ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| раздел 1. Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная записка |  |
| 1. Анализ современного состояния территории планирования: | 6 |
| 1.1. Сведения о населенном пункте | 6 |
| 1.2. Градостроительная ситуация территории планирования | 6 |
| 1.3. Климатическая характеристика и природные условия: | 7 |
| 1.3.1. Климатическая характеристика территории | 7 |
| 1.3.2. Рельеф и геоморфология | 8 |
| 1.3.3. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристики | 8 |
| 1.3.4. Инженерно-геологическое районирование | 9 |
| 1.3.5. Растительность | 10 |
| 1.3.6. Почвенные ресурсы | 10 |
| 1.4. Современная транспортная и инженерная инфраструктура | 10 |
| 1.5. Памятники исторического и археологического наследия | 10 |
| 1.6. Градостроительный регламент и предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства | 11 |
| 2. Обоснование проектных решений | 15 |
| 2.1. Архитектурно-планировочное решение | 15 |
| 2.2. Жилищный фонд | 16 |
| 2.3. Социальное и культурно-бытовое обслуживание | 16 |
| 2.4. Организация транспорта и улично-дорожной сети | 18 |
| 2.5. Озеленение | 19 |
| 2.6. Санитарная очистка территории | 20 |
| 2.7. Инженерная подготовка территории | 22 |
| 2.8. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп | 23 |
| 2.9. Мероприятия по берегоукреплению и устройству набережных | 24 |
| 2.10. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | 24 |
| 2.11. Мероприятия по охране окружающей среды | 26 |
| раздел 2. материалы по утверждению проекта планировки. Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |  |
| 1. Основные технико-экономические показатели в границах проекта планировки | 29 |
| 2. Рекомендации по строительству | 30 |
| раздел 3. Проект межевания. Пояснительная записка |  |
| 1. Общая часть | 33 |
| 2. Характеристики формируемых земельных участков | 33 |
| раздел 1. Материалы по обоснованию проекта планировки. Графические материалы (чертежи) |  |
| Схема расположения элемента планировочной структуры М1:10000 | 36 |
| Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М1:1000 | 37 |
| Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М1:1000 | 38 |
| Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М1:1000 | 39 |
| раздел 2. материалы по утверждению проекта планировки. Графические материалы (чертежи) |  |
| Чертеж планировки М1:500 | 41 |
| План красных линий (основной чертеж) М1:1000 | 42 |
| Разбивочный чертеж красных линий М1:1000 | 43 |
| раздел 3. Проект межевания. Графические материалы (чертежи) |  |
| Схема межевания М1:1000 | 45 |
| Чертеж градостроительного плана земельного участка М1:1000 | 46 |
| Исходные данные | 47 |

Введение

Проект планировки и межевания территории жилой застройки, расположенной в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края, ограниченной улицами Кирпичная, Кубанская, Красноармейская, Набережная, разработан на основании Постановления Главы Васюринского сельского поселения № ___ от «___» _______________2010 г. «О разработке проекта планировки и межевания территории жилой застройки в ст. Васюринской Динского района, ограниченной улицами Кирпичная, Кубанская, Красноармейская, Набережная».

Исходными материалами при проектировании явились следующие документы:

- Муниципальный контракт № 28 от 26.06.2010 г.

- Задание на проектирование (Приложение № 1 к мун. контракту).;

- Проект Генерального плана Васюринского сельского поселения применительно к территории населенного пункта станицы Васюринской Динского района Краснодарского края, разработанный ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края»;

-  Правила землепользования и застройки территории Васюринского сельского поселения Динского района Краснодарского края применительно к части территории поселения – ст. Васюринской, утвержденные Решением Совета Васюринского сельского поселения Динского района № 53 от 27.05.2010 г.

- Топографическая съемка М1:500, выполненная ИП Булдаковым С.В. в 2010 году.

Основные положения проекта планировки и межевания территории жилой застройки решаются с учетом анализа существующего использования территории, границ территорий объектов культурного и археологического наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Состав проектной документации определен согласно заданию на проектирование, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и других законодательных актов, с учетом действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разработки градостроительной документации. Проектное решение и оценка современного состояния разработаны также на основе натурного обследования.

РАЗДЕЛ I.

Материалы по обоснованию проекта планировки

Пояснительная записка

1. Анализ современного состояния территории планирования

1.1.  Сведения о населенном пункте

Станица Васюринская – административный центр муниципального образования Васюринское сельское поселение,  входит в состав Динского района, который находится в центральной части Краснодарского края.

Ст. Васюринская расположена на берегу Краснодарского водохранилища в 25 км от районного центра ст. Динской и в 35 км от г. Краснодара.

В своих административных границах станица Васюринская занимает площадь 828,0 га.

Функциональное зонирование станицы исторически складывалось на основе развития транспортных автомобильных и железной дороги, с учетом природных факторов: водных территорий и рельефа.

Станица Васюринская представляет собой компактный населенный пункт, в границах которого размещаются жилые, общественно-деловые и производственные зоны.

Существующая планировочная структура станицы представлена густой сеткой улиц, которая делит территорию населенного пункта преимущественно на прямоугольные кварталы различной конфигурации.

1.2. Градостроительная ситуация территории планирования

Проектируемая территория жилой застройки расположена в юго-западной части станицы Васюринской. Существующая застройка данной части ст. Васюринской, в основном, представлена индивидуальными жилым домами с усадебными участками.

Согласно проекту Генерального плана Васюринского сельского поселения применительно к территории населенного пункта станицы Васюринской Динского района Краснодарского края (далее — проект генерального плана) территория проектирования определена как зона жилой застройки индивидуальными жилыми домами.

Общественный подцентр обслуживания юго-западной части станицы расположен при пересечении улиц Луначарского и Западной. В составе общественного подцентра средняя общеобразовательная школа на 250 учащихся со спортивной площадкой, магазины, сквер. Различные магазины размещаются также южнее - по ул.Западной.

Проектируемый участок прилегает к существующей индивидуальной жилой застройке  и ограничен: с северо-запада — существующей индивидуальной жилой застройкой по ул. Кирпичная, спортивной площадкой; с северо-востока — рекреационной зоной вблизи Краснодарского водохранилища; с юго-востока - землями сельскохозйственного назначения, тутовым садом; с юго-запада — существующей индивидуальной жилой застройкой по ул. Красноармейская.

Площадь планируемой территории составляет 2,8 га. Территория в настоящее время свободна от строений.

Юго-восточная часть проектируемой территории попадает во временную охранную зону памятника археологии, в связи с чем на нее устанавливаются ограничения по использованию (п. 2.5.)

Ориентировочный баланс существующей территории представлен в таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1

| Наименование зон | В проектных границах квартала |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| 1. Жилые зоны, всего | - | - |
| 2. Общественно-деловые зоны | - | - |
| 3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| 4. Свободные от застройки | 2,8 | 100 |
| Всего: | 2,8 | 100 |

1.3. Климатическая характеристика и природные условия

1.3.1.  Климатическая  характеристика территории

Климат района умеренно-континентальный.

Зима неустойчивая, с резкими колебаниями температур. Преобладающие дневные температуры -3,-6оС, ночные -6, -12оС. В холодные дни температура может понизиться до -25о,-30оС, а в оттепели повысится до 5-10оС. Преобладает пасмурная погода. Осадки выпадают в виде снега и дождя. Снежный покров отличается неустойчивостью. Толщина снежного покрова в январе может достигать 15-20 см на суше и 1-3 см на водохранилище. Снег тает в конце февраля – начале марта.

Весна теплая. Заморозки возможны до середины апреля. Преобладает сухая, безоблачная погода.

Лето в первой половине теплое, во второй половине жаркое. Преобладающие дневные температуры 22-26оС, ночные 18-20оС. Осадки выпадают обычно в июне- июле в виде непродолжительных, но сильных ливней. Во второй половине лета преобладает безоблачная, сухая погода.

Осень теплая в октябре и прохладная, с моросящими дождями и мокрым снегом в ноябре. Дневные температуры в октябре 7-12оС, ночные 5-7оС. В ноябре соответственно 3-5оС и -3, +2оС. Преобладает облачная погода, часты туманы. Годовое количество осадков колеблется от 500 до 650 мм, которые равномерно распределяются по месяцам, за исключением сухой второй половины лета.

Относительная влажность воздуха колеблется в пределах 70-80%. В осенне-зимний период преобладают северо-восточные и восточные (скорость 4-5 м/с, иногда до 16 м/с) ветры. Юго-западные ветры приносят осадки и оттепели. Весной ветры восточные и юго-западные со скоростью 3-4 м/с. Летом преобладают юго-западные ветры со скоростью 6-7 м/с, иногда до 18 м/с. Штормы на водохранилище нередки при сильных ветрах (скорость более 10 м/с) с высотой вала 1,5-2,0 м. С прекращением ветров штормы быстро утихают (в течение 1-2 часов).

Ветры и связанные с ним волновые процессы Краснодарского водохранилища являются важными факторами процесса разрушения берегового уступа II НПТ р. Кубани.

1.3.2.  Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении станица Васюринская расположена в южной части обширной Прикубанской лессовой равнины. В пределах станицы эта равнина ограничена эрозионным уступом р. Кубани, ее надпойменными террасами, руслом реки и переходит в Закубанскую аллювиальную равнину.

Застроенная часть станицы, береговая полоса, перспективные участки строительства расположены в пределах II надпойменной террасы (II НПТ) правобережья р. Кубани. Незначительная часть ст. Васюринской располагается на склоне III надпойменной террасы р. Кубани (за пределами селитебной территории).

Достаточно ровная, плоская поверхность II НПТ имеет общий уклон к северо-западу. Наивысшие отметки террасы приурочены к эрозионному уступу р. Кубани – 46,0-47,0 м, а также имеются в восточной части станицы, наиболее низкие 45,0-46,0 м.

II НПТ правобережья р. Кубани с востока и юга ограничена эрозионным (эрозионно-обвальным) уступом, который в настоящее время является берегом Краснодарского водохранилища. Высота его изменяется от 12,0-13,0 до 10-11 м, крутизна более 30-35, выположенные участки редки и приурочены к подрезкам техногенного характера. Нижняя часть склона прикрыта обвально-осыпными грунтами при обследовании здесь наблюдались  многочисленные просачивания воды. Отметки подошвы уступа от 29,8 до 31,9 м и у его основания располагалась пойма р. Кубани, в настоящее время – это ложа Краснодарского водохранилища. Форма эрозионного уступа сложная – изрезанная, с мысообразными выступами и подковообразными углублениями в отложения II НПТ. Прибрежная полоса на расстоянии 50-100 м от бровки занята отработанными карьерами, превращенными в неорганизованные свалки.

1.3.3. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристики

Инженерно-геологические условия ст. Васюринской изучены неравномерно. В геологическом строении II НПТ р. Кубани принимают участие делювиально-эоловые лессовидные отложения, подстилаемые аллювиальными песками.

По гидрогеологическому районированию грунтовых вод Азово-Кубанского артезианского бассейна ст. Васюринская расположена в системе эрозионно-денудационного подземного стока Прикубанской лессовой равнины. Сток был обеспечен активной боковой эрозией р. Кубани. В естественных условиях общее направление грунтового потока было к р.  Кубани, а областью разгрузки – эрозионный уступ.

С 1973 г. началось заполнение Краснодарского водохранилища, создались условия для подпора стоку подземных вод, нарушился их естественный режим. Водохранилище стало дополнительной областью основания эрозионного уступа.

У основания уступа, повсеместно, зафиксированы высачивания подземных вод на высоте 1,0-1,5 м от его основания, прикрытого обвально-осыпными грунтами, т.е. восстановился, в какой-то мере, сток подземных вод II НПТ р. Кубани. На расстоянии 50-100 м от эрозионного уступа подземные воды с 1983 г. по 1990 г. зафиксированы на отметках 34,7-35,9 м.

Грунты исследованной части ст. Васюринской относятся к классу дисперсных  к группе – связных и несвязных, подгруппе – осадочных и минеральному типу грунтов.

В береговой зоне грунты обладают просадочными свойствами II типа до глубины 9,5 и развита глубинная эрозия в основном по обочинам дорог, проходящих по эрозионному уступу, а также переработка берегового уступа, являющегося берегом Краснодарского водохранилища.

На основании исследований было установлено, что инженерно-геологические условия ст. Васюринской, по совокупности природных условий, согласно СНиП 22.01-95, сложные: сейсмичность района 8 баллов, в северной подтопляемой части - 9 баллов, наличие просадочных грунтов I и II типа, подтопления значительной части территории, переработка берегового уступа. К сложным инженерно-геологическим условиям относится и площадка береговой полосы.

1.3.4. Инженерно-геологическое районирование

На основании анализа инженерно-геологических условий ст. Васюринской территория проектируемой жилой застройки относится  по геоморфологическим условиям к I инженерно-геологическому району: поверхность II НПТ р. Кубани – ровная, плоская, с блюдцеобразными понижениями, ограниченная со стороны Краснодарского водохранилища эрозионным уступом высотою от 10-11,0 до 12-13,0 м. Отметки изменяются от 45-46,0 до 46-47,0 м. Геологическое строение выдержанное: делювиально-эоловые просадочные суглинки мощностью от 8-9 до 10 и более метров подстилаемые аллювиальными песками вскрытой мощности 1-2 до 5,0 м.

По типу просадочности делювиально-эоловых отложений территория  проектируемой жилой застройки относится  к подрайону I-2  – II тип просадочности грунтов II НПТ, мощность просадочной толщи до 9,5 м и более, просадка от собственного веса при замачивании грунтов 9,4-12,2 см. Подрайон приурочен полосой 300-500 м вдоль эрозионного уступа.

По гидрологическим условиям территория относится к участку  б – глубина залегания подземных вод от 5,0 до 10,0 м и более, нарушенный режим с отдельными очагами локального подтопления, занимает территорию к югу от центра и ограничена эрозионным уступом.

Участок I-2-б характеризуется II типом просадочности грунтов, нарушенным типом режима подземных вод, глубина залегания которых на период изысканий составляла от 10 и более метров. На уровень подземных вод существенное влияние будет оказывать режим эксплуатации Краснодарского водохранилища. Даже при нормальном горизонте подпора воды в нем создадутся условия для подземного стока. 	Участок, при сохранении существующей природной обстановки пригоден для строительства зданий и сооружений любого класса и назначения при условии выполнения требований СНиП 2.02.01-83 для грунтовых условий II типа по просадочности. Здесь также необходимо предусмотреть организацию поверхностного стока осадков.

Минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности слоя почвы, но не менее нормативной глубины промерзания грунтов – 0,8 м.

В пределах участка I-2-б за пределами 100 м береговой полосы необходимо проведение мероприятий, не допускающих стока осадков с террасы на береговой уступ, а также противоэрозионных и противооползневых мероприятий.

1.3.5. Растительность

На проектируемом участке деревья и многолетняя растительность отсутствует.

1.3.6. Почвенные ресурсы

В пределах застроенной части почва (eQIV) современная, суглинистая, твердая, просадочная (ИГЭ-1).

1.4. Современная транспортная и инженерная инфраструктура

На территории проектируемого участка отсутствуют дороги с твердым покрытием; по периметру участка проходят дороги с грунтовым покрытием.

На территории проектируемого участка жилой застройки инженерные коммуникации и объекты инженерной инфраструктуры отсутствуют

1.5. Памятники исторического и археологического наследия

В настоящее время на территории станицы Васюринской располагается 15 объектов культурного наследия, которые включены в государственный реестр памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. В результате визуального обследования при разработке проекта генерального плана выявлено 2 здания, предлагаемых к постановке на государственную охрану, как представляющее архитектурную ценность. Было выявлено 3 объекта археологического наследия, охраняемых государством в соответствии с п.8 ст. 18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

Непосредственно на проектируемом участке  памятники культурного и археологического наследия отсутствуют. Однако в 1 км к востоку от южной окраины ст. Васюринской в тутовом саду расположено Поселение «Васюринское 14» эпохи раннего железа (гос.№ 6684). Данный объект археологического наследия находится на естественном мысу высокого коренного берега р. Кубани (ныне Краснодарское водохранилище).

Памятник поставлен на государственную охрану Законом Краснодарского края «О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории Краснодарского края» от 17.08.2000г. №313-КЗ, Законом Краснодарского края « О внесении изменений и дополнений приложения 1,2,3 и 4 к Закону Краснодарского края «О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории Краснодарского края» от 17.12.2001г. №429-КЗ и имеет  № 6684 по государственному списку памятников.

Временная охранная зона – 500 м от границы памятника по всему его периметру. 	Юго-восточная часть проектируемой территории попадает во временную охранную зону памятника, в связи с чем на нее устанавливаются ограничения по использованию.

Во временной охранной зоне памятника устанавливаются следующие режимы использования:

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35 м.

Все  виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей департамента культуры Краснодарского края.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов), которые фиксируются проектом зон охраны.

1.6. Градостроительный регламент и предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории Васюринского сельского поселения Динского района Краснодарского края применительно к части территории поселения – ст. Васюринской, утвержденными Решением Совета Васюринского сельского поселения Динского района № 53 от 27.05.2010 г. (далее - Правила землепользования и застройки), территория проектируемой жилой застройки расположена в зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- индивидуальные жилые дома;

- блокированные односемейные дома с участками;

- детские сады, иные объекты дошкольного образования;

- школы начальные и общеобразовательные;

- библиотеки;

- спортплощадки, теннисные корты, спортзалы, спортивные клубы, иные объекты спортивного назначения;

- поликлиники, пункты первой медицинской помощи,  станции скорой помощи;

- медицинские кабинеты лиц, занимающихся частной медицинской практикой;

- аптечные учреждения;

- приемные пункты прачечных и химчисток

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники ;

- парикмахерские, косметические кабинеты;

- фотоателье, фото лаборатории;

- ветеринарные лечебницы без постоянного содержания животных;

- объекты розничной торговли (магазины, киоски);

- почтовые отделения;

- отделения связи;

- парки, скверы, бульвары (культуры и отдыха);

- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- отдельно стоящие или встроенные гаражи или открытые автостоянки для хранения индивидуального автотранспорта ;

- хозяйственные постройки;

- строения для содержания домашнего скота и птицы;

- сады, огороды, палисадники;

- теплицы, оранжереи;

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды,        оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);

- индивидуальные бани, надворные туалеты, септики;

- площадки для сбора мусора.

- скульптуры и скульптурные композиции, малые архитектурные формы, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;

- автономные объекты инженерных сетей и коммуникаций;

- летние (сезонные) кафе;

- подъездные пути (площадки);

- иные строения и сооружения вспомогательного использования, предназначенные для обслуживания основного здания или строения.

Условно разрешенные виды использования:

- многоэтажные многоквартирные жилые дома;

- общежития;

- административные и офисные здания, конторы различных организаций, фирм, компаний различной специализации;

- объекты финансирования, кредитования, страхования;

- кафе, бары, рестораны и другие предприятия общественного питания;

- клубные учреждения с ограничением по времени работы;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы (РЭУ, ЖЭК, ДЕЗ);

-слесарные и ремонтные мастерские, мастерские технического обслуживания;

- объекты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования;

-  объекты религиозных организаций;

- гостиницы;

- прочие места временного проживания (отели, мотели);

- рынки;

- объекты оптовой торговли;

- бани, сауны;

- отделения, участковые пункты милиции;

- общественные туалеты;

- объекты среднего , высшего профессионального и послевузовского образования.

Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:

1) Минимальная площадь земельных участков - 300 кв. м;

2) Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 8 м;

3) Максимальное количество этажей зданий - 3;

4) Максимальный процент застройки участка - 60%;

5) Минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) - 3 м. Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линией застройки по согласованию с органом архитектуры и градостроительства Васюринского сельского поселения.

6) Минимальный отступ от границы соседнего участка до жилого дома — 3 м. Допускается возможность сокращения отступа до 1 м  при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.

7)  Минимальный отступ от границы соседнего участка до постройки для содержания  и разведения домашнего скота и птицы - 4 м и при условии соблюдения санитарных норм;

8) Минимальный отступ от границы соседнего участка до других хозяйственных построек (бани, гаража и др.) - 1 м. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки. При возведении на земельном участке хозяйственных построек и строений и сооружений вспомогательного характера, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует водосток с их крыш ориентировать на свой участок

9) Требования к ограждению земельных участков:

- ограждения со стороны улиц должны согласовываться с органом архитектуры и градостроительства;

- высота ограждения земельных участков должна быть не более двух метров;

- ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли;

- характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между постройками, расположенными на соседних земельных участках. Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический надзор.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения жилой зоны допускается размещать в отдельно стоящих нежилых строениях или встроенно-пристроенных к жилому дому нежилых помещениях с изолированными от жилой части дома входами.

Запрещается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

2. Обоснование проектных решений

2.1. Архитектурно-планировочное решение

Жилая застройка формируется  индивидуальными жилыми домами с усадебными участками вдоль улиц Кирпичная, Кубанская, Красноармейская, Набережная. Объемно-пространственная выразительность застройки достигается путем разнообразной выразительной архитектуры индивидуальных жилых домов.

Архитектурно-планировочное решение предусматривает зонирование территории квартала на жилую застройку, улично-дорожную сеть, зону игровых площадок и пешеходные пути.

Планировочная структура квартала предусматривает четкую дифференциацию пешеходного и транспортного движения. В центре квартала предусматривается детская игровая и спортивная площадки.

Объекты инженерной инфраструктуры размещены точечно на прилегающей к проектируемой жилой застройке территории. На территории дворовых пространств предусматриваются гаражи боксового типа и хозпостройки .

Расчет площадок приведен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2 (51 чел) |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 35,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 5,1 |
| Для занятий физкультурой | 102 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 15,3 |
| Для стоянки автомашин | 40,8 |

Баланс проектируемой территории представлен в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2.

| Наименование зон | В проектных границах квартала |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| 1. Зона индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 1,77 | 63,2 |
| 2. Детская игровая и спортивная площадки | 0,05 | 1,8 |
| 3. Улично-дорожная сеть, в том числе: | 0,98 | 35 |
| 3.1. Второстепенные улицы, в том числе пешеходные тротуары | 0,85 | 30,4 |
| 3.2. Хозяйственные проезды | 0,13 | 4,6 |
| Всего: | 2,8 | 100 |

2.2. Жилищный фонд

Проектом, в границах проектируемой территории, предусматривается строительство жилищного фонда, представленного индивидуальными жилыми домами с усадебными участками площадью от 946,98 кв.м. до 1184,91 кв.м. Проектное количество домов — 17 ориентировочной площадью 150-200 м2 каждый, этажность — 1-3 этажа.

На проектный срок в границах проектируемой территории жилищный фонд составит ориентировочно 3000 м2 общей площади; строительный объем – ориентировочно 8400 м3.

Проектное население в границах проектируемой жилой застройки ориентировочно составит 51 чел. Плотность населения  составит 20 чел./га.

2.3. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Существующая сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания в границах проектируемой застройки отсутствует.

Расчет потребности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания выполнен  в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и с учетом проекта генерального плана.

Расчет потребности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания для проектируемой территории приведен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма на 1000 чел. | Требуется запроектировать (на 51 чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (детей от 2 до 7лет) | место | 44,67 | 2,28 |
| 2 | Средние общеобразовательные школы (детей от 7 до17 лет-100%) | учащиеся | 124,31 | 6,34 |
| 3 | Межшкольный учебно-производный комбинат | учащиеся | 9,92 | 0,51 |
| 4 | Школы - интернаты | учащиеся | 7,46 | 0,38 |
| 5 | Внешкольные учреждения | учащиеся | 14,69 | 0,75 |
| 6 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда | место | 2,98 | 0,15 |
| 7 | Детские -дома интернаты | место | 0,45 | 0,02 |
| 8 | Психоневрологические интернаты | место | 6,71 | 0,34 |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место | 11,33 | 0,58 |
| 10 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | место | 0,52 | 0,03 |
| 11 | Стационарные больницы | коек | 13,5 | 0,69 |
| 12 | Поликлиники, амбулатории без стационара | посещений в смену | 18,15 | 0,93 |
| 13 | Аптеки | учрежден. | 0,15 | 0,01 |
| 14 | Станции скорой медицинской помощи | автомоби- лей | 0,15 | 0,01 |
| 15 | Молочные кухни | порция | 43,25 | 2,21 |
| 16 | Спортивные залы общего пользования | кв.м. пола | 350 | 17,85 |
| 17 | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в микрорайоне | кв.м. | 70 | 3,57 |
| 18 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м. зеркала воды | 80 | 4,08 |
| 19 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4 | 99,42 |
| 20 | Клубы или учреждения клубного типа | кв.м. | 70,02 | 3,57 |
| 21 | Танцевальные залы | место | 5,97 | 0,3 |
| 22 | Кинотеатры | место | 23,86 | 1,22 |
| 23 | Театры | место | 7,98 | 0,41 |
| 24 | Концертные залы | место | 4,03 | 0,21 |
| 25 | Выставочные залы | учреждение культуры | 0,07 | 0 |
| 26 | Залы аттракционов и игровых автоматов | кв.м. площади пола | 2,98 | 0,15 |
| 27 | Библиотеки | учреждение культуры | 0,22 | 0,01 |
| 28 | Музеи | музеев | 0,07 | 0 |
| 29 | Парк культуры и отдыха | учреждение культуры | 0,07 | 0 |
| 30 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м. торговой площади | 300 | 15,3 |
| 31 | Рыночные комплексы | кв.м. торговой площади | 57,57 | 2,94 |
| 32 | Предприятия общественного питания | место | 39,97 | 2,04 |
| 33 | Магазины кулинарии | кв.м. торговой площади | 5,97 | 0,3 |
| 34 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7,01 | 0,36 |
| 35 | Прачечные | кг белья в смену | 60,03 | 3,06 |
| 36 | Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | 0,18 |
| 37 | Химчистки самообслуживания | объект | 4,03 | 0,21 |
| 38 | Бани | место | 7,01 | 0,36 |
| 39 | Отделение связи | объект | 0,07 | 0 |
| 40 | Отделение банка | операцион-ная касса | 0,07 | 0 |
| 41 | Районные суды | раб. место | 0 | 0 |
| 42 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 0 | 0 |
| 43 | Гостиницы | место | 5,97 | 0,3 |
| 44 | Общественные уборные | прибор | 0,97 | 0,05 |

В таблице 2.3.1. приводится расчет для населения, проживающего в границах проектируемой территории (51 чел.). Расчет  потребности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания для всего населенного пункта приведен в проекте генерального плана.

Заданием на проектирование, а также проектом генерального плана строительство учреждений социального и культурно-бытового обслуживания на данной территории не предусмотрено.

Проектом предлагается размещать учреждения социального и культурно-бытового обслуживания в пределах общественного подцентра юго-западной части станицы Васюринской, а также на территории проектируемой и прилегающей индивидуальной жилой застройки с учетом градостроительного регламента, предусмотренного Правилами землепользования и застройки.

2.4. Организация транспорта и улично-дорожной сети

Структура улично-дорожной сети запроектирована на основе разработанного проекта генерального плана и с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Предусмотрена дифференциация улиц в пределах проектируемой застройки по функциональному назначению на второстепенные улицы (связь между основными жилыми улицами) и хозяйственные проезды (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам):

  - ул. Кирпичная — второстепенная улица;

  - ул. Набережная — второстепенная улица, главная пешеходная улица, аллея;

  - ул. Кубанская — второстепенная улица;

  - ул. Красноармейская — второстепенная улица;

  - пер. Береговой — хозяйственный проезд.

В жилых группах предусматриваются стационарные  гаражи для хранения индивидуальных машин, а также хозпостройки. Гостевые автостоянки размещаются  возле индивидуальных жилых домов и объектов социального и культурно-бытового обслуживания; местоположение гостевых автостоянок будет уточняться по мере проектирования данных объектов.

На проектируемом участке предусматривается развитая система пешеходных связей, детская игровая и спортивная площадки, рассчитанные на группу жилых домов.

Предусматриваются подъезды  для  пожарных машин и транспорта коммунальных служб к жилым домам и сооружениям, как со стороны улиц, так и со стороны хозяйственного проезда.

Пер. Береговой – тупиковый, с кольцевой разворотной площадкой, в центре которой предусматривается размещение детской игровой и спортивной площадок.

2.5. Озеленение

Зеленые насаждения общего пользования организуются как единая система пешеходной структуры квартала с детской игровой и спортивной площадками  в центре,  с малыми архитектурными формами, цветниками.

При озеленении дворовых пространств, деревья и кустарники следует концентрировать в живописные группы с использованием микрорельефа, в особенности в местах тихого отдыха;  спортивные площадки и  гаражи обсаживать по периметру.

Насаждения специального назначения высаживают вдоль улиц и дорог. При озеленении дорог необходимо создать такие условия, чтобы яркие краски зеленых насаждений не отвлекали водителей. На перекрестках должны быть созданы углы видимости. На расстоянии 20 м от них не должны высаживаться зеленые насаждения. В ассортимент следует включать деревья, устойчивые к загазованности: каштан, липа, клен остролистный и др.

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения

Деревья: туя восточная, биота восточная, ель голубая, сизая, сосна крымская, туя западная, береза бородавчатая и плакучая, дуб красный и черешчатый, ива плакучая, вавилонская, клен остролистный и Шведлера, клен серебристый, рассеченолистный, каштан конский, липа крупнолистная, орех черный, платан кленолистный, рябина обыкновенная, тополь пирамидальный и другие.

Кустарники: барбарис обыкновенный, дерен кроваво-красный, калина «бульдонеж» и магония поддуболистная, самшит вечнозеленый, скумпия, спирея Вангутта, снежноягодник белый, сирень, можжевельник, будлея и т. д.

Для вертикального озеленения: глициния китайская, виноград девичий пятилистоглавый, плющ обыкновенный, плетистые розы, клематисы.

Декоративные газоны:

а)  райграс пастбищный — 40%, мятлик луговой	- 15%,      тимофеевка — 15%, овсяница — 15%, овсяница тонколистная — 15%;

б) райграс пастбищный 	- 10%, мятлик луговой — 10%,  овсяница красная — 30%, овсяница луговая - 50%.

Парковые газоны:

а) гребенник обыкновенный — 15%, мятлик обыкновенный 	- 50%, полевица столопообразная — 35%;

б) полевица столопообразная — 30%, мятлик луговой — 45%,  гребенник обыкновенный - 25%.

Для спортплощадок:

Мятлик луговой 	- 10%, овсяница красная — 40 %, овсяница луговая — 10%, полевица белая - 40%.

Цветочные растения:

Астры, тегетис, бегония вечноцветущая, дельфиниум, ромашка, львиный зев, петуния, портулак, сальвия блестящая, виола, гвоздика турецкая, георгина однолетняя, нарциссы, тюльпаны, пионы, розы, рудбекия и др.

2.6. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории занимает одно из важнейших мест в охране окружающей среды. Она направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения бытовыми отходами.

Очистка ст. Васюринской осуществляется муниципальным предприятием по уборке МУП «Родник».

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории ст. Васюринской предусматривается  муниципальной целевой программой «Отходы и экология» Динского района и проектом генерального плана.	Основной системой сбора и удаления ТБО является система сбора мусора в контейнеры и вывоза его специализированными мусоровозами на полигон ТБО.

Для осуществления мероприятий по санитарной очистке проектируемой территории жилой застройки от ТБО планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Вывоз мусора из них необходимо производить ежедневно.

Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 метров от окон жилых зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом в ст. Васюринская предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

В соответствии с  разработанной муниципальной целевой программы  «Отходы и экология» Динского района, проекта генерального плана существующая несанкционированная свалка мусора, расположенная севернее ст. Васюринской у железной дороги, подлежит рекультивации. 	Предусматривается  мусороперегрузочная станция в юго-восточном направлении по хозяйственной дороге в сторону ст. Воронежской с последующим вывозом уплотненных ТБО на полигон ст. Динской. Общая площадь полигона 8,0 га.

При этом плечо вывоза отходов до мусороперегрузочной станции для станицы Васюринской составит ориентировочно 3,5 км.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации от благоустроенного жилого фонда и объектов инфраструктуры направляются на очистные сооружения. 	Вывоз ЖБО, образующийся от неблагоустроенного жилого фонда и отдельных неканализованных объектов, осуществляется вакуумными машинами по мере накопления ЖБО.

При реализации утвержденной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

Количество всех твердых бытовых отходов на проектируемой территории определяется согласно СниП 2.07.01-89* приложение 11 с учетом постоянного населения 51 чел. в соответствии с генеральным планом и приводятся в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1.

| Наименование показателей | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. |  | Расчетные данные | Годовое накопление бытовых отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг | л |  | тонн | куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общее количество ТБО | 280 | 1400 | 51 | 14,28 | 71,4 |
| в т.ч. КГО | 14 | 70 | 51 | 0,714 | 3,57 |
| Всего: |  |  |  | 14,28 | 71,4 |

2.7. Инженерная подготовка территории

Участок I-2-б, в пределах которого расположена проектируемая  жилая застройка, характеризуется II типом просадочности грунтов, нарушенным типом режима подземных вод, глубина залегания которых на период изысканий составляла от 10 и более метров. На уровень подземных вод существенное влияние будет оказывать режим эксплуатации Краснодарского водохранилища. Даже при нормальном горизонте подпора воды в нем создадутся условия для подземного стока. 	Участок, при сохранении существующей природной обстановки пригоден для строительства зданий и сооружений любого класса и назначения при условии выполнения требований СНиП 2.02.01-83 для грунтовых условий II типа по просадочности.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защите.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее - вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также - по кюветам ниже по рельефу, за пределы проектируемой жилой застройки;

- срезка и  подсыпка грунта в целях выравнивания рельефа;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу  ж/б лоткам;

- понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

-  проведение инженерных   мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.).

Вертикальная планировка выполнена методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль обочин с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не превышает 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц запроектирован поперечным уклоном к обочинам проезжих частей.

Проезды и улицы с недостаточными нормативными продольными уклонами по оси дороги (до 0.004), рекомендуется проектировать с пилообразным профилем, с размещением в пониженных местах водоприемных устройств ливневых канализаций.

Пилообразный профиль проектируют только вдоль водоотводящих лотков, придавая уклон вдоль бордюра не менее 0.004, сохраняя по оси дороги существующий уклон местности.

При этом поверхности проезжей части придают переменные поперечные уклоны на площади шириной до 1.5 м, приближенной к лоткам проезжей части, где транспорт при остановке движется на малых скоростях.

При недостаточных продольных уклонах проезжей части рекомендуется поперечный уклон дороги увеличить на 10%.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа для отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.

Величина и направление уклонов по осям улиц соответствует величине и направлению уклонов по водоотводящим лоткам вдоль проезжих частей улиц.

Схема вертикальной планировки разработана методом проектных (красных) отметок с указателями направления стоков и уклонов.

Открытая сеть ливнестоков выполняется по улицам с проездами и обочинами, по открытым лоткам (кюветам).

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003.

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы.

2.8. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», основных положений  СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории.

Проектные мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, досуга, инвалидов всех категорий. Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности в местах пользования транспортными коммуникациями, устройствами, пешеходными путями, обеспечения удобных и безопасных пересечений транспортных и пешеходных путей.

Территория жилой застройки и улично-дорожная сеть запланированы с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения.

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров по проекту не превышают 5% для продольного, 1% для поперечного в соответствии с п. 3.3 СНиП 35-01.

Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др.

2.9. Мероприятия по берегоукреплению и устройству набережных

В целях уменьшения потерь от переработки берегов, сокращения экологического и социального ущерба проектом генерального плана  рассмотрена целесообразность крепления перерабатываемых берегов в границах населенного пункта – ст. Васюринской. Берегоукрепление предназначено для защиты застроенной и проектируемой территории.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по  берегоукреплению в районе проектируемой застройки :

тип II – берегоукрепление габионными матрацами;

тип III – берегоукрепление каменной наброской и габионными ящиками.

2.10. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Описание и обоснование положений, касающихся защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности предусмотрены разделом «ИТМ ГО  ЧС», разработанным ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» в составе проекта генерального плана (п. 5.5.3. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»).

Категорирование городов и объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» объект градостроительства группы по ГО не имеет.

Рядом расположенных категорированных по ГО объектов нет.

На расстоянии 23-26 км от станицы расположен г. Краснодар, имеющий 2 группу по ГО.

Согласно СНиП 2.01.51-90 г., территория попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

Ст.Васюринская находится в Краснодарском крае и попадает в зону светомаскировки. С целью исключения демаскирующих признаков объекта в особый период данным проектом предусматриваются режимы и технические решения по светомаскировке.

Для укрытия работающих НРС предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время и проживающего населения на проектируемой территории предусмотрено строительство противорадиационных укрытий или дооборудование подвальных помещений жилых и административных зданий с коэффициентами защиты равными соответственно 200/100.

Предусмотрена временная эвакуация (отселение) населения из зон возможного возникновения ЧС природного характера в пределах МО Динской район – предусмотрены места для размещения сборных пунктов эвакуации населения, с расчетом количества, емкости и расположения в зависимости от радиуса доступности сбора людей.

Возможными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на территории ст.Васюринская являются:

- применение оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие);

- аварии на взрывопожароопасных объектах;

- пожары в жилых и общественных зданиях;

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

- аварии на транспорте.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, территория ст.Васюринская по опасности ЧС в результате аварий на пожаровзрывоопасных объектах – относится к зоне жесткого контроля, в связи с чем предусматриваются мероприятия по снижению риска, сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения, а также на транспорте относится к зоне приемлемого риска, в мероприятиях по снижению риска нет необходимости; по опасности пожаров в жилых и общественных зданиях – к зоне неприемлемого риска, поэтому проектом предусмотрены меры по снижению риска.

К опасным природным явлениям, возможным на территории проектируемого района, относятся землетрясения, подтопления, затопления, заболачивание, оврагообразование, переработка берегового уступа, просадка грунтов.

Опасность природных явлений по категориям опасности в районе строительства в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» оценивается следующим образом:

- землетрясения – весьма опасная категория;

- глубинная и боковая эрозия – опасная категория;

- просадочность – весьма опасная категория;

- подтопления территории – опасная категория;

- затопление – чрезвычайно опасная категория.

Из опасных метеорологических явлений в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пылевые бури и ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения, в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха до 400.

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат ураганы – опасная категория. По опасности ЧС в результате ураганов проектируемая территория относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Проектом предусмотрена инженерная защита территории от указанных стихийных явлений и процессов.

Оповещение ГО и ЧС населения ст. Васюринская предусматривается по местным каналам телевидения и радиотрансляционным устройствам. 	Оповещение населения, находящегося вне зданий проектируемой территории организуется через уличные громкоговорители и электросирены.

В ходе эксплуатации проектируемой территории следует предусматривать контроль со стороны государственных надзорных органов, комиссии по чрезвычайным ситуациям за содержанием и исправностью строительных конструкций, инженерных коммуникаций, проведением планово-предупредительных ремонтов сооружений и инженерных сетей в установленные сроки, контроля выполнения правил дорожного движения и пожарной безопасности.

2.11. Мероприятия по охране окружающей среды

При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

При разработке проектной документации в обязательном порядке должна выполняться оценка экологической ситуации в районе проектируемого объекта с учетом вкладов от источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, возникающих при строительстве и последующей эксплуатации объекта, в приземный слой атмосферы; решение проблем обезвреживания, захоронения и утилизации отходов; вопросы охраны и рационального использования земельных ресурсов; охраны поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения.

При выполнении данных условий проектируемая индивидуальная жилая застройка вредного влияния на окружающую среду оказывать не будет.

РАЗДЕЛ II.

Материалы по утверждению проекта планировки

Положение о размещении  объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

1. Основные технико-экономические показатели в границах проекта планировки

Таблица 1.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2009 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Площадь проектируемой территории, в том числе: | га | 2,8 | 2,8 |
| 1.1.1. | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | - | 1,77 |
| 1.1.2. | Улицы, проезды | га | - | 0,98 |
| 1.1.3. | Площадки | га | - | 0,05 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | человек | - | 51 |
| 2.2. | Плотность населения (в границах проекта) | чел./га | - | 20 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Индивидуальные жилые дома, всего | шт | - | 17 |
| 3.2. | Общая площадь жилых домов | м2 общей площади | - | 3000 |
| 3.3. | Средняя этажность застройки | этаж | - | 2 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство, всего | м2 | - | 3000 |
| 3.4.1. | В том числе, индивидуальные жилые дома | м2 | - | 3000 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | - | 0,82 |
| 4.1.1. | Второстепенные улицы (переулок) | км | - | 0,61 |
| 4.1.2. | Хозяйственные проезды, (скотопрогоны) | км | - | 0,21 |
| 4.2. | Гаражи для хранения легковых автомобилей | машиномест | - | 17 |
| 4.3. | Гостевые парковки | машиномест | - | 2 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1. | Количество твёрдых бытовых отходов | м3/год | - | 71,4 |
| 5.2. | Территории требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | 2,8 |
| 6. | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 6.1. | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | 2,8 |

2. Рекомендации по строительству

При строительстве на проектируемой территории необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,0 – 1,6 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СниП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СниП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СниП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СниП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов»;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне – и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СниП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

РАЗДЕЛ III.

Проект межевания территории

Пояснительная записка

1. Общая часть

Проект межевания выполнен на основании проекта планировки  территории жилой застройки расположенной в ст. Васюринской Динского района Краснодарского края, ограниченной улицами Кирпичная, Кубанская, Красноармейская, Набережная. Территория межевания составляет 2,8 га.

Проект межевания выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ст.ст. 43, 44), Инструкцией о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ № 93 от 11.08.2006 г.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Данным проектом разработаны схема межевания и чертеж градостроительного плана земельного участка. Площади приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов определены в соответствии с заданием на разработку проекта планировки и межевания.

2. Характеристики формируемых земельных участков

В проекте межевания определены границы участков, их площади, поворотные точки углов и их координаты в местной системе координат. Перечень формируемых земельных участков и поворотных точек углов приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| № п/п | Адрес участка (проектный) | № точек участка | Площадь участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Кирпичная, литер 1 | 1,т1,т2,т3 | 1068,52 |
| 2 | ул. Кирпичная, литер 2 | т1,т2,т4,т5 | 1000,00 |
| 3 | ул. Кирпичная, литер 3 | т4,т5,т6,т7 | 1000,00 |
| 4 | ул. Кирпичная, литер 4 | т6,т7,т8,т9 | 1000,00 |
| 5 | ул. Кирпичная, литер 5 | т8,т9,т10,т11 | 1000,00 |
| 6 | ул. Красноармейская, литер 1 | т3,т33,т32,т34 | 1065,78 |
| 7 | ул. Красноармейская, литер 2 | т35,т31,т32,т33 | 1087,71 |
| 8 | ул. Кубанская, литер 1 | 5,т30,т29,т28 | 1164,61 |
| 9 | ул. Кубанская, литер 2 | т26,т27,т29,т28 | 1100,00 |
| 10 | ул. Кубанская, литер 3 | т24,т25,т26,т27 | 1011,92 |
| 11 | ул. Набережная, литер 1 | т25,т22,т23,4,т24 | 946,98 |
| 12 | ул. Набережная, литер 2 | т20,т21,т22,т23 | 1000,00 |
| 13 | ул. Набережная, литер 3 | т18,т19,т20,т21 | 1000,00 |
| 14 | ул. Набережная, литер 4 | т17,т16,3,т19,т18 | 1014,46 |
| 15 | ул. Набережная, литер 5 | т14,т15,т17,т16 | 1184,91 |
| 16 | ул. Набережная, литер 6 | т12,т13,т14,т15 | 1011,67 |
| 17 | ул. Набережная, литер 7 | 2,т10,т12,т13 | 1033,60 |
| 18 | Территория хозпроезда, детской и спортивной площадок | т35,т31,т34,т11,т17,т25,т30 | 1790,01 |
| Итого квартал |  |  | 19480,17 |

Ведомость координат поворотных точек углов приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| № точки | Координаты |  | № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х | у |  | х | у |
| 1 | 486648,07 | 1413376,32 | т14 | 486727,76 | 1413509,58 |
| 2 | 486757,22 | 1413482,43 | т15 | 486691,89 | 1413474,71 |
| 3 | 486699,97 | 1413535,21 | т16 | 486703,53 | 1413531,92 |
| 4 | 486611,94 | 1413536,45 | т17 | 486681,43 | 1413485,46 |
| 5 | 486544,98 | 1413471,36 | т18 | 486672,44 | 1413485,59 |
| н1 | 486649,77 | 1413357,75 | т19 | 486673,15 | 1413535,58 |
| н2 | 486778,31 | 1413482,71 | т20 | 486652,44 | 1413485,87 |
| н3 | 486705,72 | 1413549,62 | т21 | 486653,15 | 1413535,87 |
| н4 | 486606,14 | 1413551,03 | т22 | 486632,45 | 1413486,15 |
| н5 | 486525,32 | 1413472,47 | т23 | 486633,15 | 1413536,15 |
| т1 | 486662,41 | 1413390,26 | т24 | 486605,69 | 1413530,38 |
| т2 | 486627,55 | 1413426,12 | т25 | 486623,45 | 1413486,28 |
| т3 | 486611,25 | 1413410,26 | т26 | 486582,75 | 1413508,07 |
| т4 | 486676,75 | 1413404,2 | т27 | 486613,42 | 1413476,52 |
| т5 | 486641,89 | 1413440,06 | т28 | 486564,82 | 1413490,65 |
| т6 | 486691,09 | 1413418,14 | т29 | 486595,49 | 1413459,1 |
| т7 | 486656,24 | 1413454 | т30 | 486577,38 | 1413441,49 |
| т8 | 486705,43 | 1413432,09 | т31 | 486621,18 | 1413475,71 |
| т9 | 486670,58 | 1413467,94 | т32 | 486635,13 | 1413461,37 |
| т10 | 486719,77 | 1413446,02 | т33 | 486596,52 | 1413423,84 |
| т11 | 486684,92 | 1413481,88 | т34 | 486649,07 | 1413447,03 |
| т12 | 476705,83 | 1413460,37 | т35 | 486581,79 | 1413437,42 |
| т13 | 486742,49 | 1413496,01 |  |  |  |

РАЗДЕЛ I.

Материалы по обоснованию проекта планировки

Графические материалы (чертежи)

Схема расположения элемента  планировочной структуры М1:10000

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М1:1000

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М1:1000

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М1:1000

РАЗДЕЛ II.

Материалы по утверждению проекта планировки

Графические материалы (чертежи)

Чертеж планировки  М1:500

План красных линий (основной чертеж) М1:1000

Разбивочный чертеж красных линий М1:1000

РАЗДЕЛ III.

ПРОЕкт межевания территории

Графические материалы (чертежи)

Схема межевания  М1:1000

Чертеж градостроительного плана земельного участка М1:1000

Исходные данные