1. Введение

"Генеральный план Васюринского сельского поселения Динского района Краснодарского края" является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2030 года, долгосрочную перспективу до 2045 года и на I очередь строительства до 2020 года, планировочной организации территории населенных пунктов поселения, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Целью разработки раздела "Охрана окружающей среды" в проекте является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды  жизнедеятельности.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены: Законом РФ "Об охране окружающей среды"; Водным кодексом РФ; Законом РФ "О недрах"; Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях"; Федеральным законом "Об экологической экспертизе".

В соответствии со статьей 44 Закона РФ "Об охране окружающей среды":

1. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем. Здания, строения, сооружения и иные объекты должны размещаться с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требо-

ваний.

2. При планировании и застройке городских и сельских поселений  должны соблю-

даться требования в области охраны окружающей среды, приниматься меры по сани-

тарной, очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и  микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей   среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

3. В целях охраны окружающей  среды городских и сельских поселений создаются за-

щитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, озелененные территории, зеленые зоны, включающие в себя лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного и хозяйственного использования защитные и охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

В настоящем разделе проекта использованы следующие основные термины и определения [1]:

| окружающая среда | —совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; |
| --- | --- |
| природная среда | —совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов; |
| компоненты природной среды | —земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, жи-вотный мир и иные организмы, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле; |
| охрана окружающей среды | —деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физи-ческих лиц, направленная на сохранение и восста-новление природной среды, рациональное исполь-зование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяй-ственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий; |
| качество окружающей среды | —состояние окружающей среды, которое характе-ризуется физическими, химическими, биологичес-кими и иными показателями и (или) их совокуп-ностью; |
| благоприятная окружающая среда | —окружающая среда, качество которой обеспечи-вает устойчивое функционирование естествен-ных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов; |
| негативное воздействие на окружающую среду | — воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды; |
| загрязнение окружающей среды | — поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или коли-чество которых оказывают негативное воздей-ствие на окружающую среду; |
| загрязняющее вещество | — вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду; |
| нормативы в области охраны окружающей среды | — установленные нормативы качества окружаю-щей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных эко-логических систем и сохраняется биологическое разнообразие; |
| нормативы качества окружающей среды | — нормативы, которые установлены в соответ-ствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния окру-жающей среды и при соблюдении которых обеспечи-вается благоприятная окружающая среда; |
| нормативы допустимого воздействия на окружа-ющую среду | --- нормативы, которые установлены в соответ-ствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества окру-жающей среды; |
| природный объект | — естественная экологическая система, природ-ный ландшафт и составляющие их элементы, со-хранившие свои природные свойства |
| антропогенный объект | — объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов; |
| природный комплекс | — комплекс функционально и естественносвязанных между собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими признаками; |
| природный ландшафт | —территория, которая не подверглась изменению в результате хозяйственой и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических усло-виях; |
| экологическая безопасность | —состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их послед-ствий. |

В последнее время довольно активно развивается идея перехода к модели устойчивого развития регионов на основе создания экологического каркаса территории. Под экологическим каркасом территории понимается совокупность ее экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращает потери биоразнообразия и деградацию ландшафтов. Основная суть идеи создания экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий и даже конкретных земельных участков в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов.

В этой связи разработка экономических и правовых технологий создания экологического каркаса территории[36] становится одним из актуальнейших направлений природоохранной деятельности в условиях начавшейся земельной реформы и перехода к приватизации земель. Наиболее действенным механизмом создания экологического каркаса является его включение в систему территориального зонирования земель. Такое включение должно происходить посредством разработки и учета экологических требований и ограничений к землевладельцам и землепользователям при формировании системы территориальных зон, с последующим закреплением данных требований и ограничений в соответствующих правовых и учетных документах, а также разработкой и установлением различных экономических санкций к нарушителям данных требований и ограничений.

Современное законодательство предоставляет большие возможности для использования процедуры зонирования земель в целях охраны окружающей среды. В настоящее время земельным, градостроительным и иным законодательством зонирование земель рассматривается как один из инструментов управления земельными ресурсами и планирования развития территории. Это обстоятельство позволяет уже сейчас осуществлять охрану окружающей среды на основе создания экологического каркаса территории методами прямо совместимыми с проводимыми рыночными преобразованиями в земельно-имущественной сфере, и при этом достаточно мягко в рамках действующего правового поля смещать акценты в проведении природоохранной политики с уровня федерального центра на региональный и даже локальный уровень, решая экологические проблемы собственными силами и средствами, не дожидаясь централизованных решений.

Наиболее значительные правовые основания для создания экологических каркасов в рамках экологически ориентированных систем территориального зонирования земель дают три законодательных акта. Это - Федеральный закон "О государственном земельном кадастре", Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Закон "О государственном земельном кадастре" вводит понятие территориальной зоны и порядок установления ее границ. В указанном законе территориальной зоной называется часть территории, характеризующейся особым правовым режимом использования земельных участков. При этом границы территориальных зон предлагается определять в процессе зонировании земель в соответствии с земельным, градостроительным, лесным, водным законодательством, законодательством об охране окружающей среды, а также иными законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Как следует из данного определения, при зонировании земель речь также идет об особом правовом режиме использования территории на основе ограничений, вытекающих, из природоохранного законодательства. В соответствии с настоящим законом сведения о территориальных зонах подлежат внесению в документы государственного земельного кадастра на основании данных, полученных от органов, осуществляющих регистрацию или учет территориальных зон.

Другой документ федерального уровня  Градостроительный кодекс Российской Федерации также предусматривает процедуру зонирования территории для установления определенных правовых режимов и градостроительных регламентов при использовании земельных участков в выделенных территориальных зонах. Сведения о градостроительных регламентах подлежат внесению в государственный градостроительный кадастр. Для усиления правового аспекта процедуры зонирования земель Градостроительным кодексом вводится понятие "правовое зонирование", под которым понимается деятельность органов местного самоуправления в области разработки и реализации правил застройки территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований посредством введения градостроительных регламентов. Термин "правовое зонирование" подразумевает разработку и утверждение местными органами власти правил застройки и землепользования, определяющих права и ограничения по способам использования земель и недвижимости на основе территориального зонирования.

Третьим документом федерального уровня, позволяющим выстроить действенный инструмент охраны окружающей среды на основе процедуры зонирования земель с уче-том экологических требований, является закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

В соответствии с этим законом, под государственной регистрацией прав понимается

юридический акт признания и подтверждения государством не только факта возникновения, перехода или прекращения прав, но и соответствующих ограничений на недвижимое имущество. Данное положение особенно важно потому, что дает возможность юридически оформлять особые природоохранные режимы использования территорий применительно к каждому конкретному земельному участку и землепользователю, и тем самым позволяет реализовывать основную идею создания экологического каркаса правовыми методами. Инициатива в проведении экологически ориентированного зонирования территории и придания такому зонированию правового статуса может и должна принадлежать местным органам власти, заинтересованным в сохранении своего экологического потенциала в условиях земельной реформы и создания полноценного рынка земли. Государственная регистрация ограничений (обременений) прав, установленных в публичных интересах (интересах общества и особенно местных общин) в соответствии с действующим законодательством должна осуществляться по инициативе органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Основной целью работы по включению экологического каркаса в систему зонирования земель должно стать установление жестких требований по сохранению ценных природных объектов при землепользовании, и закрепление их в виде зарегистрированных обременений и ограничений в правоустанавливающих и правоподтверждающих документах при предоставлении земельных участков с одновременным введением экономических санкций за несоблюдение данных ограничений.

2. Краткие сведения об объекте проектирования

Васюринское сельское поселение находится в юго-восточной части муниципального образования Динской район и граничит:

- на севере и востоке− с Усть-Лабинским районом;

- на юго-востоке и юге – с Краснодарским водохранилищем;

- на юго-западе - с землями г. Краснодара;

- на западе − с Первореченским и Динским сельскими поселениями.

Административным центром муниципального образования является станица Васюринская.

В границах муниципального образования Васюринское сельское поселение находится 4 населенных пункта - ст. Васюринская, п. ж.-д. станции Васюринская, п. Северо-Кавказской Зональной Опытной Станции ВНИИЛР, п. ж.-д. разъезда Редутский.

Численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2010 г. составляет 13 810 человек, в т. ч:

ст.Васюринская – 13570 чел.

поселок железнодорожного разъезда Редутский – 10 чел.

поселок железнодорожной станции Васюринская – 149 чел.

поселок Северо-Кавказской зональной опытной станции ВНИИЛР – 81 чел.

По территории Васюринского сельского поселения по северной и западной окраине станицы  Васюринской проходит автодорога регионального значения г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, по которой осуществляется связь станицы с крупными центрами Северного Кавказа и Юга России. С северной стороны к ней примыкают две автодороги регионального значения Подъезд к ж.-д. станции Васюринская и межмуниципального значения ст-ца Динская – ст-ца Васюринская.

По территории Васюринского сельского поселения в северной части проходят два магистральных газопровода Россия – Турция – «Голубой поток» и Динская – Гиагинская, на западе газопровод отвод к ГРС ст. Васюринская. В южной части поселения вдоль автодороги проходит линия связи - ВОЛС. С юга- запада на северо-восток территорию поселения пересекают высоковольтные линии 220 кВ, 35 кВ, подходящие к ПС 220/110/35/10Кв «Витаминкамбинат» и  к ПС 220/110/35/10Кв «Усть-Лабинская».

Основным бюджетообразующим предприятием Васюринского сельского поселения, функционирующим в области сельскохозяйственного производства, является ОАО «Племзавод им.В.И. Чапаева». Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота, свиноводством, производством зерна, сахарной свеклы, подсолнечника.

На территории Васюринского сельского поселения расположены 2 месторождения кирпичных глин:

«Васюринское - I» расположенное на юго-восточной окраине станицы;

«Васюринское - II» расположенное на северо-восточной окраине станицы.

Карта-схема района размещения Васюринского сельского поселения приводится на рис. 1.

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

РИС 1

3. Функциональное зонирование территории

Цель разработки раздела - оценить зонирование территории Васюринского сельского поселения, как средство экологического регулирования проектного решения, обеспечивающего приоритетность вопросов охраны окружающей среды.

  - Анализ существующей градостроительной ситуации

Васюринское сельское поселение расположено на юго-восточной окраине Динского района, в 32 км от г. Краснодара.

Центром муниципального образования является станица Васюринская, которая расположена на берегу Кубанского водохранилища в южной части обширной Прикубанской лессовой равнины. В пределах станицы эта равнина ограничена эрозионным уступом р. Кубани, ее надпойменными террасами, руслом реки и переходит в Закубанскую аллювиальную равнину. Застроенная часть станицы, и береговая полоса расположены в пределах II Надпойменной террасы правобережья р. Кубани. Протяженность станицы с юго-запада на северо-восток составляет 4 км.

Функциональное зонирование станицы исторически складывалось на основе развития железной дороги, с учетом природного фактора - реки Кубани.

Станица Васюринская представляет собой компактный населенный пункт, в границах которого размещаются жилые и производственные зоны.

Въезд в станицу с автодороги "Темрюк-Краснодар-Кропоткин" со стороны г. Краснодара осуществляется по ул.Железнодорожной и, далее, по ул.Ставского; со стороны ст. Динской – от развязки на автодороге по пер.Северному.

Существующая планировочная структура станицы представлена густой сеткой улиц, которая делит территорию населенного пункта на прямоугольные кварталы различной конфигурации.

Главной улицей станицы является улица Ставского. На ней сосредоточены основные культурно-бытовые, административные, торговые и другие учреждения.

Вторая основная улица станицы, проходящая через всю станицу с юго-запада на северо-восток - ул. Луначарского.

Общественный центр исторически сформировался в центральной части станицы при пересечении улиц Ставского и Луначарского. В кварталах по улицам Ставского, Луначарского, ул. Ленина и Матвеевской, расположенных вокруг центрального парка, размещаются административно-хозяйственные учреждения, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания.

По ул. Ставского находятся: здание администрации Васюринского сельского поселения и правления ОАО «Племзавод им.Чапаева», детская библиотека и центр социального обслуживания, гостиница, парикмахерская и мастерские (швейная и ремонт бытовых приборов), магазины, закусочная, аптека. В северной части улицы в кварталах секционной застройки расположены различные магазины, парикмахерская, отделение почтовой связи.

По ул. Ленина размещаются столовая, Церковь Успения Пресвятой Богородицы, отделение милиции, различные магазины. На углу улиц Ленина и Матвеевской - рыночный комплекс.

По улице Луначарского к центральному парку примыкают автостанция, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества», административное здание, в составе которого АТС, ЮТК, отделение сбербанка, библиотека. В парке расположен летний кинотеатр «Колос». В квартале напротив по ул. Луначарского размещается средняя общеобразовательная школа на 700 учащихся.

Жилая застройка станицы представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и секционными 2-3-4-5 этажными жилыми домами по ул. Ставского. Территория, занимаемая усадебной застройкой, составляет 529,6 га, территория секционной застройки - 13,5 га.

Поселки ж.-д. станции Васюринская, Северо-Кавказской Зональной Опытной Станции ВНИИЛР и ж.-д. разъезда Редутский  расположены вдоль железной дороги. Поселок ж.-д. станции Васюринская в 3,5км к западу от станицы Васюринской. Населенные пункты  Северо-Кавказской Зональной Опытной Станции ВНИИЛР и ж.-д. разъезда Редутский  соответственно в 3 и 9км к северо-востоку от административного центра. Транспортная связь населенных пунктов с центром поселения осуществляется по автодороге регионального значения направлением на г. Кропоткин и далее по дорогам с твердым покрытием через железнодорожный переезд по пер. Северной (п. ж/-д. разъезда Редутский и Северо-Кавказская Зональная Опытная Станция ВНИИЛР). Поселок  ж.-д. станции Васюринская - по ул. Железнодорожной.

Территориальная организация населенных пунктов – это линейная структура жилого образования вдоль единственной улицы, идущей параллельно железной дороге. Большую часть территорий поселков составляет 2-6 квартирная застройка с приквартирными участками. Объекты обслуживания расположены только в поселке Северо-Кавказская Зональная Опытная Станция ВНИИЛР. Они представлены зданиями администрации, комплексом торгового назначения, кафе, магазином, детской площадкой. В остальных населенных пунктах они полностью отсутствуют. Низкий уровень обеспеченности населения инженерным оборудованием и благоустройством территории.

3.2.  Анализ ландшафтной ситуации и пригодности территорий

3.2.1. Наличие на территории станицы объектов природного комплекса

С востока и юго-востока территория Васюринского сельского поселения ограничена эрозионным (эрозионно-обвальным) уступом р.Кубани, который в настоящее время является берегом Краснодарского водохранилища. Высота его изменяется от 12,0-13,0 до 10-11,0 м, крутизна более 30-35о.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1996 г. N 591-р «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий побережий Черного и Азовского морей, имеющих федеральное значение» государственное опытное лесоохотничье хозяйство "Кубаньохота" имеет статус особо охраняе-

мой территории федерального значения.

В соответствии с Постановлением Главы администрации Краснодарского края от 2 декабря 1999 г. №852 «Об упорядочении пользования охотничьими угодьями на территории Краснодарского края» (в ред. от 04.02.2000) на территории Краснодарского края государственному опытному лесоохотничьему хозяйству "Кубаньохота" предоставлены в  пользование для нужд охотничьего хозяйства семь участков, в том числе Охотучасток «Краснодарский».

Часть территории Краснодарского охотучастка ограничивает южную часть территории поселения, располагаясь в пойме реки Кубань, между границей поселения и старым руслом реки Кубань.

На территории сельского поселения в границах рассматриваемого генплана ООПТ нет.

Граница Краснодарского охотучастка разработана и установлена Постановлением Главы администрации Краснодарского края от 2 декабря 1999 г. №852 «Об упорядочении пользования охотничьими угодьями на территории Краснодарского края» (в ред. от 04.02.2000).

Фактически территория охотучастка администрацией поселения не используется, т.к находится вне пределов территории поселения и станицы, на водной части Краснодарского водохранилища. Состояние территории охотучастка – акватория водохранилища.

К территориям, где возможны ограничения для ведения градостроительной и иной хозяйственной деятельности, связанные с охраной животного мира на территории Краснодарского края относятся:

- водно-болотные угодья международного значения;

- орнитологические территории международного значения;

- государственные зоологические заказники федерального и регионального значения;

- пути миграции перелетных птиц и кочующих животных;

- производственные охотучастки государственного опытного лесоохотничьего хозяйства "Кубаньохота".

В связи с тем, что юридический статус территорий охотучастков в законодательстве не прописан, режим их охраны не определен. Рекомендуется соблюдать ограничения предусмотренные режимом охраны зоологических заказников:

на территории охотучастка могут быть полностью или частично, постоянно или временно (в том числе в определенное время года) запрещены или ограничены:

- распашка земель;

- рубки главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, добывание морских млекопитающих и водных беспозвоночных, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого - разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- сплав леса;

- взрывные работы;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и

- воспроизводству природных комплексов и объектов.

Карта-схема размещения территории Краснодарского охотучастка приводится на рис.2.

3.2.2. Наличие ландшафтно-исторических объектов

На территории станицы располагается 14 объектов культурного наследия, которые включены в государственный реестр памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству, 3 объекта археологического наследия, охраняемых государством.

Памятники истории:

1. Дом, в котором жил писатель В.П. Ставский, 1928-1938 гг., ул.Ставского, 15.

2. Мемориальный комплекс:

- Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг.;

- Братская могила летчиков морской авиации, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками, февраль 1943 г.;

- Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.

Памятники монументального искусства:

3. Памятник В.И.Ленину, 1975 г. Парк.

4. Бюст В.И.Чапаева, 1968 г. Ул.Ставского, у здания правления аграрно-

производственного товарищества им.Чапаева.

Памятники архитектуры:

5. Особняк, нач. ХХ века. Угол ул. Ленина 99 и ул.Ставского.

6. Особняк, 1911 г. ул. Ленина, 109.

7. Особняк школьных учителей, нач. ХХ в. ул. Луначарского, 94 (с/ш № 10).

8. Здание школы, нач.ХХ в. Ул.Луначарского, 94 (с/ш № 10).

9. Особняк, нач. ХХ в. Угол ул.Луначаского, 100 (98) и ул.Матвеевского.

10. Особняк, нач. ХХ в. Угол ул.Ставского, 11 и ул.Луначарского, 92.

11. Школа (2 здания), нач. ХХ в. Угол ул.К.Маркса, 70 и ул.Луначарского (с/ш №13).

12. Здания школы, конец XIX- нач. XX вв. Ул. Ставского, 5.

3.3. Анализ промышленно-производственных, коммунально-складских, энергетических и других инженерных объектов, транспортных сооружений, крупных транспортных коммуникаций.

Крупными предприятиями являются: ООО ИСК «Будмар», Васюринское сельпо, Зонально-опытная станция Всесоюзного института лекарственных ароматизированных растений (ЗОС ВИЛАР), МУП «Васюринское», МУП «Родник»

Основой экономики Васюринского сельского поселения является агропромышленный комплекс. Производством сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании занимаются 8 предприятий, из них 1 крупное  (ОАО «Племзавод им. В.И.Чапаева»), 32 фермерских хозяйства и 3,6 тыс. личных подсобных хозяйств.

Общая площадь земель в административных границах сельского поселения составляет 15,2 тыс. га, из них: земли сельскохозяйственного назначения 12,9 тыс. га.

Основная часть производственных территорий расположена в северо-восточной части станицы. Здесь размещаются производственные объекты ОАО «Племзавод им. Чапаева»: маслобойня, мельница с хлебопекарней, механические мастерские, автогараж, механизированный отряд, строительная бригада, МП «Родник», «Кубаньэнерго», пожарное депо. Юго-восточнее, в квартале жилой застройки, расположен зерносклад, на берегу Краснодарского водохранилища - кирпичный завод ОАО «Племзавод им. Чапаева». На территории станицы в кварталах жилой застройки размещаются малые предприятия частных предпринимателей: малое предприятие по изготовлению венков, по изготовлению металлоизделий, ПБОЮЛ по изготовлению пирожков и хлебобулочных изделий.

На прилегающих землях по периметру станицы за границей населенного пункта расположены различные производственные комплексы.

Западнее станицы размещается производственная территория бригады № 6 племзавода, холодильник, скотомогильник, за автодорогой «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» - МТФ-1.

В составе производственной зоны, сформированной около железнодорожной станции «Васюринская», расположены: ООО Инвестиционно-строительная компания «Будмар», МПК-25, «Краспромлес», консервный цех филиала Адыгейского консервного комбината. За железной дорогой и автодорогой «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» расположен поселок Северо-Кавказской зональной опытной станции ВНИИЛР.

Севернее территории станицы размещаются: СТФ № 2 ОАО «Племзавод им.Чапаева» склад № 2, бойня, колбасный цех, свалка мусора, карьер кирпичного завода, зерносклад, ПТФ, площадка водозаборных сооружений.

Северо-восточнее территории станицы Васюринской размещаются ПТФ, МТФ № 4.

На территории поселков расположены следующие действующие предприятия:

- в п. ж.-д. станции Васюринская – ООО «Будмар» (ЖБИ), склады ж.-д, мастерская металлоизделий, ПМК-25, гаражи МПК «Васюринское»;

-в п. Северо-Кавказская Зональная Опытная Станция ВНИИЛР находятся производственные объекты опытной станции: склады, сушилка, питомник.

Предприятия ООО «Будмар» и гаражи МПК «Васюринское» расположены без организации СЗЗ до жилой застройки.

В станице имеются два водозабора. Водозабор № 1 на пер.Северном (СТФ 2), водозабор № 2 по ул.Железнодорожной. Источником водоснабжения являются артезианские скважины в количестве 6 штук.

В ст.Васюринской имеется канализация в центральной части станицы. Три канализационные насосные станции и напорная канализация от главной насосной до существующих очистных сооружений, производительностью 1400 м3/сут., которые расположены в западной части станицы, за железной дорогой.

Теплоснабжение ст.Васюринской в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает детский сад, школу и административные здания. Многоэтажная жилая застройка снабжается теплом от котельной железобетонного завода.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Источником газоснабжения ст.Васюринской является существующая ГРС Васюринская.

Давление газа на выходе из ГРС – 0,6 Мпа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям ст.Васюринской осуществляется по существующим газопроводам высокого, среднего и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения.

Свалка мусора расположена севернее территории станицы, около железной дороги.

В настоящее время уборку территорий станицы, её санитарную очистку осуществляет МУП ЖКХ, базирующееся в станице. Вывоз ТБО – от индивидуальных домов безконтейнерный, мусоровозом по графику, от микрорайона многоэтажной застройки - контейнерный сбор и вывоз мусоровозом.

На территории станицы [43] расположены 2 месторождения кирпичных глин:

«Васюринское - I» расположенное на юго-восточной окраине станицы;

«Васюринское - II» расположенное на северо-восточной окраине станицы.

Месторождения песка «Васюринский перекат» и Верхне-Литвиновское расположены за пределами территории сельского поселения.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Информация о о конкретных мерах, принимаемых на территории станицы по охране минерально-сырьевых ресурсов на существующее положение  и детальный прогноз использования минерально-сырьевых ресурсов на период действия Генерального плана приводится в разделе 6 настоящего раздела генплана.

Перечень промышленно-производственных, коммунально-складских, энергетических и других объектов Васюринского сельского поселения приводится далее.

В перечне выделены полужирно объекты, оказывающие в результате своей деятельности существенное давление на компоненты окружающей среды.

| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
| --- | --- |
| 78 | # ООО «Раздолье» |
| 79 | # МП «Родник» |
| 80 | МУ РЭП |
| 81 | Малое предприятие по изготовлению венков |
| 82 | ПБОЮЛ Мирюса Ирина Владимировна (пирожки) |
| 83 | ПБОЮЛ Штуканева Любовь Николаевна (хлебобулочные изделия) |
| 84 | СТФ №2 ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 85 | Склад №2; бойня ОАО «Племзавод им.Чапаева»; колбасный цех |
| 86 | Склады (продовольственные) |
| 87 | Холодильник |
| 88 | Мельница, хлебопекарня ОАО «Племзавод им. Чапаева» производительностью 2т/смену |
| 89 | Маслобойня ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 90 | КМО, мехотряд ОАО «Племзавод им Чапаева» |
| 91 | Механические мастерские ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 92 | Строительная бригада ОАО «Племзавод им Чапаева» |
| 93 | Склад (непродовольственный) |
| 94 | Склады (стройматериалы) |
| 95 | Автогараж ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 96 | ООО Инвестиционно-строительная компания «Будмар» |
| 97 | МПК «Васюринское»-гаражи |
| 98 | ПМК-25 |
| 99 | Прирельсовый склад |
| 100 | ЗАО «Краспромлес» |
| 101 | Нефтебаза ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 102 | Малое предприятие по изготовлению металлоизделий (Крайнов) |
| 103 | # Полевой стан бригады №6 |
| 104 | # МТФ №1 |
| 105 | Зерносклад ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 106 | Зерносклад ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 107 | Кирпичный завод ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 108 | Карьер кирпичного завода |
| 109 | ПТФ |
| 110 | МТФ № 4 |
| 112 | Свалка мусора |
| 113 | Скотомогильник |
| 114 | Башня сотовой связи (МТС) |
| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
| 115 | Пожарная часть на 3 автомашины (ГО ЧС) |
| 116 | Железнодорожная станция |
| 117 | Автостанция - павильон "Подарки" |
| 118 | Очистные сооружения 1400м3 /сутки |
| 120 | Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС) |
| 121 | ОАО «Динскаярайгаз» (газовый участок) |
| 122 | «Кубаньэнерго» Динской район распределительных сетей |
| 124 | Трансформаторная подстанция «Васюринская» 35/10 кВ |
| 125 | Трансформаторная подстанция «ЖБИ» 35/10 кВ |
| 127 | АЗС ОАО «Племзавод им Чапаева» |
| 128 | Ремонт автотранспортных средств |
| 129 | Автоколонна |
| 130 | Гаражи для хранения индивидуальных машин |
| 131 | АЗС (стационарная) ООО «Астраханьгазпром» на 250 заправок/сутки |
| 123 | Центральная котельная |
| Территория поселения |  |
|  | МФ№6 |
|  | Бригада №5 |
|  | МТФ №2 |
|  | Химсклад |
|  | МТФ №5 |
|  | Бригада №1 |
|  | Рыбопитомник |
|  | МФ№7 |
|  | Бригада №2 |
|  | МФ№7а |
|  | Бригада №3 |
|  | СФ№1 |
|  | Бригада №4 |

3.4. Эколого-градостроительное зонирование

3.4.1.Экологические ограничения в развитии территории[37].

Развитие поселения всегда требует освоения новых территорий. Перспективный при-

рост численности населения, особенно в средних и крупных поселениях, не всегда возможно обеспечить территорией для жизни и деятельности в пределах не только существующих границ жилых и производственных зон, но и в пределах границ всего поселения. Выход из ситуации кажется простой – наращивание территории поселения за счёт прилегающих земель, которые очень часто - сельскохозяйственного назначения.  Имеющийся резерв территорий, в виде находящихся среди жилых и производственных зон физически и морально устаревших промышленных объектов, будет быстро исчерпан.

Вынос действующих промышленных предприятий, находящихся в жилой застройке, или примыкающих к ней, в специально проектируемые промышленные зоны, соответ-

ствующие санитарным требованиям, ограничивается правами собственников предпри-

ятий и реализуется в проектах генпланов поселений не часто.

Муниципальные отходы поселений растут, причём темп рост объёма превышает темп

рост населения и тем более промышленного производства. Морфологический состав

отходов зеркально отражает улучшение качества жизни, а при отсутствии раздельного сбора компонентов отходов увеличивает нагрузку на объекты утилизации отходов, вследствие огромного количества упаковочных материалов, изделий сложного комбинированного состава, идущих в отходы, в основной своей массе горючих и содержащих

опасные для окружающей среды компоненты. Мелкие инцинденты на свалках поселений проходят не заметно, но последствия для наших потомков будут значительны, вследствие образования биогаза на свалках и инфильтрации сточных вод свалок в подземные водные горизонты. Территории, занятые и занимаемые под свалки муниципальных отходов практически невозможно  вернуть в использование для целей жи-

лищного строительства и весьма проблематично для других целей.

3.4.2. Экологический анализ принятых архитектурно-планировочных решений

Ст. Васюринская и поселки являются малоурбанизированными ареалами проживания. Степень экологичности этих ареалов зависит от того, какие субсистемы доминируют: природные или антропогенные. В поселении с экстенсивной малоэтажной застройкой, а именно таким является станица и посёлки,  преобладают природные ландшафты: естественный рельеф местности, открытые водоемы и водотоки, парки и другие зеленые насаждения. Природа как бы входит в состав территории поселения. Обеспечивается пространственное единство застройки, зеленых массивов и водных поверхностей. В результате обеспечиваются экологические потребности людей.

Такое поселение можно рассматривать как экополис - природно-антропогенную си-

стему. Устанавливается, что оптимальная плотность населения на его жилой территории не должна превышать 50 чел/га[12]. В этом случае можно сохранить озелененные пространства, по площади равные территориям, занимаемым асфальтовыми покрытиями, зданиями и различными сооружениями.

| Наименование | плотность населения чел/га |  |
| --- | --- | --- |
|  | на современное состояние | на расчётный срок |
| ст. Васюринская | 24,99 | 24,43 |
| пос. ж-д ст. Васюринская | 41,39 | 41,39 |
| пос. ж/д разъезда Редутский | 6,25 | 6,25 |
| пос. Северо-Кавказской ЗОС ВНИИЛР | 57,86 | 57,86 |

В существующих границах населенного пункта практически не осталось свободных территорий для новой застройки. Поэтому для расселения прирастающего населения возникает необходимость в прирезке новых территорий для проектируемой застройки.

В настоящее время территория станицы Васюринской обременена экологическими и планировочными ограничениями:

- на северо-восток – МТФ-4; территория горного отвода месторождения суглинков Васюринское II, свалка ТБО;

- на северо-запад – существующими производственными комплексами, железной дорогой;

- на юго-запад – существующими производственными комплексами и автодорогой «Темрюк-Краснодар-Кропоткин»;

- на юго-восток - берегом Краснодарского водохранилища и Краснодарским охотучастком.

Проектом генплана развитие ст. Васюринской, в результате анализа сложившейся ситуации и ограничений территориального развития, предлагается на расчетный срок (2028г.) и долгосрочную перспективу (до 2043г.) за счет включения новых территорий в юго-западном, северо-западном и северо-восточном направлениях.

Общая площадь ст. Васюринской на расчётный срок – 1261,17 га.

Проектом генплана предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Сложившаяся демографическая ситуация на территории поселков: ж.-д станции Васюринская, Северо-Кавказской Зональной Опытной станции ВНИИЛР, ж.-д. разъезда Редутский не позволяет, даже при заложенных параметрах сделать положительный прирост численности населения. Предполагается, что к расчетному сроку генерального плана на территории населенных пунктов при заложенных параметрах численность населения останется на прежнем уровне. В связи с этим генеральным планом не предусматривается территориального развития поселков.

Совокупное решение проблем, ограничивающих возможности развития рассматриваемой территории поселения, позволит планировать и развивать территорию ст. Васюринской оптимально, в компактных границах, с непременным соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3.5. Эколого-градостроительные требования к генеральному плану Васюринского сельского поселения

Ограниченное градостроительное давление на естественную среду обеспечивает эко-

логическое равновесие. На местности сохраняется репродуктивность, т. е. способность

воспроизводить потребляемые элементы среды. Однако если интенсивность давления

превышает экологическую емкость территории, то репродуктивность нарушается, возникает вероятность экологического риска деградации природной среды.

Каждое поселение, в том числе и рассматриваемое в проекте, потребляет потоки ве-

щества и энергии в значительно большей степени, чем производит. Экологическое ра-вновесие объясняется искусственным привлечением извне значительного количества потоков веществ и энергии, поэтому экологическое равновесие экологических систем поселений крайне неустойчиво. На это накладывается несбалансированность биомасс.

За счет концентрации людей в любом поселении отношение фитомассы к зоомассе иное, чем в естественной природе. Пищевые цепи нарушены, сети разомкнуты в основ-ных звеньях. Процессы потребления ресурсов (включая продукты) и выделения отходов сильно отличаются от круговорота веществ в природе.

Управление развитием поселения должно основываться на анализе градостроитель-

ной деятельности на всех стадиях: от разработки проекта до многолетнего мониторинга при эксплуатации и реконструкции. В поселении доминируют люди, поэтому они искусственно создают и регулируют потоки вещества и энергии. В силу социального поведения человечество во многом влияет на эти процессы, формирует и разрывает природные трофические цепи, например, газового и теплового обмена. Население создает среду своего обитания, поскольку материальная сфера и архитектура сельского поселения представляют собой результат деятельности человека и они давлеют над природными процессами. Эта деятельность особо ощутима при эксплуатации городских структур(менее-сельских), их функционального использования, беспрерывного преобразования и развития, а потребность в этом возникает повсеместно под давле-

нием экономической, социальной, демографической и транспортной ситуации.

Васюринское сельское поселение - это аккумулирующая система. Баланс вредных веществ в его пределах, как правило, положительный и ведет к накоплению предшествующих отходов и преобразований. Достаточно отметить рост культурного слоя. Нарушается природный рельеф местности.

Существует определенная закономерность накопления в поселениях не свойственных живой природе явлений. Атмосфера засоряется выбросами, почвы собирают вредные вещества. Возникают и другие отрицательные последствия урбанизации, с которыми

природа не может справиться, поскольку теряется способность к самовосстановлению.

Помимо потребления природных ресурсов и энергии Васюринское СП производит определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

• Бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

• Бытовые опасные отходы;

• Крупногабаритные отходы из домовладений;

• Уличный смет и мусор;

• Отходы парков и садов;

• Неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

• Отходы учреждений и т. д;

•  Промышленные отходы.

Свалка мусора в Васюринском СП закрыта решением Роспотребнадзора, но, т.к решения по утилизации мусора на других полигонах не принято, продолжает принимать отходы поселения.

Можно сделать вывод, что на  территории Васюринского СП нарушен естественный экологический баланс.

Развитие и функционирование структур поселения определяется, как правило, не законами природы, а потребностью людей. Такие структуры являются результатом разрушительной и созидательной деятельности многих поколений. Природа реагирует на такие преобразования неоднозначно. Только ограниченное градостроительное давление на естественную среду обеспечивает экологическое равновесие. На местности сохраняется репродуктивность, т. е. способность воспроизводить потребляемые элементы среды. Однако если интенсивность давления превышает экологическую емкость территории, то репродуктивность нарушается, возникает вероятность экологического

риска деградации природной среды.

Продуктивность экосистем Васюринского СП ничтожна, фитомасса не обеспечивает зоомассу и надежность функционирования природно-градостроительных систем может быть достигнута другими средствами, нежели она обеспечивается в естественных условиях. Необходима подпитка продовольствием извне.

Станицу Васюринскую можно рассматривать как конгломерат искусственных экологических микросистем: зданий и сооружений жилой, промышленной и коммунально-складской застройки. Эти архитектурные и инженерные объекты являются замкнутыми средами постоянного или временного обитания населения. Гигиеничность внутренних пространств  зданий во многом зависит от чистоты воздуха в помещениях и воздухообмена, т. е. выведения наружу вредных веществ. Существенно влияет и тепловлажностный режим: относительная влажность воздуха, его температура в помещении и на поверхности ограждений. Особое значение имеет теплообмен с наружной средой. С точки зрения гигиены он необходим в определенных пределах. Однако потери тепла ведут к неоправданному расходу энергетических природных ресурсов, поэтому эффективное содержание зданий должно основываться на энергосберегающих технологиях и конструктивных решениях ограждающих конструкций.

В современных зданиях часто применяют конструкции, отделку, мебель и другое обо-

рудование из токсичных материалов. Они отрицательно влияют на людей. Здания и

сооружения, являясь замкнутыми, не представляют собой автономные экологические системы, т.к связаны с окружающей средой. Газы, пыль и живые микроорганизмы переносятся в помещения из загрязненного наружного воздуха. В жилой застройке не всегда обеспечиваются надлежащие аэрационные и инсоляционные режимы, что усу-

губляет экологическую ситуацию. На экологическую комфортность внутренней среды

существенно влияет шумовое загрязнение прилегающих к застройке территорий.

Нормативными документами установлены следующие требования к застройке территории селитебного назначения: удобный рельеф, допускающий возведение зданий и сооружений, прокладку улиц и дорог, организацию сбора и отвод поверхностных вод, сохранение рельефа местности, устойчивые грунты; благоприятные условия для организации инженерного обеспечения водоснабжения, канализации, теплоснабжения,

транспортного обслуживания.

Плотность застройки жилых, смешанных жилых участков (суммы участков), соответ-

ствующей требованиям застройки структурной части ст. Васюринской будет определяться на следующих стадиях проектирования.

Обеспеченность жителей озелененными территориями складывается из суммы удельных площадей: озелененных площадок придомовой территории, 50% участков детских

дошкольных учреждений, 40% участков школ, участков зеленых насаждений общего пользования поселений. На территории жилого района размещаются: микрорайоны, жилые кварталы, объекты общего пользования с участками периодического обслуживания, в том числе спортивные сооружения, зеленые насаждения, а также коммунальные объекты.

Функционально-планировочная организация территории жилого района учитывает гео-

морфологические и микроклиматические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

При проектировании уличной сети жилого района учитывается существующий и перспективный уровень загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта и предусматриваются планировочные и технические мероприятия по лока-

лизации зон загазованности.

В случае примыкания жилого района к территориям с зелеными насаждениями общего

пользования следует осуществить организацию их буферной части для обеспечения потребности населения жилого района в озелененных территориях, но не далее, чем в 15-минутной доступности и без уничтожения   существующих  зеленых  насаждений.   Расстояние  между  жилой  застройкой  и  ближним  краем лесопаркового массива следует принимать не менее 30 м для лиственных и 50 м для хвойных пород.

Среди факторов, оказывающих отрицатепьное влияние на окружающую среду в Васюринском СП, необходимо прежде всего выделить воздействие сельскохозяйственных объектов, наличие скотомогильника и свалки. Промышленные объекты находятся за пределами проектируемых районов перспективной застройки по всем направлениям застройки, однако их влияние необходимо учитывать при определении зоны эколого-планировочных ограничений(см. далее в настоящем проекте).

Важные положительные факторы воздействия - крупные зеленые массивы, реки и

большие водоемы, открытые пространства – террритория, прилегающая к Краснодарскому водохранилищу.

Характер застройки, высотность, плотность, композиционно-градостроительное ре-

шение способствуют активному визуальному раскрытию особенностей естественного рельефа. Высокое качество функционально-планировочной и архитектурно-про-странственной организации жилого района должно рассматриваться как существенный экологический фактор, обеспечивающий визуально-эстетический комфорт и благоприятность проживания.

Оценка воздействия производственно-коммунальных объектов и улично-дорожной се-

ти, расположенных внутри и на границах проектируемой территории, включает в себя функциональные характеристики объектов, целесообразность их сохранения; установление границ санитарно-защитных зон и планировочных ограничений. Оценка воздействия объектов на окружающую среду по отдельным параметрам (шум, вибрация, загрязнения воздушного бассейна и пр.) и разработка комплексных мероприятий   про-

водится в составе специальных подразделов настоящего проекта.

Оценка воздействия существующих транспортных магистралей и объектов, инженерной инфраструктуры должна содержать на последующей стадии проектирования жилых микрорайонов: анализ связи и взаимовлияние местных транспортных магистралей и инженерных коммуникаций с общими системами жизнеобеспечения;  условия под-

ключения местных сетей и коммуникаций к общестаничным системам; прогноз измене-

ний структуры и интенсивности транспортных потоков на перспективу.

Оценка воздействия транспортных магистралей и инженерных коммуникаций по отдельным параметрам (шум, вибрация, загрязнения и пр.) и разработка комплексных мероприятий проводится в составе специальных подразделов раздела "Перечень ме-

роприятий по охране окружающей среды" на следующих этапах проектирования жилых микрорайонов.

Анализ системы открытых пространств - существенный аспект оценки функционально-

го зонирования территории, так как открытые пространства - важнейшие структурно-

планировочные элементы с различными функциональными характеристиками. К ним относятся компоненты природного ландшафта (водоемы, озелененные территории общего пользования - бульвары, скверы и др.), свободные территории и т. д. В результате разработки генплана выявлены тенденции развития и трансформации открытых пространств, установлены их планировочные, функциональные и пространственные взаимосвязи с различными элементами жилых районов и прилегающих территорий.

Характер застройки, высотность, плотность, композиционно-градостроительное реше-

ние способствуют активному визуальному раскрытию особенностей естественного рельефа, водных и зеленых массивов. Высокое качество функционально-планировочной и архитектурно-пространственной организации жилых районов рассматривается как существенный экологический фактор, обеспечивающий визуально-эстетический комфорт и благоприятность проживания.

3.6. Оценка влияния ландшафтных характеристик проектируемой территории на функциональное зонирование.

Оценка природного комплекса, историко-культурных и ландшафтных памятников выполняется в соответствии с нормами планировки и застройки.

Оценка отдельных природно-ландшафтных объектов включает в себя ранжирование природных компонентов по их ценности для экологических целей при проектировании, строительстве жилых районов, их значение в реализации концепции генерального плана ст. Васюринская, выделение уникальных ландшафтов, мест обитания редких и ценных растений и животных и т.ст., уточнение границ охранных зон; определение зоны планировочных ограничений.

Природная основа ландшафтов поселения предопределяет предельно-допустимые на-

грузки, которые ландшафты могут выдержать с учетом соблюдения санитарно-

гигиенических и природоохранных требований.

Планировочная структура ст. Васюринской подчинена направлениям сложившейся градостроительной ситуации.

При оценке влияния природного ландшафта на функциональное зонирование жилых

районов, кроме экологически ценных, выделены также участки, которые необходимо

сохранить свободными от застройки или предназначить для объектов, требующих для своего функционирования особых санитарно-гигиенических или природных условий, а именно экологически уязвимые участки, нарушение которых способно поставить под угрозу стабильность местной экологической системы; участки, обладающие особо благоприятными общими условиями и микроклиматом (для размещения детских, лечебных или оздоровительных учреждений); территории, пригодные и удобные для целей рекреации (см. Карту-схему эколого-градостроительного зонирования с планировочными ограничениями на рис.2). При этом учитывается то обстоятельство, что рекреационные

цели не всегда совместимы с задачами охраны природы.

Функциональное зонирование территорий и застройки предусматривает размещение

застройки и сопутствующее ей благоустройство на незагрязненных почвах (см. п.7 на-

стоящего проекта). Хорошо проницаемые почвы, выполняя санитарно-гигиеническую и природоохранную роль, уменьшают интенсивность поверхностного стока и регулируют водный баланс территории.

В составе функционального зонирования предусматривается экологически безопасная и обоснованная трассировка улиц и магистралей поселения, которая должна отвечать следующим общим правилам: при переходе через заболоченные территории следует

отдавать предпочтение эстакаде перед выторфовыванием грунта; трассировка транспортной сети жилого района и создание дорожного русла  не должны нарушать естественной дренажной сети местности; должны быть предусмотрены специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов от улично-дорожной сети; на пойменных землях нельзя допускать размещения застройки, проведения дорог с твердым покрытием, складирования стройматериалов, так как эти ланд-

шафты наиболее уязвимы и требуют сохранения или реабилитации.

3.7. Экологический каркас территории сельских поселений

Под экологическим каркасом территории [36] понимается совокупность ее экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную инфраструктуру, которая поддерживает эко-

логическую стабильность территории, предотвращает потери биоразнообразия и де-

градацию ландшафтов.

Наиболее действенным механизмом создания экологического каркаса является его включение в систему территориального зонирования земель. Такое включение должно происходить посредством разработки и учета экологических требований и ограничений к землевладельцам и землепользователям при формировании системы территориальных зон, с последующим закреплением данных требований и ограничений в соответствующих правовых и учетных документах, а также разработкой и установлением различных экономических санкций к нарушителям данных требований и ограничений.

Основной целью работы по включению экологического каркаса в систему зонирования земель должно стать установление жестких требований по сохранению ценных природных объектов при землепользовании, и закрепление их в виде зарегистрированных обременений и ограничений в правоустанавливающих и правоподтверждающих документах при предоставлении земельных участков с одновременным введением эконо-

мических санкций за несоблюдение данных ограничений или, наоборот, предоставле-

нием льгот за добровольное их выполнение.

Другим аспектом деятельности по отражению экологических требований при зонировании земель должно стать экологически ориентированное управление земельными ресурсами, основанное на территориальном планировании использования земель различных категорий с выходом на процедуру предоставления земельных участков для строительства или иной деятельности без нанесения существенного вреда природной

среде и ценным в экологическом и социальном отношениям природным объектам.

Работа должна проводиться в несколько этапов, основными из которых являются сле-

дующие работы:

1. Составление списка ценных природных объектов и земель, для которых требуется

установление или уже установлены особые режимы их использования. На данном этапе возможна разработка предложений по созданию экологического каркаса как на основе уже существующей сети особо охраняемых территорий, так и на основе ландшафтных подходов с выделением новых территорий, предлагаемых для включения в экологический каркас. В данный перечень должны войти уже существующие различные зоны, выполняющие те или иные природоохранные функции, например зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранные и зелёные зоны.

2. Систематизация существующих режимов использования данных территорий и раз-

работка на их основе ограничений и обременений, включаемых в документы при регистрации прав на недвижимое имущество и формировании земельных участков, подготавливаемых для вовлечения в оборот или предоставления для строительства и иного освоения. На этой же стадии возможна разработка градостроительных регламентов

разрешенного использования и правил застройки и землепользования.

3. Составление списка зон, описание градостроительных регламентов по видам разрешенного использования, видам использования, требующего специального согласования, а также описание иных природоохранных режимов использования земель и природных ресурсов в границах территориальных зон. Разрешенное использование находящихся в пределах территориальных зон земельных участков или их частей должно формироваться в соответствии с ограничениями на их использование и на распоряжение ими, что крайне важно для сохранения экологического каркаса, так как позволяет избежать необоснованного изъятия из сети особо охраняемых территорий ценных природных участков под коммерческое использование. Ограничения, в свою очередь, должны определяться решениями органов государственной власти или органов местного самоуправления на основе федеральных законов, законов субъекта Российской Федерации или иных, в том числе местных нормативных правовых актов, например, правил землепользования и застройки.

4. Разработка порядка и процедуры учета выделенных зон и установленных для них регламентов, ограничений и обременений в кадастровых и иных учетных документах. Здесь важно определить на какой картографической основе и в каких кадастрах - земельном, градостроительном или кадастре недвижимости, который планируется вести в будущем, следует фиксировать выделенные зоны и регламенты, а также порядок и процедуру использования данной информации местными структурами и органами вла-

сти при принятии различных решений в сфере управления земельными и иными при-

родными ресурсами.

5. Разработка различных экономических санкций за несоблюдение установленных регламентов и процедур взыскания причиненного в связи с этим местному сообществу ущерба, а также процедур, позволяющих компенсировать убытки частных лиц, владельцев и собственников недвижимого имущества, вызванные ограничением деятельности их в выделенных территориальных зонах.

6. Проведение экономической оценки земельных участков, входящих в систему экологического каркаса на основе показателя их общей экологической ценности и создания реального инструмента защиты данных объектов экономическими методами в виде установления соответствующих платежей за нанесение ущерба, разрешенный перевод земель из одной категории в другую, изменение вида целевого использования или градостроительного регламента, а также их изъятие из муниципальной и государственной собственности. Данный этап самым тесным образом связан с реализацией такого приоритета экологической политики, как повышение ценности биологических ресурсов и объектов на практике, так как непосредственно направлен на разработку механизма установления экономической ответственности за разрушение экологического потенциала территории. Разработка механизма контроля за соблюдением установленных регламентов, обременений и ограничений.

7. "Землеустроительное" и кадастровое формирование выделенного экологического каркаса в виде разработки и утверждения проектов территориальных зон (в том числе землеустроительных) на основе как действующей инструктивно-нормативной базы так и на основе вновь разрабатываемых принципов ландшафтно-экологического зонирования территории; вынос в натуру границ территориальных зон; нанесение границ территориальных зон на генеральные планы развития территории или иные градостроительные документы аналогичного характера; нанесение границ территориальных зон на "планы землепользования".

8. Внесение соответствующих отметок о наличии территориальных зон, а также соответствующих им ограничений и обременений в правоустанавливающие и правоподтверждающие документы при оформлении прав на земельные участки или при их передаче частным собственникам из государственной и муниципальной собственности, а

также предоставлении в аренду.

На основе перечисленного материала в разделе 13 настоящего проекта представлены рекомендации администрации сельского поселения по программе экологического обустройства территории проектируемых районов Васюринского сельского поселения.

Карта-схема эколого-градостроительного зонирования с экологическими планировочными ограничениями для  Васюринского СП приводится на рисунке 2.

Нормативные показатели по Васюринскому СП приводятся в таблице 1.

Таблица 1.

Нормативные показатели по Васюринскому сельскому поселению

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | на расчетный срок, га |
| Общая площадь земель Васюринского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 15134,40 | 15134,40 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 847,57 | 1275,67 |
| Станица Васюринская | 833,07 | 1261,17 |
| Поселок ж.-д. станции Васюринская | 10,00 | 10,00 |
| Поселок ж.-д. разъезда Редутский | 2,50 | 2,50 |
| Поселок Северо-Кавказской Зональной Опытной Станции ВНИИЛР | 2,00 | 2,00 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 12728,60 | 12270,70 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 350,25 | 380,05 |
| 4. Земли водного фонда | 1207,98 | 1207,98 |

| Наименование показателей | ед.изме-рения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | современ-ное состояние | расчёт-ный срок |
| ст. Васюринская |  |  |  |
| Численность населения | тыс.чел. | 13,57 | 18,15 |
| Общая площадь земель в установленных границах, в т.ч: | га | 833,07 | 1261,17 |
| жилой зоны |  | 543,1 | 742,8 |
| общественно-деловой зоны |  | 17,1 | 37,6 |
| производственной и коммунально-складской зоны |  | 17,5 | 79,65 |
| с/х использования |  | 23,3 | 0 |
| рекреационные зоны |  | 8 | 65,8 |
| зон специального назначения |  | 7,5 | 11,6 |
| инженерной и транспортной инфраструктур |  | 197,37 | 323,72 |
| улицы, дороги, проезды, площади |  | 193,47 | 304,12 |
| зеленые насаждения общего пользования |  | 4,8 | 41,6 |
| Плотность населения на территории жилых районов | чел/га | 24,99 | 24,43 |
| Обеспеченность жителей озелененными территориями | м2/чел | 3,54 | 22,92 |

| пос. ж-д ст. Васюринская |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,149 | 0,149 |
| Общая площадь земель в установленных границах, в т.ч: | га | 10 | 10 |
| жилой зоны |  | 3,6 | 3,6 |
| с/х использования |  | 1 | 0,5 |
| рекреационные зоны |  | 0,2 | 0,2 |
| инженерной и транспортной инфраструктур |  | 1,8 | 1,8 |
| улицы, дороги, проезды, площади |  | 1,4 | 1,4 |
| зеленые насаждения общего пользования |  | 0,2 | 0,2 |
| Плотность населения на территории жилых районов | чел/га | 41,39 | 41,39 |
| Обеспеченность жителей озелененными территориями | м2/чел | 13,42 | 13,42 |
| пос. ж/д разъезда Редутский |  |  |  |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,01 | 0,01 |
| Общая площадь земель, в т.ч: | га | 2,5 | 2,5 |
| жилой зоны |  | 1,6 | 1,6 |
| инженерной и транспортной инфраструктур |  | 2,5 | 2,5 |
| улицы, дороги, проезды, площади |  | 0,6 | 0,6 |
| зеленые насаждения общего пользования |  | 0,2 | 0,2 |
| Плотность населения на территории жилых районов | чел/га | 6,25 | 6,25 |
| Обеспеченность жителей озелененными территориями | м2/чел | 200,00 | 200,00 |
| пос. Северо-Кавказской ЗОС ВНИИЛР |  |  |  |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,081 | 0,081 |
| Общая площадь земель, в т.ч: | га | 2 | 2 |
| жилой зоны |  | 1,4 | 1,4 |
| общественно-деловой зоны |  | 0,2 | 0,2 |
| рекреационные зоны |  | 0,1 | 0,1 |
| инженерной и транспортной инфраструктур |  | 0,3 | 0,3 |
| улицы, дороги, проезды, площади |  | 0,1 | 0,1 |
| зеленые насаждения общего пользования |  | 0,1 | 0,1 |
| Плотность населения на территории жилых районов | чел/га | 57,86 | 57,86 |
| Обеспеченность жителей озелененными территориями | м2/чел | 12,35 | 12,35 |

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС

РИС 2

# РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

# РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

# РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

# РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

# РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

РИС 2

4. Метеоклиматические условия Васюринского сельского поселения

4.1. Общая фоновая климатическая характеристика.

Фоновая климатическая характеристика включает два основных аспекта:

- оценку климата с позиций влияния на физиологическую комфортность человека, выраженную через тепловое состояние человека;

- оценку климата с позиций влияния на условия рассеивания вредных примесей, определяющих уровень загрязнения воздуха.

Пофакторная и комплексная оценка фоновых метеопараметров и местных микроклиматических условий проводится на основе установленных нормативных биоклиматических и санитарно-гигиенических показателей и критериев.

Васюринское СП расположено в северо-восточной степной провинции. Климат района умеренно-континентальный.

Динской район расположен на южной границе климатического пояса умеренных широт. Близость Кавказского хребта и Черного моря создает особые условия формирования погоды и климата в районе. Циркуляции атмосферы над Краснодарским краем присущи черты меридиональной направленности на фоне общего зонального переноса над Европой. Это связано в значительной степени с влиянием акватории Черного моря на термическое состояние нижнего слоя атмосферы над ним.

На данной территории преобладают массы континентального воздуха умеренных ши-рот. Наибольшую повторяемость (82%) континентальный воздух умеренных широт имеет в зимние месяцы, наименьшую (68%) -летом; в среднем за год повторяемость его составляет 73%. Значительно реже наблюдаются вторжения арктического воздуха. Наиболее часты они осенью и зимой. Вторжение тропического воздуха обычно про-исходит летом, когда континентальный тропический воздух формируется над Северным Кавказом или приходит с прикаспийских степей и пустынь Средней Азии. В остальные сезоны повторяемость его невелика. Повторяемость морского тропического воздуха в течение всего года 6-7%.

Холодный арктический воздух легко проникает в Динской район, поскольку с северо-запада, севера и северо-востока на его пути нет значительных горных препятствий. С юга и юго-запада на территорию Краснодарского края свободно распространяется и теплый воздух, довольно легко преодолевающий горные хребты, особенно там, где высота их невелика.

В холодное время года атлантические циклоны и их фронтальные разделы формируют

над Краснодарским краем воздушные массы атлантического происхождения.

Большое влияние на погоду и климат района оказывает в холодное полугодие квазистационарная черноморская депрессия термического происхождения.

Открытость Динского района для вторжения различных (холодных и теплых) воздушных масс, а также расположение его на границе между теплыми южными морями и холодным континентом определяют резкие погодные изменения, особенно температуры воздуха.

Среднемесячная температура воздуха изменяется от -1,1°С в январе до 23,3°С в июле. Амплитуда среднемесячных температур воздуха составляет 25°С.

С влажностью воздуха тесно связаны процессы испарения, образования облачности и тумана, выпадения осадков, росы, инея, гололедно-изморозевые явления. Влажность воздуха в районе зависит не только от местного испарения, но и в большей степени от того, откуда приходят воздушные массы. Относительная влажность воздуха характеризует степень его насыщения паром и из всех характеристик влажности представляет наибольший практический интерес.

В годовом ходе наибольшая относительная влажность наблюдается в декабре и январе (84%), с февраля она уменьшается, достигая минимума (64%) в июле - августе, а с сентября вновь увеличивается .

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Васюринскому СП составляет 610 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции и местных физико-географических особенностей. В течение всего года преобладают ветры восточного (28%), северо-восточного (20%), западного (14%) и юго-западного (13%) направлений. Повторяемость ветров других румбов, как правило, ограничивается 5-7%.

В отдельные сезоны года общая схема распределения сохраняется при некоторых количественных изменениях. Так, восточных и северо-восточных ветров зимой больше (20-30%), чем летом (15-20%), а западных и юго-западных, летом больше (13-21 %), чем зимой (12-15 %).

Средняя годовая скорость ветра изменяется от года к году и составляет 3,2 м/с.

В качестве ведущих градостроительных факторов для Васюринского сельского

поселения рассматриваются радиационный, температурно-влажностный и ветровой режимы.

Многолетние климатические характеристики Васюринского СП приведены по справочным данным и по [18] в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температурные параметры |  |
| - средние температуры воздуха по месяцам - средняя температура воздуха наиболее холодного месяца - средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца - среднегодовая температура воздуха | I – минус 2,80 II – минус 2,00 III – 3,60 IV – 10,50 V – 16,40 VI – 20,10 VII – 22,90 VIII – 22,40 IX – 17,20 X – 11,60 XI – 4,50 XII – 0,40 минус 5,40 февраль 29,80 июль 11,30 |
| Ветровой режим |  |
| повторяемость направлений ветра, % наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного района составляет 5% (U) | С – 6 СВ –20 В – 28 ЮВ –7 Ю – 5 ЮЗ – 13 З –14 СЗ – 7 штиль –12 7,0 м/с |

Оценка комфортности и дискомфортности отдельных климатических элементов проводится по критериям[16], указанным в табл. 3.

Оценка радиационно-тепловых условий предусматривает анализ интенсивности прямой солнечной радиации на различно ориентированные поверхности, режима ультра-

фиолетовой радиации, суточного хода температуры воздуха, вероятности различных градаций температуры воздуха.

Таблица 3.

Критерии биоклиматической оценки факторов климата

| Факторы климата | Комфорт | Дискомфорт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перегрев | Охлаждение |
| Температура воздуха °С Скорость ветра, м/с Относительная влажность, % | 12- 24 0,5 - 3,0 30 - 70 | Более 24 Менее 0,5 Более 3,0 Менее 30 Более 70 | -30 -35 при ветре 1,5 м/с; - 25 при ветре 2,0 м/с; - 15 при ветре 3, 5 м/с Более 5 при отрицательных температурах Более 80 |

Оценка ветрового режима проводится на основе данных по повторяемости направлений ветра в годовом и суточном ходе (розы ветров, преобладающий ветер), вероят-

ности и непрерывной продолжительности скорости ветра различных градаций.

Факторы климата для Динского района оцениваются как комфортные по месяцам май -сентябрь. Остальные месяцы по биоклиматической оценке дискомфортны. Ветрозащиту жилой территории необходимо предусмотреть при повторяемости ветра какого-либо направления более 20% в месяц, что соответствует ветрам восточного и южного направления и скорости его зимой более 4 м/с, а летом более 5 м/с [17].

4.2. Анализ санитарно-гигиенического состояния приземного слоя воздуха

Анализ санитарно-гигиенического состояния приземного слоя воздуха на территории

Васюринского СП включает в себя оценку метеоклиматических условий, влияющих на рассеивание вредных примесей в атмосфере и определяющих метеопотенциал загрязнения атмосферы.

Крупные предприятия– загрязнители воздушного бассейна на территории Васюринского сельского поселения отсутствуют, достаточная проветриваемость территории ст. Васюринской позволяет сделать вывод о благоприятном состоянии приземного слоя воздуха вследствие обеспечения соблюдения критериев качества атмосферного воздуха, регламентирующих предельно допустимое содержание в нем вредных (загрязняющих) веществ для здоровья населения и основных составляющих экологической системы, а также условия непревышения показателей предельно допустимых (критических) нагрузок на экологическую систему и других экологических нормативов.

4.3. Метеоклиматические ограничения.

Основные градостроительные требования, рекомендации и ограничения, целесообраз-

ные для применения на территории сельского поселения следующие: защита территории перспективной застройки от неблагоприятных ветров восточного направления, приносящих холодные воздушные массы, а также обеспечение достаточных условий ее аэрации; смягчение зимних холодных условий, которое может быть обеспечено ослаблением скорости ветра до нужных пределов планировочными средствами;  максимальное использование благоприятных природно-климатических условий.

Местоположение перспективных районов жилой и промышленной застройки в планах поселения и преобладающие ветры в значительной степени будут влиять на микроклимат застройки и санитарно-гигиенические условия. Так, если жилой район расположен в центре поселения или с наветренной стороны, то в этих случаях как при преобладающих, так и при всех направлениях ветра сюда будут приходить сильно трансфор-мированные поселением, более теплые, сухие и загрязненные воздушные массы. Наиболее благоприятное размещение перспективной застройки для ст. Васюринской по микроклиматическим условиям – восток, т.к в случае, когда жилой район будет находиться в наветренной периферийной зоне, на территорию застройки будет приходить более влажный и чистый загородный воздух. Размещение промзоны на западной окраине поселения благоприятно сказывается на состоянии микроклимата станицы.

4.4. Оценка влияния рельефа местности, его морфометрических характеристик.

Васюринское СП расположено в южной части обширной Прикубанской лессовой равнины. В пределах поселения эта равнина ограничена эрозионным уступом р. Кубани, ее надпойменными террасами, руслом реки и переходит в Закубанскую аллювиальную равнину. Застроенная часть станицы и береговая полоса расположены в пределах II Надпойменной (II НПТ) террасы правобережья р. Кубани. Незначительная часть ст.Васюринской располагается на склоне III надпойменной террасы ((III НПТ), а на ее поверхности (за пределами селитебной зоны) – фермы.

Достаточно ровная, плоская поверхность II НПТ имеет общий уклон к северо-западу. Наивысшие отметки террасы приурочены к эрозионному уступу р. Кубани - 46-47,0 м, а также имеются в восточной части станицы, наиболее низкие 45,0-46,0 м характерны у уступа III НПТ и в северо-западной части застроенной территории.

Территория ст. Васюринской в связи с вышеизложенным, согласно [10] классифицируется как долина, причём влияние рельефа на скорость ветра и скорость атмосферного загрязнения значительно, и коэффициент, учитывающий влияние рельефа для расчета распространения загрязняющих веществ в атмосфере более 1,0.

4.5. Оценка влияния зеленых насаждений и водных объектов.

Территория Васюринского сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений. Район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 610 мм. Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет около 190 дней.

Проектом генплана максимально сохраняются существующие зеленые насаждения и предусматриваются мероприятия, направленные на создание единой системы озеленения, улучшающей состояние окружающей среды. Микроклиматическая эффективность зеленых насаждений определяется в соответствии с существующими нормативами. Это — количественные показатели воздействия зеленых насаждений на радиацию, температуру, влажность воздуха, ветровой режим. Величина показателей зависит

от размеров территории и участков, занятых зелеными насаждениями, их структуры,

породного состава, полноты, высоты и месторасположения.

4.6. Анализ влияния на микроклимат жилых районов поселения промышленных объектов и крупных транспортных магистралей, расположенных на их террито-

рии или в непосредственной близости.

Влияние магистралей на микроклимат прилегающих территорий формируется за счет

их "утепляющего" эффекта летом и "охлаждающего" зимой и в переходные сезоны го-

да. Уровень загрязнения магистралей и степень их влияния на прилегающую жилую застройку определяется условиями их проветривания, которые в свою очередь зависят от направления магистрали и ее размеров.

Оценка влияния архитектурно-планировочной организации застройки жилого района поселения на его микроклиматические характеристики на последующей стадии проектирования проводится экспериментальными, графоаналитическими методами, основанными на знании закономерностей изменения элементов микроклимата в зависимости от характера застройки (приемы планировки и плотность застройки, конфигурация территории жилого района, рисунок и направление межквартальных проездов, формы группировки зданий, протяженность зданий и разрывы между ними, формы дворовых пространств и т.д.).

Автомобильный транспорт является одним из основных факторов влияния на микро-

климат жилых районов особенно при наличии крупных транспортных магистралей, расположенных на территории или в непосредственной близости от жилого района, что весьма существенно влияет на состояние населения.

Основой источник загрязнения — это двигатели на бензине и, особенно, дизельном топливе. Переход на газообразные энергоносители снижает риск деградации среды. В последнее время в Динском районе (как и в целом по Краснодарскому краю) наблюдается резкое увеличение парка индивидуального автотранспорта. Количество машин на душу населения скачкообразно растет, возросла доля легкового транспорта

до 86%, а доля грузовых автомобилей уменьшилась до 13%.

На территории поселения два вида транспорта: автомобильный и железнодорожный.

Размещение сети дорог обусловлено расположением производительных сил, хозяйст-

венными и административными связями.

Оценка воздействия транспортных магистралей и инженерных коммуникаций по от-

дельным параметрам (шум, вибрация, загрязнения и пр.) и разработка комплексных

мероприятий проводится далее в составе специальных подразделов.

Проектом генплана в районах новой застройки поселения жилые здания отодвинуты

от проезжей части улицы, а в состав тротуаров включены защитные полосы зеленых насаждений. Ширину таких полос и дендрологический состав посадок на последующей стадии проектирования необходимо подбирать расчетным путем по уровню шума, который нужно погасить. Его же определяют по процентному отношению грузового, общественного и индивидуального транспорта, интенсивности и скорости потоков движения в обе стороны.

На последующей стадии проектирования разрабатываемые в проектах реконструкции предприятий поселения технологические и технические решения должны быть детально обоснованы результатами опытно-промышленных испытаний, при проектировании производств на основе новых технологий - данными опытно-экспериментальных производств, материалами зарубежного опыта по созданию подобного производства. В предпроектной, проектной документации на реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на вынос, реконструкцию, техническое перевооружение предприятия. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или

проектируемых предприятий, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В Васюринском СП основным источником шума является автомобильный и железнодорожный транспорттранспорт. Его доля составляет порядка 95% от общего фонового шума, передающегося через атмосферу.

На стадии рабочего проектирования застройки жилых микрорайонов  для контроля ка-

чества окружающей среды необходимо использовать математические и графоаналитические методы расчета инсоляции и аэрации территории на основании чертежей

генпланов застройки микрорайонов.

При проектировании новой застройки поселений выбор оптимального планировочного

решения жилых микрорайонов должен соответствовать позиции влияния на формиро-

вание благоприятной окружающей среды.

На стадии дальнейшего проектирования при рабочих проектах планировки жилых районов необходима разработка рекомендаций по улучшению микроклимата, восстановлению нарушенных санитарных норм инсоляции для районов, располагаемых в в существующей застройке поселения, температурно-влажностного и ветрового режимов, определяющих комфортность проживания населения.

5. Состояние воздушного бассейна на территории Васюринского сельского поселения.

Цель настоящего раздела - исследование состояния атмосферного воздуха террито-рии Васюринского СП для выявления зон с повышенным уровнем загрязнения и опасных для здоровья населения.

Управление качеством воздушной среды в России основано на весьма высоких стандартах качества воздуха, выдаче детальных разрешений на выбросы в атмосферу, платежах за загрязнение воздуха, а также на создании специальных зон охраны воздушной среды.

Федеральный закон об охране воздушной среды, принятый в мае 1999 г., устанавливает стандарты выбросов для стационарных и мобильных источников, описывает соответствующие технологические процессы и оборудование, вводит сертификаты соответствия, определяет топливные стандарты и, впервые, формулирует требование учета критических нагрузок на экосистемы и трансграничного загрязнения. В 1990-х гг. существенно снизились выбросы традиционных загрязнителей: на 37% для SOX, на 34 % для твердых частиц, на 29 % для NOX, на 25% для летучих органических соединений (ЛОС), на 24% для СО и на 37% для СО2. Россия выполнила или приблизилась к выполнению своих международных обязательств по выбросам SOX, NOX и СО2.

Однако снижение выбросов не превысило уровня, вызванного снижением валового внутреннего продукта (ВВП). Наоборот, сокращение выбросов было меньшим, чем снижение ВВП за тот же период: положительное воздействие от снижения ВВП, перехода на природный газ (до 54% потребления топлива) и усилий по управлению качеством воздушной среды (вложения в меры по уменьшению загрязнения воздуха и контроль, эквивалентные 0,1% ВВП), было более чем нейтрализовано противодействующими факторами. Среди них - относительно возросшая доля тяжелой и энергоемкой промышленности в российской экономике, устаревающие основные фонды и недостаточные вложения в их обновление, структурные недостатки системы энергоснабжения (например, низкие цены на энергоносители для бытовых пользователей, нехватка счетчиков и измерительных приборов, отсутствие рынков и рыночной дисциплины, продолжающаяся ориентация промышленности на плановое производство). Удельное потребление энергии на единицу продукции в российской экономике, которое выросло в 1990-х гг., в настоящее время в три раза выше среднего показателя по европейским странам-членам ОЭСР. Все основные показатели выбросов в атмосферу - SOX, твердых частиц, NOX, летучих органических соединений (ЛОС), СО и СО2 - увеличились в 1990-х гг. относительно ВВП и составляют величину, заметно превышающую средние показатели по ОЭСР(Организация экономического сотрудничества и развития). В целом, качество воздуха остается крайне низким во многих российских городах. Загрязнение воздуха имеет значительные последствия для здоровья населения (например, респираторные заболевания, отравления детей соединениями свинца) и вызывает существенное снижение средней продолжительности жизни в критических регионах. Многое еще предстоит сделать для повышения эффективности управления качеством воздуха, включая концентрацию усилий на основных загрязняющих веществах и крупных загрязнителях, усиление стимулирующего эффекта платежей за загрязнение, введение намеченных отсрочек налоговых платежей для предприятий, осуществляющих меры по борьбе с загрязнением воздуха.

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Краснодарского края обусловлен, во-первых, высокой антропогенной нагрузкой на атмосферу, связанной с эксплуатацией автотранспортных средств, объектов электроэнергетики, нефтепродуктопроводного транспорта, предприятий топливной, химической, нефтехимической промышленности, стройиндустрии и агропромышленного комплекса, деятельностью портов по перевалке различных грузов, в том числе  нефти и нефтепродуктов; и, во-вторых, особыми климатическими условиями, характеризующимися пониженной рассеивающей способностью атмосферы.

В атмосфере выбрасываемые отдельные частицы или группы частиц движутся благодаря молекулярной и турбулентной диффузии, обеспечивающей одинаковое течение процесса переноса тепла, вредных газов, мелких аэрозолей, водяных паров

Рассеивание газовой струи, осуществляемое за счет молекулярной диффузии, незначительно. Турбулентная диффузия способствует более интенсивному переносу частиц в направлении от высокого давления к низкому. Ветер, представляющий собой турбулентное движение воздуха над поверхностью земли, является основным метеорологическим фактором, влияющим на распространение загрязняющих веществ. Ветер не является устойчивым течением; направление и скорость его движения не остаются постоянными: скорость возрастает с увеличением перепада атмосферного давления. Установлено, что наибольшие загрязнения воздуха наблюдаются только при слабых ветрах (в пределах 0—1 м/с) от низких источников. При выбросах из высоких источников максимальные концентрации загрязнения наблюдаются при опасных скоростях движения ветра в пределах 1—7 м/с в зависимости от скорости выхода газовоздушной смеси из устья источника. Температурная стратификация атмосферы также влияет на уровень приземной концентрации вредных веществ. Способность поверхности земли поглощать или излучать тепло влияет на вертикальное распределение температуры. В обычных условиях с подъемом вверх температура падает. Температурный градиент составляет примерно 6,5 0С на 1 км подъема вверх; в реальных условиях наблюдается отклонение от него. Состояние атмосферы, характеризующееся отклонениями температурного градиента, носит название температурной инверсии.

Различают приземные и приподнятые инверсии. Приземные характеризуются отклонениями температурного градиента непосредственно у поверхности земли, а приподнятые — появлением более теплого слоя воздуха на некоторой высоте. Толщина инверсионного слоя может меняться так же, как и высота появления инверсий. В инверсионных условиях ослабляется турбулентный обмен, что ведет к ухудшению рассеивания промышленных выбросов и накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.

К наиболее опасным условиям загрязнения воздуха для высоких источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу относятся:

— приподнятая инверсия, нижняя граница которой находится над источником выбросов, увеличивающая максимальную приземную концентрацию на 50—100%;

— штилевой слой, расположенный ниже источника выбросов, когда на уровне выбросов скорость движения ветра в 1,5—2 раза превышает величину скорости самого выброса. Согласно расчетам, при наличии штилевого слоя, распространяющегося от поверхности земли до высоты 30 м, максимальная концентрация примеси от источника высотой 100— 150 м увеличивается примерно на 70% по сравнению с ее величиной при отсутствии штиля.

Для низких источников выбросов наиболее неблагоприятным является сочетание приземной инверсии со слабым ветром. Особенно сильное загрязнение воздуха происходит при холодных выбросах, когда приподнятая инверсия, расположенная непосредственно над источником, сопровождается слабым ветром, близким к штилю.

Рельеф местности, даже при наличии сравнительно невысоких возвышенностей, существенно изменяет микроклимат в отдельных районах, а также характер рассеивания вредных веществ. Исследования загрязнения атмосферного воздуха оксидами азота показали, что на пересеченной местности распространение вредных примесей носит неравномерный характер: в пониженных местах образуются застойные, плохо провет-

риваемые зоны с высокой концентрацией.

5.1.  Фоновый уровень загрязнения атмосферы

Уровень загрязнения атмосферы в районе Васюринскогор СП характеризуется следующими факторами:

автоматических систем контроля  в Динском районе нет;

значения фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнения, которое создается источниками выбросов составляют(согласно [44]): по диоксиду серы –0,022 ПДКм.р; по оксиду углерода – 0,36 ПДКм.р;  по диоксиду азота – 0,28 ПДКм.р; по взвешенным веществам – 0,28 ПДКм.р; по сероводороду – 0,5 ПДКм.р.

Характеристика уровня загрязнения атмосферы и его влияния на окружающую среду представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ, мг/м3

| Код [33] | Загрязняющее вещество | Значение |
| --- | --- | --- |
| 0301 0328 0330 0337 2902 | диоксид азота (N02 ) сероводород сернистый ангидрид (диоксид серы SO2) углерода оксид (СО) взвешенные вещества | 0,056 0,004 0,011 1,8 0,14 |

Несомненно увеличение значений фоновых концентраций в районах ст. Васюринской, прилегающих к основным транспортным магистралям и к предприятиям промзоны.

Высокий уровень загрянения атмосферы характерен для территорий, прилегающих к фермам.

5.2. Оценка воздействия предприятий на состояние воздушного бассейна районов прилегающих территорий жилой застройки Васюринского СП.

Оценка проводится по документам генерального плана. Т.к согласованная градостроительная документация в объёме общих проектов нормативов предельно допустимых выбросов(ПДВ) для Васюринского сельского поселения отсутствует, то детальная оценка воздействия прилегающих территорий на состояние воздушного бассейна перспективных жилых районов проводится на следующей стадии проектирования жилых районов расчетным путем с применением методов математического моделирования, основанных на положениях ОНД-86[10]. В расчет включаются выбросы предприятий - основных источников загрязнения воздуха, промплощадки которых прилегают к перспективным жилым кварталам или зона влияния выбросов которых распространяется на эти кварталы.

Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей, а также их влияние на микроклимат прилегающей территории при образовании открытых водных пространств и нарушении температурного баланса района их расположения.

Загрязнение воздушного бассейна в Васюринском сельском поселении происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива в котельных установках и бытовых печах;

- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- выхлопных газов автомобильного транспорта и сельхозмашин;

- испарений из емкостей для хранения топлива;

- пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива, зерна и т.п.

В сельском поселении основное  количество загрязняющих веществ поступает в атмосферу с промышленными выбросами предприятий и с газами от работы транспорта. В результате перечисленных  воздействий увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность,  уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.

Промышленные и транспортные выбросы в атмосферу, содержащие взвешенные и газообразные загрязняющие вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, классом и концентрацией загрязняющих веществ. Их негативное воздействие обычно рассматривается в зоне влияния промышленного объекта. Зоной влияния объекта на атмосферный воздух в соответствии с ОНД-86 считается территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов предприятия (объекта), в том числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК. Зоны влияния объектов и предприятий определяются по каждому вредному веществу или комбинации веществ с суммирующимся воздействием отдельно.

К источникам воздействия на атмосферный воздух относят точечные, линейные или площадные объекты выброса взвешенных и химических загрязняющих веществ, тепла. По функциональному назначению источники воздействия связаны с деятельностью различных производств  предприятия, в отдельных случаях - различных объектов инфраструктуры селитебных территорий.

Каждый источник выброса характеризуется размерами, высотой, конфигурацией, интенсивностью выброса (выделения) загрязняющих веществ в атмосферу, ориентацией и расположением на местности.

Виды и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу промышлен-

ными предприятиями, определяются на основе анализа технологических процессов. Документация – инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и разрабатываемые на их основе проекты нормативов предельно-допустимых выбросов проходят согласование в установленном порядке [13]

В результате этой работы предприятие должно подтвердить безопасность воздействия своей деятельности на атмосферный воздух поселения. При превышении установленных ПДКм.р назначаются мероприятия.

При нормировании выбросов загрязняющих веществ (3В) в атмосферу определенным предприятием (площадкой, группой предприятий или площадок) необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнения, создаваемого выбросами источников, не относящихся к рассматриваемому предприятию (площадке, группе предприятий или площадок).

Такой учет обязателен для всех предприятий (площадок и т.д.), всех загрязняющих веществ, для которых выполняется условие:

qм.прj >0,1 (3.1)

где: qMпрj, (в долях ПДК) - величина наибольшей приземной концентрации j-ro 3В, соз-

даваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия в зоне влияния выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки.

Если для какого-либо вещества, выбрасываемого предприятием, условие (3.1) не вы-

полняется, то при нормировании выбросов такого вещества предприятием учет фоно-

вого загрязнения воздуха не требуется. Учет фона по группе веществ, обладающих

комбинированным вредным воздействием, выполняется в случаях, когда все вещества, входящие в группу, присутствуют в выбросах предприятия. Если приземная концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе, формируемая выбросами этого вещества предприятием, не превышает 0,1 ПДК, то учет фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы веществ, обладающие комбинированным вредным воздей-ствием, в которые входит данное вещество, не рассматриваются.

5.3. Нормирование воздействия на состояние атмосферного воздуха объектов, расположенных в границах Васюринского сельского поселения.

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производится для каждого действующего, реконструируемого, строящегося или проектируемого предприятия или другого объекта, имеющего стационарные источники загрязнения атмосферы [1,13].

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ объекта, от которого они поступают в атмосферу, является обеспечение соблюдения критериев качества атмосферного воздуха, регламентирующих предельно допустимое содержание в нем вредных (загрязняющих) веществ для здоровья населения и основных составляющих экологической системы, а также условия непревышения показателей предельно допустимых (критических) нагрузок на экологическую систему и других экологических нормативов. При нормировании выбросов учитываются технические нормативы выбросов (ТНВ) и фоновое загрязнение атмосферного воздуха.

Предельно допустимый выброс - норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических норма-

тивов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии непревышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других экологических нормативов [1].

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривает учет не только гигиенических, но и экологических нормативов качества атмосферного  воздуха.

Согласно [1] экологический норматив качества атмосферного воздуха - это критерий

качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максималь-

ное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при

котором отсутствует вредное воздействие на окружающую природную среду.

Таким образом при нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для

каждого, j-ro загрязняющего вещества поступающего в атмосферу Васюринского СП проверяется условие:

qсум = qпр + qуф  1,0

где:   qпр = Спр / ПДК или  qпр = Спр / 10ПДКс.с

Спр - приземная концентрация j-го 3В, создаваемая выбросом рассматриваемого объекта, рассчитанная по утвержденной в установленном порядке методике расчета, мг/м3

ПДК  - ПДКм.р (предельно допустимая концентрация рассматриваемого (J-го) вещества в атмосферном воздухе населенных мест, утвержденная Минздравом России), мг/ м3;

ПДКэ  - предельно допустимая концентрация рассматриваемого (j-го) вредного вещества в атмосферном воздухе для определенного вида экологической системы (лесные насаждения, растительность, сельскохозяйственные угодья разных видов, почвы и т.д.),мг/м3;

qуф  - учитываемая фоновая концентрация этого вещества создаваемая выбросами других обьектов, (в долях ПДК)

В соответствии со ст.22 [2] по результатам инвентаризации выбросов должны быть установлены источники и перечень вредных веществ, подлежащих нормированию.

Перечень вредных веществ, подлежащих нормированию, устанавливается на основе поэтапного исключения из общего перечня веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятием, определенного по результатам инвентаризации выбросов, конкретных

вредных веществ, не удовлетворяющих ниже приведенным условиям.

На первом этапе необходимость учета источников выбросов и вредных веществ при нормировании выбросов характеризует параметр Фj, который рассчитывается для каждого (j-ro) выбрасываемого вещества [13]:

Мj(г/с)
          Фj = А • •-——--------------

Нi • ПДKj

где: А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;

 - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности;

Mj(r/c) - суммарное значение выброса j-ro вредного (загрязняющего) вещества от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий (режимов) выброса предприятия в целом, определенное на основе результатов инвентаризации выбросов и источников их поступления в атмосферу;

Примечание: В тех случаях, когда на стадии расчета для предприятия параметра Ф'j , определение режимов его работы с наибольшими значениями суммарного выброса (г/с) затруднено, можно в качестве Mj использовать сумму максимальных значений мощностей выбросов из отдельных источников

Н, - средневзвешенное значение высотыы источников предприятия, из кото-

рого выбрасывается данное вещество;

Примечание: В тех случаях, когда значение средневзвешенной высоты составляет меньше 2-х метров, полагается Н=2м.

ПДК j (мг/м3) – максимально разовая предельно допустимая концентрация j-ro вещества в атмосферном воздухе населенных мест;

•   в случае, если для какого-либо вещества ПДКмр не установлена, используется ОБУВ этого вещества;

•   в случае отсутствия ПДКмр и OBУBj используется величина 10 ПДКСС j;

где ПДКСС j - среднесуточная ПДК j-ro вещества;

•   в случае отсутствия для вещества установленных ПДКмр,  ОБУВ, и ПДКсс, допускается, на этапе определения категории предприятия, использовать величину 0,3ПДКрз, где ПДКрз - ПДК j-ro вещества в воздухе рабочей зоны.

Для каждого вещества из определенного по результатам инвентаризации общего перечня вредных веществ, поступающих в атмосферу от предприятия, проверяется выполнение условия:

Ф  I

Перечень веществ может уточняться с учетом особенностей местоположения источников загрязнения атмосферы по отношению к селитебной территории и к другим зонам, к которым предъявляются повышенные экологические требования, а также нормативным размерам СЗЗ.

Для этого проводятся расчеты загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с ОНД-86[8] с использованием согласованной в установленном порядке унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА).

Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесообразности

расчетов в соответствии с [13], согласно которой детальные  расчеты могут не проводиться при соблюдении условия:

СмПДК≤ε=1

где См  - сумма максим. концентраций, мг/м3

ε- коэффициент целесообразности расчета.

5.4. Оценка прогнозного воздействия на атмосферный воздух транспорта

Прогноз состояния атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к транспортным магистралям: загрязнение воздуха несомненно увеличится, вследствие увеличения транспортного потока, но увеличение выбросов не прогнозируется катастрофическим, т.к ожидается реализация ограничений протоколов Евро-2 и Евро-4 и решений настоящего проекта генплана.

5.5. Воздействие на атмосферный воздух промышленных предприятий

Основные по воздействию на атмосферный воздух предприятия на территории Васюринского СП приводятся в табл. 5.

Таблица 5.

| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
| --- | --- |
| 84 | СТФ №2 ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 85 | Склад №2; бойня ОАО «Племзавод им.Чапаева»; колбасный цех |
| 88 | Мельница, хлебопекарня ОАО «Племзавод им. Чапаева» производительностью 2т/смену |
| 89 | Маслобойня ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 90 | КМО, мехотряд ОАО «Племзавод им Чапаева» |
| 91 | Механические мастерские ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 92 | Строительная бригада ОАО «Племзавод им Чапаева» |
| 94 | Склады (стройматериалы) |
| 95 | Автогараж ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 96 | ООО Инвестиционно-строительная компания «Будмар» |
| 97 | МПК «Васюринское»-гаражи |
| 98 | ПМК-25 |
| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
| 100 | ЗАО «Краспромлес» |
| 101 | Нефтебаза ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 102 | Малое предприятие по изготовлению металлоизделий (Крайнов) |
| 103 | # Полевой стан бригады №6 |
| 104 | # МТФ №1 |
| 107 | Кирпичный завод ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 108 | Карьер кирпичного завода |
| 109 | ПТФ |
| 110 | МТФ № 4 |
| 112 | Свалка мусора |
| 127 | АЗС ОАО «Племзавод им Чапаева» |
| 129 | Автоколонна |
| 130 | Гаражи для хранения индивидуальных машин |
| 131 | АЗС (стационарная) ООО «Астраханьгазпром» на 250 заправок/сутки |
| 123 | Центральная котельная |
| Территория поселения |  |
|  | МФ№6 |
|  | Бригада №5 |
|  | МТФ №2 |
|  | Химсклад |
|  | МТФ №5 |
|  | Бригада №1 |
|  | МФ№7 |
|  | Бригада №2 |
|  | МФ№7а |
|  | Бригада №3 |
|  | СФ№1 |
|  | Бригада №4 |

В хозяйствах, занимающихся возделыванием сельскохозяйственных культур, источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются:

- стоянки сельскохозяйственной техники с ремонтным блоком;

склады ГСМ;

склады аммиака;

склады минеральных удобрений;

зернохранилища;

овощехранилища;

котельные.

Перечень загрязняющих веществ от вышеперечисленных источников представлен в табл. 6.

Таблица 6.

Источники выбросов загрязняющих веществ от объектов в сельском хозяйстве

| Источник загрязнения | Наименование источника выделения | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| Стоянка техники | Автотранспорт | Оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. |
| Ремонтный блок | Зарядка аккумуляторов | Серная кислота |
|  | Нанесение лакокрасочных покрытий | бутилацетат, этилацетат, спирт н-бутиловый, спирт этиловый, этилцеллозольв, толуол, ксилол, уайт-спирит. |
|  | Мехмастерские | Пыль металла и абразивов |
|  | Столярные мастерские | Пыль древесная |
|  | ТО и ТР техники | Оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. |
|  | Сварочный пост | Сварочный аэрозоль, оксид марганца, фтористый водород |
| Склад ГСМ | Емкости для хранения топлива | предельные углеводороды C1 -С5, предельные углеводороды С6 – С10, предельные углеводороды С12 – C19, амилены, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, сероводород, масло минеральное нефтяное |
| Зернохранилище |  | Пыль зерновая |
| Склад аммиака | Емкости для хранения аммиака | Аммиак |
| Склад минеральных удобрений |  | Калий хлористый, мука известняковая, карбамид, суперфосфат двойной, аммофос, нитрофоска, сульфат аммония. |
| Котельные | Топливо – газ | Оксиды азота, оксид углерода |
|  | Топливо – мазут | Оксиды азота, оксид углерода, оксид серы, твердые частицы (сажа, зола) |

Специфика предприятий по выращиванию, откорму и содержанию животных определяется следующим:

- преобладающее влияние неорганизованных выбросов (пруды – отстойники, навозохранилища, очистные сооружения) - до 99,5% от общей массы выделений;

нерегулярный характер процессов выделения и образования загрязняющих веществ, определяющих выбросы как от самих животных, так и от продуктов их жизнедеятельности, связанный с деятельностью микроорганизмов - деструкторов, которая зависит от температурных условий и среды обитания.

Источники выделения загрязняющих веществ на животноводческих комплексах представлены в табл. 7.

Таблица 7.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов

| Наименование производства | Наименование источника выделения | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| Основное производство | Свиноводческие комплексы | Микроорганизмы, аммиак, сероводород, меркаптаны (по метилмеркаптану), пыль меховая (шерстяная, пуховая) |
|  | Биологическая очистка и хранение свиного навоза свиноводческих комплексов. | Микроорганизмы, аммиак, сероводород, меркаптаны (по метилмеркаптану), пыль меховая (шерстяная, пуховая) |
|  | Комплексы КРС | Микроорганизмы, аммиак, пыль меховая (шерстяная, пуховая) |
|  | Овцеводческие фермы | Микроорганизмы, аммиак, пыль меховая (шерстяная, пуховая) |
| Вспомогательное производство | Кормоприемный цех, кормосклад, цех по обогащению кормов | Взвешенные вещества, пыль комбикорма, пыль мясокостной муки. |
|  | Скотобазы | Микроорганизмы, аммиак, сероводород, фенол, альдегид пропионовый, капроновая кислота, мегилмеркаптан, диметилсульфид, диметиламин, пыль меховая (шерстяная, пуховая). |
|  | Биологическая очистка и хранение свиного навоза свиноводческих комплексов. | Микроорганизмы, аммиак, сероводород, меркаптаны (по метилмеркаптану), пыль меховая (шерстяная, пуховая) |
|  | Навозохранилища | Аммиак, сероводород |
|  | Дезинфекционные блоки | Пары дезрастворов (формальдегид, щелочь, трикрезол и др.) |
|  | Котельные Топливо – газ | Оксиды азота, оксид углерода |
|  | Топливо – мазут | Оксиды азота, оксид углерода, оксид серы, твердые частицы (сажа, зола) |
|  | Мехмастерские | Пыль металла и абразивов |
|  | Столярные мастерские | Пыль древесная |
|  | Транспортный цех | Оксид углерода, оксиды азота, углеводороды |

Зерновая пыль выделяется:

- на зерноскладах в процессе выполнения операций по приемке, перемещению, очистке и отпуску зерна;

- в зерносушилках в процессе сушки зерна;

Загрязнение воздушного бассейна от энергетических установок происходит в результате поступления в него продуктов сгорания топлива.

АЗС, автогараж, СТО– выброс углеводородов от процессов слива-залива и хранения нефтепродуктов. С выхлопными газами транспортных средств в атмосферу попадают загрязняющие вещества следующих наименований: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды по бензину, углеводороды по керосину.

Основная масса загрязняющих веществ –летучие органические соединения(ЛОС) (77,7%) и оксид углерода (10,7%).

Кирпичный завод - выброс в атмосферу оксида углерода, сернистого ангидрида, сажи, оксидов азота и пыли неорганической от технологических процессов производства кирпича; выброс оксида углерода, сернистого ангидрида, оксидов азота, углеводородов от транспортных средств.

ИСК "Будмар"(завод ЖБИ) - выброс в атмосферу неорганической пыли от технологических процессов; выброс оксида углерода, оксидов азота от котлоагрегатов; выброс оксида углерода, сернистого ангидрида, оксидов азота, углеводородов от транспортных средств.

Мельницы, пекарни - выброс в атмосферу зерновой и мучной пыли от перегрузки и переработки зерна; выброс оксида углерода, оксидов азота от котлоагрегатов; выброс оксида углерода, сернистого ангидрида, оксидов азота, углеводородов от транспортных средств.

Свалка производит в процессе своей деятельности выброс в атмосферу: железа оксид, марганец и его соед, азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, ксилол, бенз/а/пирен, фенол, пропаналь, кислота валериановая, метилмеркаптан, смесь природных меркаптанов, этилмеркаптан, диметиламин, и ряд специфических веществ от процессов утилизации отходов. Наибольшее воздействие на качество атмосферного  воздуха оказывают фенол, метилмеркаптан, этилмеркаптан.

Строительные предприятия характеризуются следующими выбросами ЗВ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми организованными выбросами.

Склад ГСМ – выброс углеводородов от процессов слива-залива и хранения нефтепродуктов.

Мероприятия по охране окружающей среды приводятся в подразделе 13 настоящего тома.

5.6. Экологические граничные условия.

Градостроительный Кодекс РФ не требует включать в состав генеральных планов раз-

работку сводных томов ПДВ по ст. Васюринской и сельскому поселению в целом.

Сведения (достаточно полные) для администрации поселения по организации работ (при необходимости их проведения) по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха станицы представлены ниже.

Так же следует отметить, что проектом генплана не проектируются конкретные про-

мышленные объекты, а даются общие направления по подготовке к проектированию, организации проектирования и оценке проектных решений по размещению предприятий (оговаривается лишь принадлежность к классам санитарной классификации ) для конкретных промышленных объектов к сведению администрации.

Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха поселения являются необходимым элементом государственного управления в области охраны атмосферного воздуха, позволяющим учесть требования системности и комплексности подхода к такому управлению, а также его научной обоснованности. Сводные расчеты загрязнения атмосферы могут быть использованы при решении ряда задач, связанных с охраной атмосферного воздуха. К таким задачам относятся:

- диагноз состояния загрязнения воздушного бассейна ст. Васюринской и поселков поселения в определенные периоды времени;

- прогноз изменения состояния качества атмосферы ст. Васюринской под влиянием изменений выбросов вредных веществ в результате ввода в действие новых хозяйственных объектов, реконструкции действующих, проведения воздухоохранных ме-

роприятий, изменения схемы движения транспортных потоков и т.п.;

- оценка экологической допустимости намечаемых изменений выбросов;

- нормирование параметров выбросов источников загрязнения атмосферы (ИЗА).

Руководство работами по организации и выполнению сводных расчетов загрязнения

атмосферы на территории субъектов РФ осуществляется территориальными органами Ростехнадзора (головными организациями) (или по их поручению специализированны-

ми организациями) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией. В качестве Исполнителей следует привлекать на конкурсной основе организации региона, располагающие высококвалифицированными специалистами в области охраны атмосферы, имеющими практический опыт работы по инвентаризации и нормированию выбросов в атмосферу. Эти организации должны располагать необходимым парком быстродействующей компьютерной техники.

В общем случае, на стадии разработки генплана Васюринского сельского поселения, можно считать, что по действующим предприятиям, имеющим проекты нормативов ПДВ, допустимый уровень воздействия или уже имеется, или назначены мероприятия по снижению величины промышленных выбросов в атмосферу. Поэтому, без проведения сводных расчетов нормативов ПДВ по ст. Васюринской, которые являются очень объёмной работой, можно условно считать (на стадии генплана), что на границах нормативных СЗЗ предприятий уровень приземной концентрации по всем ЗВ и группам суммации не превышает, с учётом фонового загрязнения атмосферы, величин 1 ПДКм.р.

На последующей стадии рабочего проектирования жилых микрорайонов и реконструкции промышленных предприятий в составе проекта разрабатывается раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (ПМООС) в котором должен быть выполнен анализ валовых выбросов загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам. В результате работы составляется сводная таблица валовых выбросов загрязняющих веществ от предприятий, размещенных на проектируемой территории. Расчет рассеивания загрязняющих веществ проводится по приоритетным загрязнитепям. В состав приоритетных загрязнителей входят: основные ЗВ (окись углерода,двуокись азота, сернистый ангидрид, пыль); вещества 1-й категории опасности.
Категория опасности загрязняющих веществ определяется в соответствии с [33].

На стадиях рабочего проектирования изучается динамика валовых выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу с учетом выбросов размещаемых и существующих объ-

ектов.

Проводится расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами сохраняемых (с

учетом изменений технологии и объемов производства на перспективу) и размещае-

мых объектов. Расчет так же осуществляется для приоритетных загрязнителей.

5.7. Экологическая оценка градостроительной деятельности [42].

Градостроительный Кодекс РФ устанавливает необходимость экологической оценки

градостроительной деятельности, т.е «деятельности по развитию территорий, в том

числе городов и иных поселений, осуществляемой в виде архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства»(ст. 48). Для градостроительной деятельности в части территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий прямых требований к экологической оценке нет. Так же ГК РФ требует осуществление градостроительной деятельности проводить с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности. Процедура экологической экспертизы градостроительной деятельности не конкретизирована. Экспертная оценка территориального планирования иногда проводится по критериям оценки строительства, в связи с чем возникают замечания к проектировщику градостроительной деятельности.

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 утверждено «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и определен состав проектной документации объектов капитального строительства, включающий перечень мероприятий по охране окружающей среды. При этом, территориальное

планирование, градостроительное зонирование, проекты планировки   территорий в "Положение" не включены, причём вполне обосновано.

Рассмотрим корректность распространения требований в области экологической оценки архитектурно-строительного проектирования на всю градостроительную деятельность, на примере генеральных планов поселений. Генплан поселения устанавливает, в частности, размещение объектов капитального строительства местного значения, при этом не определяется конкретный профиль деятельности, указывается класс промышленной зоны по санитарной классификации. Не  возможно при этом реализовать требования "Положения" в виде результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, выполнить анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам. Назначить мероприятия по охране атмосферного воздуха можно только в виде общих рекомендаций администрации поселения по организации проектной деятельности и сведений по организации сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха. Оценку воздействия существующих предприятий поселения на окружающую среду не возможно провести корректно по следующим причинам (рассмотрим только воздействие на атмосферный воздух, но такая же ситуация и по оценке воздействия на водные объекты, обращению с отходами и т.д):

низкое качество исполнения инвентаризаций источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что связано с  использованием расчётных методов определения максимально-разовых выбросов с искусственным занижением результатов различными способами;

в случаях применения инструментальных методов недостаточность наработки временной статистики по выбросам;

широкое и часто необоснованное применение в расчётах «осреднения» выбросов, игнорирование расчёта среднесуточного загрязнения;

низкое качество картографического материала, влекущее ошибки в привязке источников выбросов на местности;

отсутствие длительных наблюдений за интенсивностью и качественным составом транспортных потоков по улицам и дорогам поселения, что влечёт ошибки в определе-

нии уровня загрязнения атмосферы от транспорта;

«расчётный» способ определения фонового загрязнения атмосферы  и т.д

Исходные данные по существующим предприятиям поселения, часто не соответствующие действительности, практически не доступны.

6. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

Цель разработки раздела - обеспечение безопасности проведения строительных работ и эксплуатации зданий и сооружений, предотвращение деформаций геологической среды.

Раздел включает характеристику современного и прогнозного состояния геологической среды.

###### Источниками получения информации по инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям состояния территории и жилого фонда рассматриваемого района являются фондовые и литературные данные.

6.1. Оценка современного состояния геологической среды.

    - Общая оценка

Территория Васюринского сельского поселения находится на стыке двух геоморфологических таксонов:

- Равнина террасированная, аллювиально-пролювиальная, аккумулятивно-эрозионная (западная часть территории поселения);

- Равнина лессовая, возвышенная, покатая, пологоволнистая, эрозионно-аккумулятивная (восточная часть территории поселения).

На террасированной равнине выделены следующие геоморфологические элементы:

- вторая надпойменная терраса реки Кубани;

- третья надпойменная терраса реки Кубани.

Вторая надпойменная терраса реки Кубани занимает самую западную часть территории и фрагментом выходит на восточную границу у ст. Васюринской. Она     представляет собой почти ровную поверхность с многочисленными замкнутыми понижениями, в виде просадочных блюдец. Ровную поверхность террасы нарушает эрозионный врез ложбины стока.

Поверхность третьей надпойменной террасы реки Кубани занимает самую значительную часть территории поселения и также как территория второй надпойменной террасы представляет собой плоскую равнину с многочисленными просадочными блюдцами.

На лессовой равнине выделены следующие геоморфологические элементы:

- пойма реки Кочеты и ее притоков;

- пологие склоны водоразделов;

- водораздельные пространства.

Пойма реки Кочеты и ее притоки представляют собой разветвленную эрозионную сеть на поверхности лессовой равнины с многочисленными искусственными прудами, устроенными в естественном русле реки Кочеты.

Очень пологие склоны межбалочных водоразделов протягиваются вдоль эрозионной сети, крутизна склонов до двух градусов. Сравнительно четкая граница между склоном и водоразделом просматривается только в северной части территории района. На южной окраине территории работ границы между склонами и водораздельными пространствами практически не видны.

Водораздельные пространства незначительно возвышаются над эрозионной сетью, относительное превышение составляет до 10,0 м, при расстоянии 3-4 км от русла до осевой части водораздела.

Застроенная часть территории станицы и береговая полоса расположены на одном геоморфологическом элементе - II надпойменной террасы (НПТ) побережья р. Кубани.

Ширина II НПТ изменяется от 1,1-1,2 км (в центральной части) 1,4-1,5 км – в восточной и увеличивается по западной окраине до 2,0-2,5 км. Тыловые швы II и III террас в районе ст. Васюринской меняют свое направление почти под прямым углом с субширотного на северо-западное.

Достаточно ровная, плоская поверхность II НПТ имеет общий уклон к северо-западу. Наивысшие отметки террасы приурочены к эрозионному уступу р.Кубани - 46-47,0 м, а также имеются в восточной части станицы, наиболее низкие 45,0-46,0 м характерны у уступа III НПТ и в северо-западной части застроенной территории. Здесь переходят ниже в лощину стока р.Кубани. Тыловой шов террасы четко наблюдается только на отдельных участках, по подножью склона III НПТ р.Кубани, превышение поверхности последней над II НПТ составляет 3,0-7,0 м, на большей же части (центральная и северо-западная части станицы) переход постепенный, сглаженный и достаточно четко может быть установлен только по результатам бурения.

Характерной особенностью рельефа II и III НПТ является наличие на ее поверхности замкнутых, бессточных, блюдцеобразных понижений (западины) рельефа просадочного характера. Размеры западин в плане изменяются в широких пределах – от десятков до сотен метров, а отметки их днищ на 0,5-1,0 (реже 1,5-2,0) м ниже общей поверхности рельефа. Они являются основными участками сбора осадков и в условиях застройки – одной из причин подтопления. Над плоской поверхностью террас имеются наиболее возвышенные участки, вытянутые в плане с превышением на 0,5-1,5 (реже 2,0) м

над общей поверхностью террас.

II НПТ правобережья р. Кубани с востока и юга ограничена эрозионным (эрозионно-обвальным) уступом, который в настоящее время является берегом Краснодарского водохранилища. Высота его изменяется от 12,0-13,0 до 10-11,0 м, крутизна более 30-35о, выположенные участки редки и приурочены к подрезкам техногенного характера. Нижняя часть склона прикрыта обвально-осыпными грунтами при обследовании здесь наблюдались многочисленные просачивания воды. Отметка подошвы уступа от 29,8 до 31,9 м и у его основания располагалась пойма р.Кубани, в настоящее время – это ложе Краснодарского водохранилища. Форма эрозионного уступа сложная – изрезанная, с мысообразными выступами и подковообразными углублениями в отложениях II НПТ. Прибрежная полоса на расстоянии 50-100 м от бровки занята отработанными карьерами, превращенными в неорганизованные свалки.

6.1.2. Анализ состояния подземных вод.

По гидрогеологическому районированию грунтовых вод Азово-Кубанского артезианского бассейна (СевКавТИСИЗ,  1989г.) Васюринское сельское поселение расположено в системе эрозионно-денудационного подземного стока Прикубанской лессовой равнины. Сток был обеспечен активной боковой эрозией р. Кубани, подземные воды в пределах II НПТ, в северной ее части залегали на глубинах от 8-9 до 10 и более метров, а в береговой полосе на глубинах от 10-15 до 18,0 и более метров. В естественных условиях общее направление грунтового потока было к р.Кубани, а областью разгрузки - эрозионный уступ. Амплитуда колебания уровня подземных вод не превышала 3,0 м, а чаше составляла 1,0-1,5 м. Максимальные уровни приходились, обычно, на май - июнь, а минимальные на сентябрь-ноябрь (14).

В 1973г. началось заполнение Краснодарского водохранилища, создались условия для подпора стока подземных вод, нарушился их естественный режим. Водохранилище стало дополнительной областью питания водоносного горизонта (особенно песков, залегающих у основания эрозионного уступа). Колебания уровня водохранилища, в пределах ст. Васюринской составляли от 1,1-2,10 м в период минимума и 3,10-4,8 м при максимальном уровне. С 1991 года уровень водохранилища снижался и на период изысканий в его ложе наблюдались лишь отдельные озерки воды и обширные заболоченные участки бывшей поймы р. Кубани. У основания уступа, повсеместно, зафиксированы высачивания подземных вод на высоте 1,0-1,5 м от его основания, прикрытого обвально-осыпными грунтами, т.е. восстановился, в какой – то мере, сток подземных вод II НПТ р. Кубани. Наблюдения за режимом подземных вод во время интенсивной эксплуатации водохранилища не проводились.

На расстоянии 50-100 м от эрозионного уступа подземные воды с  198Зг. по 1990 г.г. зафиксированы на отметках 34,7-35,9 м, а на период изысканий всеми скважинами, пробуренными в прибрежной полосе, они до глубины 10 м (отм. 35,0 м) не были вскрыты. По выходам их в эрозионном уступе II НПТ они отмечены на отметке близкой к 31.5 м или на глубинах около 14,3 м.

По проведенному инженерно-геологическому обследованию было установлено интенсивное подтопление территории в северной части II НПТ, прилегающей к подножию III НПТ (ул. Железнодорожная, Новая, Северная). По изысканиям в 1976г. и 1982г. 1,2 подземные воды залегали на глубинах более 5,0 м, а в сентябре 1998г. на глубинах 1,1-3,5 м, в весеннее время 1998г. подвалы многих жилых домов были залиты подземными водами до поверхности земли, во многих замкнутых западинах отмечены их выходы на поверхность. В подвалах домов вода наблюдалась даже в сентябре 1998г. Это участок интенсивного подтопления ст. Васюринской. Природным фактором здесь является самая низкая отметка рельефа - от 45,0-46,0 м у эрозионного уступа р. Кубани до 43,0-44,0 м у подножия III НПТ. Отметка поверхности последней здесь достигает 50,0-52,0 м. Это была область аккумуляции атмосферных осадков II и III НПТ и являлась началом стока р. Карасун. Строительство очистных сооружений ЖБИ (в 1.5-2,0 км к СЗ от станицы, у подножия III надпойменной террасы р. Кубани), особенно прокладка объездной автодороги (в 1,0-1,5 км от 3 окраины станицы), подсыпка дорог по улицам - привели к образованию отдельных замкнутых, бессточных участков и способствовали их заболачиванию. Так, вдоль объездной автодороги, заболоченность наблюдалась шириною до 50-100 м, особенно в замкнутых западинах рельефа. Техногенный фактор подтопления этой части станицы является основным.

Остальная часть станицы - между береговой полосой и вышеописанной северной её частью является промежуточной - здесь наиболее подтопляемой территорией является её застроения многоквартирными домами часть в районе ул. Октябрьская, Северная.

На участке I очереди строительства подземные воды были вскрыты в июле 1998г. на глубинах 7,0-9,8 м, или на отметках 37,70-39,52 м.

Необходимо отметить, что прогноз изменения гидрогеологической обстановки в пределах II НПТ р. Кубани будет зависить от многих факторов: от режима работы водохранилища, хозяйственного освоения территории, прокладки новых и улучшения существующих дорог, водопровода и канализации и.т.п. Поэтому прогноз изменения уровня подземных вод, в условиях нарушенного режима, может быть дан только на основе годичного цикла режимных наблюдений.

На участке I очереди строительства основным условием для уменьшения риска подтопления можно рекомендовать сохранение естественного стока осадков. Процесс подтопления ускорился при утечках из водонесущих коммуникаций, асфальтировании территории, полива приусадебных участков и т.д.

6.2.   Инженерно-геологические   условия.

В геологическом строении II НПТ р. Кубани принимают участие делювиально-эоловые лессовидные отложения, подстилаемые аллювиальными песками:

1. С поверхности и до глубины 0,6-1,8 м залегает почва темно-серая и буровато-серая, суглинистая, незасоленная.

2. С глубины 0,6-1,8 м вскрываются делювиально-эоловые лессовидные суглинки: желтовато-палевые и желтовато-серые, от маловлажных до водонасыщенных к подошве отложений, макропористые, с включением карбонатов, с прослоями и линзами песка и супеси. Мощность суглинков увеличивается от берегового уступа к подножию III надпойменной террасы от 8,0-9,0 до 10,0 и более метров.

3. Пески аллювиальные подстилают делювиально-эоловые отложения с глубины 8,0-10,0 м. Пески желтовато-серые, преимущественно мелкие, прослоями пылеватые, местами влажные, но на большей части террасы водонасыщенные, их воды используются местными жителями для водоснабжения. Мощность песков от 1-2 до 5 и более метров.

Грунты исследованной части ст. Васюринской, согласно ГОСТ 25100-95, относятся к классу – дисперсных, к группе - связных и несвязных, подгруппе - осадочных и минеральному типу (делювиально-эоловых и аллювиальных) грунтов. На основании полевых и лабораторных работ по типам, видам и разновидностям в пределах изученной территорий выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

В пределах   застроенной части II НПТ р. Кубани выделены

ИГЭ-1 - ( eQ IV) - почва современная, суглинистая, твердая просадочная.

ИГЭ-2 –(dvQ II-III) - суглинок лессовидный делювиально-эоловый, твердый, просадочны

ИГЭ-2 а (dvQ II-III) – суглинок лессовидный делювиально-эоловый, от тугопластичного до мягкопластичной консистенции.

Эти грунты распространены в северной части II НПТ, на участке интенсивного подтопления.

ИГЭ-2 б (а – dvQ II) – супесь делювиально-эоловая, пылеватая твердая, просадочная. Залегает невыдержанными прослоями  и линзами в нижней части делювиально-эоловых грунтов.

ИГЭ-3 (dvQ II-III) – суглинок делювиально-эоловый, лессовидный, тугопластичный, непросадочный.

ИГЭ-4 ( aQ II ) - пески аллювиальные, мелкие, средней плотности, от маловлажных до водонасыщенных.

Для характеристики грунтов застроенной части II НПТ были использованы материалы изысканий прошлых лет по 12 наиболее крупным и достоверным объектам, а также результаты исследования грунтов в береговой зоне и на площадке I очереди строительства.

В пределах III надпойменной террасы выделен ИГЭ-5 (dvQ I-III) - суглинок делювиально-эоловый, лессовидный, твердый, посадочный. Суглинок обладает просадочными

свойствами II типа до глубины 10,5 м, начальное просадочное давление 70 кПа. Грунты проявляют просадку от собственного веса в интервале глубин от 4,0 до 10,5 м. Максимальная глубина просадки от собственного весе при замачивании составляет 11,5 см.

Грунты береговой зоны и I очереди строительства, также разделены на ИГЭ-2 и ИГЭ-3. В береговой зоне грунты обладают просадочными свойствами II типа до глубины 9,5, а на площадке I очереди строительства II типа до глубины 7,0-10,0 м.

На основании анализа инженерно-геологических условий  ст. Васюринской, ее территория по геоморфологическим условиям разделена на два инженерно-геологических района:

I район - поверхность II НПТ р. Кубани - ровная, плоская, с блюдцеобразными понижениями, ограниченная со стороны Краснодарского водохранилища эрозионным уступом, высотою от 10-11 до 12-13,0 м. Отметки изменяются от 45,0-46 до 46-47,0 м. Геологическое строение выдержанное: делювиально-эоловые просадочные суглинки мощностью от 8-9 до 10 и более метров подстилаемые аллювиальными песками вскрытой мощности 1-2 до 5,0 м.

II район - склоны III НПТ р.Кубани превышение над поверхностью II НПТ 3-7,0 м, пологие,  крутизне 5-7°, отметки изменяются от 47-55,0 м. Геологическое строение однородное - сложена делювиально-эоловыми суглинками мощностью более 10,0 м.

Подрайоны выделены по типу просадочности делювиально-эоловых отложений.

Подрайон I-I - I тип просадочности грунтов II НПТ, мощность  просадочной толщи от 2-4,0 до 6,5-8,7 м, просадка от собственного веса грунтов при замачивании менее  5,0 см. Подрайон занимает большую часть станицы на расстоянии 300-500 м от эрозионного уступа Краснодарского водохранилища.

Подрайон 1-2 - II тип просадочности грунтов II НПТ, мощность просадочной толщи до 9,5 и более м, просадка от собственного веса при замачивании грунтов 9,4-12,2см. Подрайон приурочен полосой 300-500 м вдоль эрозионного уступа.

Подрайон II-2 - II тип просадочности грунтов III НПТ, мощность просадочной толщи 10,5 м, просадка от собственного веса при замачивании – 11,1 см. Подрайон приурочен ко всему склону III НПТ.

Участки разделены по гидрогеологическим условиям.

Участок - а - территория II НПТ с нарушенным типом режима,

интенсивным подтоплением, глубина залегания подземных вод от 0,0 до 5,0 м. Занимает северную наиболее низкую часть террасу с нарушенным стоком осадков.

Участок - б - глубина залегания подземных вод от 5,0 до 10 и более метров, нарушенный режим с отдельными очагами локального потопления, занимает территорию к югу от центра и ограничена эрозионном уступом.

6.3. Особенности проектирования объектов на насыпных грунтах со строительным мусором и бытовыми отходами.

На территории ст. Васюринская не предусматривается возможность включения участков бывших свалок строительного мусора и муниципальных(бытовых) отходов в участки перспективной жилой застройки.

6.4. Комплексная оценка природных факторов

Оценка территории по степени пригодности для градостроительного освоения в за-

висимости от природных условий производится путем определения состава мероприятий и величин затрат, требующихся на ее инженерную подготовку и надежную

защиту от воздействия неблагоприятных инженерно-геологических процессов зданий и сооружений для обеспечения их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

Основными критериями оценки территории по степени благоприятности для строи-

тельства с точки зрения инженерно-геологических условий являются: устойчивость

грунтов; глубина залегания грунтовых вод; наличие физико-геологических явлений и инженерно-геологических  процессов.

Выделяются следующие категории территорий: условно благоприятные; условно неблагоприятные; неблагоприятные; исключаемые из застройки (на территории перспективной застройки ст. Васюринской таких нет). Для территорий первой категории стоимость мероприятий по подготовке площадки строительства и обеспечению удобства строительства и эксплуатации зданий и сооружений ориентировочно может составить 1-2% от общей стоимости работ. Для территорий второй категории - 2-3% от общей стоимости строительных работ. Для третьей категории - 3-5% и более [24].

Мероприятия по инженерной подготовке территорий должны разрабатываться с уче-

том очередности их выполнения, в увязке с очередностью строительства микрорайонов ст. Васюринской. Начало работы по инженерной подготовке должно, как правило, опережать строительство.

На основании исследований было установлено, что инженерно-геологические условия ст.Васюринской, по совокупности природных условий, согласно СНиП 22.01-95, сложные: сейсмичность района 8 баллов, в северной подтопляемой части - 9 баллов, наличие просадочных грунтов I и II типа, подтопления значительной части территории, переработка берегового уступа. К сложным инженерно-геологическим условиям относится и площадка береговой полосы.

Наиболее сложный для строительства участок I-I-а (см. лист ГП-7). Он характеризуется нарушенным типом режима подземных вод, интенсивным подтоплением, изменением физико-механических свойств грунтов в результате их замачивания. Подтопление связано с техногенным фактором – нарушением естественного стока осадков. До уровня подземных вод грунты проявляют просадочные свойства I типа до глубины 2,0-5,0 м. Строительство здесь рекомендуется после инженерной подготовки территории: организации стока атмосферных осадков, создание дренажной сети, проведения при строительстве мероприятий, предусмотренных СНиП 2.02.01-83 для грунтовых условий I типа по просадочности. Замачивание грунтов здесь возможно как «сверху» за счет скопления осадков в пониженных частях рельефа, так и «снизу» за счет общего подъема подземных вод. При проектировании необходимо учесть, что здесь будет происходить изменение несущей способности грунтов за счет их замачивания.

Участок I-I-б может быть рекомендован для застройки зданий и сооружений любого класса и назначения. Грунтовые воды, в соответствующей природной обстановке залегают на глубинах от 5 до 10 м, на отдельных участках отмечены очаги подтопления. Грунты просадочные I типа до глубины 6,5-8,7 м. Применение мероприятий для просадочных грунтов I типа по СНиП 2.02.01-83 обязательно. Для сохранения природной обстановки рекомендуется предусмотреть организацию поверхностного стока осадков.

Участок I-2-б характеризуется II типом просадочности грунтов, нарушенным типом режима подземных вод, глубина залегания которых на период изысканий составляла от 10 и более метров. На уровень подземных вод существенное влияние будет оказывать режим эксплуатации Краснодарского водохранилища. Даже при нормальном горизонте подпора воды в нем создадутся условия для подземного стока. Участок, при сохранении существующей природной обстановки пригоден для строительства зданий и сооружений любого класса и назначения при условии выполнения требований СНиП 2.02.01-83 для грунтовых условий II типа по просадочности. Здесь также необходимо предусмотреть организацию поверхностного стока осадков.

Освоение II инженерно-геологического района (склона III НПТ р.Кубани) возможно после проведения противоэрозионных мероприятий и организации стока осадков. Сток осадков с III НПТ является одной из причин подтопления участка I-I-а II НПТ р.Кубани. Район характеризуется II типом грунтовых условий по просадочности, глубина залегания подземных вод более 1,0 м.

Минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности слоя почвы, но не менее нормативной глубины промерзания грунтов – 0,8 м.

Полоса берега Краснодарского водохранилища шириною 100 м расположена в пределах участка I-2-б, ее инженерно-геологические условия аналогичны застроенной части ст.Васюринской. Какое-либо строительство в береговой полосе не рекомендуется. Устойчивость берегового уступа будет зависеть от режима эксплуатации водохранилища. Строительство здесь может быть рекомендовано только после укрепления берегового уступа от переработки. В пределах участка I-2-б за пределами 100 м полосы необходимо проведение мероприятий, не допускающих стока осадков с террасы на береговой уступ, а также противоэрозионных и противооползневых мероприятий.

В пределах застроенной части ст.Васюринской и береговой полосы, помимо, рассмотренных выше, просадочности грунтов I и II типа, подтопления, развиты глубинная эрозия, в основном по обочинам дорог, проходящих по склону III НПТ и эрозионному уступу, являющегося берегом Краснодарского водохранилища.

До 1973 г. береговой уступ был довольно устойчив. От интенсивного размыва рекою Кубань его прикрывала широкая правобережная пойма, а существующая выше по течению плотина Тшикского водохранилища в какой-то степени регулировала паводки, предохраняя уступ от эрозионного подмыва.

В 1973 году началось заполнение части Краснодарского водохранилища. Расчетный нормальный уровень водохранилища имел отметку -33,6 и наблюдался в 1977, 1979-1986 гг., минимальный - -32,6 м (1978 г) и максимальный 35,3 наблюдался в 1980 г. В районе ст.Васюринской у берегового уступа глубина водохранилища изменилась от 1,1-2,1 до 3,10-4,8 м. Наполнение водохранилища привело к переработке берегового уступа, средняя скорость отступания берега II НПТ (по данным «Кубаньгипроводхоза») составлял 1,2-1,3 м/год.

Переработка и переформирование берегов происходили, в основном, под воздействием ветровой и, связанной с ним, волновой деятельности водохранилища в условиях меняющегося уровня воды.

Дальнейшая устойчивость берегового уступа будет зависеть только от условий эксплуатации Краснодарского водохранилища. Его устойчивость может быть рассчитана на основании стационарных режимных наблюдений, т.е. необходим литомониторинг, в который должны быть включены режимные наблюдения за подземными водами и береговой полосы водохранилища.

6.5.  Оценка изменений геологической среды.

Прогнозная сценка изменений геологической среды проводится на следующей стадии проектирования и включает исследования, касающиеся воздействия подземных сооружений и конструкций на состояние геологической среды в соответствии с местными геоморфологическими, инженерно-геологическими, гидрогеологическими и другими условиями на основе учета следующих факторов: технологии строительства;

глубины заложения фундаментов.

6.6. Охрана недр.

На территории сельского поселения [43] расположены 2 месторождения кирпичных глин:

«Васюринское - I» расположенное на юго-восточной окраине станицы;

«Васюринское - II» расположенное на северо-восточной окраине станицы.

«Васюринское - I»:  к времени разработки генерального плана прекращены добычные работы, выполнены работы технического этапа - по рекультивации дна и бортов карьера. Выполняются работы по биологическому этапу рекультивации.

Биологический этап рекультивации

По окончании комплекса работ технического этапа на участке карьера проводится биологический этап рекультивации, который проводится в течении 3-х лет.

В течение этого периода на рекультивируемых землях возделывают растения не требовательные к почвенным условиям, образующие большую вегетативную и подземную массу, улучшающие структуру грунта, обогащающие почву органическими веществами и способные повышать биологическую активность корнеобитаемого слоя.

Для создания благоприятных водно-воздушных условий предусматривается возделывание травосмесей, рекомендованных для данной зоны края: ежа сборная, костер безостый, люцерна посевная, райграс пастбищный, клевер красный.

Состав травосмеси будет способствовать сбалансированному накоплению элементов питания и окажет благоприятное влияние на урожай последующих культур.

Нормы высева на 1 га приняты следующие: ежа сборная - 5 кг, костер безостый - 15 кг, люцерна посевная - 2 кг, райграс пастбищный - 5 кг, клевер красный - 2 кг. Всего - 29 кг на 1 га.

В первый год биологической рекультивации предусматривается внесение «стартовых» доз полного комплекса минеральных удобрений, в 1,5-2 раза превышающих зональные нормы на цельнопрофильных почвах.

Технология обработки почвы заключается в следующем:

Первый год

- раннее весеннее боронование в 2 следа. Проводится оно при первой возможности выезда в карьер. Цель боронования - сохранение почвенной влаги, рыхление почвы, которое проводится однозубовыми боронами;

- механизированное разбрасывание минеральных удобрений при норме ц/га: азотные - 3,0, фосфорные - 3,5,   калийные - 1,0. Минеральные удобрения вносятся туковыми сеялками;

- механизированное разбрасывание органических удобрений при норме внесения 20 т навоза на 1 га;

- сплошная культивация с боронованием проводится с целью заделки удобрений, глубина заделки удобрений 12-14 см;

- предпосевная культивация проводится для подготовки почвы к посеву.
Время проведения - перед самым севом. Глубина рыхления верхнего слоя почвы — 2-3 см;

- предпосевное  прикатывание  почвы  с  выравниванием,  проводится кольчато-шпоровыми катками;

- посев многолетних трав с одновременным прикатыванием проводится на 1,0-4,5 недели раньше, чем на естественных почвах. Способ посева травосмесей - разбросно-рядовый. Семена заделываются кольцевыми шлейфами сеялки;

- скашивание трав с последующим комплексом работ по уборке (1 укос);

второй год

- внесение минеральных удобрений при норме ц/га: азотные —1,5, фосфорные - 1,75, калийные - 0,5.

- двухкратное боронование посевов;

- проводится борьба с мышевидными грызунами;

- скашивание трав с последующим комплексом работ по уборке (3 укоса);

третий год

- внесение минеральных удобрений при норме ц/га: азотные - 1,5, фосфорные - 1,75, калийные - 0,5.

- двух кратное боронование посевов;

скашивание трав с последующим комплексом работ по уборке (2 укоса)

Горный отвод «Васюринское - II» расположен в Динском районе Краснодарского края, в 1,0-1,2 км к северо-северо-востоку от северо-восточной окраины ст-цы Васюринской.

Площадь горного отвода составляет 14,4  га.

Акт, удостоверяющий границы горного отвода, выдан Территориальным агентством по недропользованию по Краснодарскому краю взамен горноотводного акта от 13 июля 1995 г. № 178 в связи с переоформлением лицензии КРД № 00567 ТЭ, составлен в 3 (трёх) экземплярах и внесён 29 декабря 2005 г. в реестр за номером 641.

ОАО "Племзавод им. В.И.Чапаева" на предоставленном горном отводе обязано:

1.Производить разработку месторождения в соответствии с утверждённым проектом разработки. Руководство разработкой должно быть поручено лицу, имеющему право ответственного ведения горных работ.

2.Применять    рациональные    и    эффективные    способы    разработки месторождения,   не допускать  потерь   и  сверхнормативного  разубоживания полезного ископаемого, выборочную отработку ценных участков, осуществлять проведение маркшейдерских работ, ведение предусмотренной геологической и маркшейдерской   документации,   обеспечивать   рациональное   использование вскрышных пород, а также их размещение.

3. Обеспечивать   безопасность   для   здоровья   и   жизни   работников   и населения от вредного влияния горных работ.

- Обеспечивать охрану разрабатываемого месторождения от затопления, обводнения и других факторов, снижающих качество полезного ископаемого и промышленную ценность месторождения или осложняющих его разработку.

- Не допускать застройку территории над горным отводом зданиями, сооружениями и иными объектами.

6. Приводить     земельные     участки,     нарушенные     при     разработке месторождения, в безопасное  состояние, а также в  состояние,   пригодное для сельхозиспользования.

Детальный прогноз использования минерально-сырьевых ресурсов на период действия Генерального плана

добычные работы планируется производить многоковшовым экскаваторов ЭМ-201А на гусеничном ходу.

разработка карьера начинается в юго-восточной части месторожденияв контуре подсчета запасов по категории А в границах существующего горного и земельного отводов. Отработку месторождения предусматривается производить на всю ширину подсчета запасов с продвижением фронта горных
работ в северо-западном направлении;

добычные работы предусматривается производить на двух добычныхгоризонтах и одном вскрышном последовательно сверху вниз. При этом, приразработке верхнего добычного горизонта вскрышной уступ разрабатываетсясовместно с ним. Для этого, в начале новой заходки основная стрела поднимается и производится разработка вскрыши верхним звеном. После отработки вскрышного слоя в пределах заходки стрела опускается и производится разработка полезной толщи.

вспомогательные работы на добыче производятся с помощью бульдозера ДЗ-42.

транспортировка суглинков на завод, а ПРГ - во временные отвалы,производится автосамосвалами КамАЗ-5511 на расстояние соответственно до6,0 и 0,5 км.

вскрыша перемещается во внешний отвал, расположенный вдоль юго-западного борта карьера в пределах горного отвода. Начиная с 2056 года, после полной отработки карьера в пределах контура подсчета запасов по категориям А и В вскрышные породы перемещаются непосредственно в выработанное пространство

работы по рекультивации нарушенных горными работами земель производятся бульдозером ДЗ-24 с привлечением при необходимости экскаватораи автосамосвалов для транспортировки грунта на расстояние более 100 м;

работы по рекультивации производятся за счет внутренних резервовгрунта и вскрышных пород;

работы по рекультивации отработанного карьера производятся в дваэтапа после полной отработки запасов на полную мощность полезного ископаемого: в 2056 и 2136 годах.

Общий срок разработки месторождения составит 130 лет.

Предусматривается выполнение горнотехнической рекультивации в течение 9 лет, по мере отработки месторождения.

Сроки проведения работ увязаны с календарным планом отработки месторождения. Начало рекультивации - 2056 год, окончание — после полной отработки месторождения, т.е. в 2031 году.

Рекультивация предусматривает выполнение ряда мероприятий по организации рельефа и восстановлению почвенно-растительного слоя, нарушенных горными работами земель, с целью освоения под пастбище, согласно «Техническим условиям», выданным Комитетом имущественных и земельных отношений по земельным ресурсам и землеустройству администрации муниципального образования Динской район Краснодарского края.

Общая площадь подлежащих восстановлению нарушенных горными работами земель составит 14,42 га.

После полной отработки месторождения рельеф нарушенной поверхности будет иметь форму котлована с горизонтальным дном карьера. Высота бортов составит 13,3 м, угол откоса бортов погашения составит 30°. Абсолютные отметки дна отработанного карьер составляют от +34,2 до +35,8 м. Абсолютные отметки верхней бровки карьера изменяются от +47,5 до +49,5 м.

Полная засыпка котлована исключена ввиду отсутствия грунта и высокой стоимости работ, поэтому горнотехническая рекультивация будет заключаться в выполаживании бортов карьера до 30°, и нанесению почвенно-растительного грунта равномерным слоем по бортам и дну карьера.

Проектом планируется начать работы по рекультивации в 2056 году после создания достаточных площадей, позволяющих организовать полный технологический цикл восстановительных работ, с передачей рекультивированных земель основному землепользователю в установленном порядке.

Для проведения горнотехнического этапа рекультивации планируется привлекать оборудование, позволяющее по своим техническим характеристикам производить рекультивационные работы.

7. Состояние почв

Цель разработки раздела – оценка выбора мест размещения площадок строительства перспективных микрорайонов на менее ценных почвах, недопущения размещения зданий и сооружений на земельных участках, загрязненных органическими, радиоактивными и токсико-химическими (органической и неорганической природы) отходами; оценка загрязнения почв как фактора, оказывающего воздействие но состояние здоровья населения и обуславливающего принятие решения о необходимости санирования и рекультивации почв; оценка разработки схем озеленения жилых районов и создания рекреационной зоны.

При последующих стадиях проектных работ исходные данные и параметры типов почв следует определять на основе материалов Государственного земельного кадастра, территориальных комплексных схем охраны природы, ландшафтных, почвенных и других карт, данных земельных комитетов.

Почва — это обладающая плодородием сложная полифункциональная и поликомпонентная открытая многофазная структурная система в поверхностном слое коры выветривания горных пород, являющаяся комплексной функцией горной породы, организмов, климата, рельефа и времени.

По В. И. Вернадскому, почва является биокосным телом природы, занимая промежуточное положение между живыми (биологическими) организмами и косными телами (горные породы, минералы).

Почвенный покров Земли образует педосферу — одну из составных частей биосферы. Педосфера выполняет глобальные функции: обеспечивает существование жизни на Земле (растения из почвы получают элементы минерального питания и воду, в почвах существует огромное количество живых организмов и пр.).

Педосфера регулирует взаимодействие большого геологического и малого биологического круговоротов (циклов) вещества на земной поверхности. При этом в почвах аккумулируются элементы питания (при выветривании горных пород и др.), которые через трофические цепи возвращаются в почвы (биологический круговорот малый). Одновременно из почвы элементы частично выносятся атмосферными осадками в Мировой океан, где образуют осадочные горные породы, которые в продолжение геологической истории могут выйти на поверхность, что составляет большой геологический круговорот вещества.

Педосфера поддерживает химический состав атмосферы и гидросферы (почвенное

"дыхание" совместно с фотосинтезом и дыханием животных определяют состав приземного слоя атмосферы; через круговорот воды почва влияет на состав веществ, поступающих в гидросферу).

Педосфера аккумулирует активное органическое вещество и регулирует биосферные процессы в результате воспроизводства почвенного плодородия, обеспечивая плотность жизни на Земле. Кроме этого, почва — неотъемлемая подсистема всех наземных экосистем и основное средство сельскохозяйственного производства.

Техногенная интенсификация производства способствовала загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению, эрозии почв и др. негативным последствиям.

Загрязнение почв — это привнесение в почву новых (не характерных для нее) физических, химических или биологических агентов или превышение их концентраций естественного среднемноголетнего уровня в рассматриваемый период времени.

В связи с тем, что почва — это основа биологического круговорота, она становится источником миграции загрязняющих веществ в смежные сферы — атмосферу и гидросферу, а также в продукты питания (через растения).

При сельскохозяйственном производстве происходит загрязнение почв агрохимикатами, пестицидами, микробами и т. п.

В настоящее время прогнозируется применение удобрений дозой 300 кг/га, что приведет к избытку нитратного азота, который не сорбируется почвой и загрязняет грунтовые воды. Кроме нитратов, почву загрязняют и аммиачные соединения азота (отходы животноводства).

Аномально высокие соединения азота в почве образуются при орошении сточными водами (содержание NО3 достигает 400 мг/кг почвы, a NH4 — 2200 мг/кг).

Зафосфачивание почв (повышенное содержание фосфора) происходит в связи с низкой растворимостью почвенных соединений фосфора.

Применение калийных удобрений (особенно хлорида калия — КСl) приводит к накоплению в почве ионов хлора.

При поливах сточными водами в почву попадают яйца и личинки гельментов, цисты простейших, патогенные микроорганизмы, канцерогенные вещества.

Охране от загрязнения подлежат почвы сельскохозяйственных и лесных угодий — пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. Степень загрязнения почв оценивают предельно допустимыми концентрациями.

Техногенное подкисление почв вызывает выпадение кислотных дождей (число рН < 5,6), образованных при растворении в атмосферной влаге промышленных выбросов (НСl, NО3, SO2). В результате неполного сгорания угля и нефти почвы загрязняются бенз(а)пиреном, который передвигается по трофическим цепям (он вызывает раковые заболевания). Загрязнение почв тяжелыми металлами происходит при сжигании ископаемого топлива - угля, нефти  и в результате применения удобрений и пестицидов.

Источниками загрязнения почв в Васюринском сельском поселении служат свалка, сельскохозяйственные и промпредприятия.

Дегумификация почв — это уменьшение содержания и запасов органического вещества при распашке почв. Запасы гумуса в пахотном слое в течение 30—50 лет уменьшаются на 30—40% (наибольшее резкое уменьшение происходит в первые 5—10 лет).

Гумус — это органическое вещество почвы, возникающее при разложении растительных и животных остатков и продуктов жизнедеятельности организмов. Гумус имеет темную окраску и содержит основные элементы питания растений. Потери гумуса приводят к истощению почв и опустыниванию. В пахотных почвах ежегодные потери гумуса составляют 1,5-8 т/га, что приводит к уплотнению и ухудшает водопроницаемость в 15—20 раз. Дегумификация связана с уменьшением количества и ухудшением качества органики, поступающей в почву. Для создания бездефицитного баланса гумуса в среднем в пахотные почвы необходимо вносить 8 -12 т/га навоза в год (органических удобрений). Кроме этого необходимо запахивать пожнивные остатки в почву; применять мульчирование поверхности почвы соломой и др.; использовать минеральные удобрения. Оптимальным считают содержание гумуса в верхних горизонтах черноземов в пределах 5—7%. Уплотняются почвы ходовыми системами сельско-хозяйственных машиннотракторных агрегатов не только при эксплуатации тяжелых энергонасыщенных тракторов, массой более 4—8 т (МТЗ-82, Т-150Т и др.). Практически все типы сельскохозяйственных тракторов при существующих раздельных способах уборки, внесения удобрений, посева, междурядных обработок уплотняют почвы до глубины 0,3—1,2 м (особенно рыхлую и увлажненную). Это приводит к возрастанию твердости и ухудшению структуры почв, увеличению поверхностного стока и эрозии, снижению урожая и пр. Среднее равновесное уплотнение черноземов в пахотном слое обычно равно 1,15г/см3. В конце вегетации в посевах кукурузы плотность может возрастать до 1,3-1,4 г/см 3.

Поле, укатанное колесами тракторов, покрывается колеей (глубиной 26—30 см). При

этом черноземы теряют межагрегатные поры, почвенные агрегаты деформируются и вытягиваются в горизонтальном направлении.

Трактора способны уплотнять черноземы до 1,45—1,5 г/см3 в слое 0—20 см. Общее возрастание плотности прослеживается до глубины 60—70. При этом водопроницаемость почв снижается в 1,5—4 раза, что влечет за собой эрозию. В результате этого снижается урожайность сельскохозяйственных культур: зерновых колосовых — на 10—30%; зеленой массы кукурузы — на 8—40%.

Разуплотнение почвы происходит за зимне-весенний период после нескольких циклов увлажнения-высушивания. Однако сильноуплотненные почвы (свыше 1,3 г/см) имеют ухудшенные агрофизические свойства в течение двух и более лет.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, возникновения промплощадок и транспортных коммуникаций ликвидированных предприятий и др.

Отработанными называют нарушенные земли, надобность в которых у предприятий отпала в связи с завершением разработок месторождений полезных ископаемых, геолого-разведочных, строительных и других работ, связанных с нарушением почвенного покрова.

Рекультивация — это искусственное восстановление почв после их нарушения, когда они приводятся в состояние, пригодное для использования в сельском хозяйстве (иногда в водном).

Техническая рекультивация — это планировка, формирование откосов, передвижение и трансплантация плодородных пород и почв на рекультивированную площадь, строительство мелиоративных сооружений и дорог.

Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных  на  возобновление  обитания  животных  и  растений  и восстановление хозяйственной продуктивности земель.

Наиболее перспективный вид биологической рекультивации — облесение или сельскохозяйственное освоение восстановленных земель. Непременным спутником земледелия является эрозия почв, под которой понимают процесс разрушения верхних, наиболее плодородных почвенных горизонтов и материнских пород талыми или дождевыми водами.

Дефляция почв — это их разрушение с помощью ветра. Существует геологическая

эрозия или декудация, когда разрушение почв компенсируется почвообразовательными процессами, что сохраняет характер сложившейся поверхности. Выделяют антропогенную эрозию и дефляцию — ускоренное разрушение почв и пород с помощью воды в связи с хозяйственной деятельностью.

7.1.  Характеристика   почвенного   покрова   территории Васюринского сельского поселения.

Почвы на территории надпойменных террас отнесены к типу черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения. С поверхности и до глубины 0,6-1,8 м залегает почва темно-серая и буровато-серая, суглинистая, незасоленная

## Продуктивность почв Динского района оценивается в 80-100 баллов.

Бонитировка почв Краснодарского края проводилась в туровой системе оценки качества сельскохозяйственных земель, проводившихся на территории СССР. Последний 4 тур оценки земель был проведён в 1986 году. На основании его материалов составлена карта схема баллов бонитета почв Краснодарского края (Комплексная схема градостроительного планирования развития территории Краснодарского края. Бонитет почв,

2003 г. рис. 8.2, Комплексная схема градостроительного планирования развития территории Краснодарского края).

Наиболее высоким плодородием обладают чернозёмы. Материалы оценки качества земель, также как и материалы государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения характеризуют продуктивность сельскохозяйственных угодий для выращивания основных полевых культур, так как многолетние насаждения занимают около 3% от площади пашни.

Анализ состояния почвенного покрова территорий на дальнейшей стадии проектирования, в проекте планировки жилого района должен содержать следующие основные позиции: геохимический состав почв; содержание гумуса (для озелененных территорий); эродированность и оценку потенциальной опасности эрозии (по ГОСТ 17.4.4.03-86); степень химического загрязнения и санитарного состояния (по ГОСТ 17.4.4.03.-84, ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 17.4.3.06-86, ГОСТ 17.4.2.01-81).

7.2. Прогноз изменений почвенного покрова при реализации намечаемого перспективного строительства

В районах перспективного развития ст. Васюринской возможности деградации почв в зоне воздействия промышленных объектов на районы жилой застройки маловероятны, т.к жилые районы находятся вне зоны влияния выбросов ЗВ в атмосферу от промышленных предприятий. Поэтому и химические изменения - оголения, сульфатредукции почв и др. не возможны. Соблюдение санитарно-защитных зон, локализация и очистка вредных выбросов в атмосферу и минимизация сбросов сточных вод не должны привести к химическому загрязнению территории перспективных микрорайонов.

Развитие негативных процессов (эрозии, дефляции, подтопления и пр.) при разработке рабочей документации проектов застройки микрорайонов и промышленных пред-

приятий должно быть исключено.

Возможность загрязнения почв при нормальном функционировании и полной программе реализации застройки и обслуживания жилых и промышленных районов исключается.

На стадии рабочего проектирования центром потребнадзора должны быть оценены

пылеобразующие свойства почвы и ее способность к бактериальному самоочищению

для специальных территорий (школы, детские сады, детские площадки).

7.3.  Анализ санитарно-эпидемиологического состояния почв.

К показателям экологического состояния почв селитебных территорий относятся генотоксичносгь и показатели биологического загрязнения (число патогенных микроорганизмов, коли-титр и содержание яиц гельминтов). Схема оценки эпидемиологической опасности почвы ст. Васюринской приводится в таблице 8.

Эпидемиологическое состояние почв следует считать относительно удовлетворитель-ным при соблюдении следующих условий [11]: число патогенных микроорганизмов

в 1 г почвы - менее 104; коли-титр - не более 1,0; генотоксичность почвы - не более 2.

Таблица 8.

Схема оценки эпидемической опасности почв

| Категория загрязнения почв | Индекс БГКП | Индекс энтеро- кокков | Пато- генные бактерии, в т.ч. сальмонеллы | Яйца геоель- минтов экз/кг | Личинки-Ли куколки-К мух экз. в почве с площадью 20 х 20 см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая | 1-10 | 1-10 | 0 | 0 | 0 |
| Умеренно Опасная | 10-100 | 10-100 | 0 | До 10 | Л до 10 К – отс. |
| Опасная | 100-1000 | 100-1000 | 0 | До 100 | Л до 100 К до 10. |
| Чрезвычайно опасная | 1000 и выше | 1000 и выше | 0 | Более 100 | Л более 100 К более 10 |

В почвах на территориях жилой застройки не допускается[40]:

- по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений;

- по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;

- по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших;

- по санитарно-энтомологическим показателям - наличие преимагинальных форм синантропных мух.

- по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0.98 (относительные единицы).

Почвы, отвечающие предъявленным требованиям, следует относить к категории "чистая".

7.4. Оценка геохимического состояния почв.

Очаги техногенного загрязнения, как правило, представляют собой избыточную концентрацию не одного, а целого комплекса химических элементов. Химическое загрязнение почв оценивается по суммарному показателю концентрации СПК, являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения. Суммарный показатель концентрации химических элементов характеризует степень химического загрязнения почв обследуемых территорий вредными веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле:

СПК =  (С – Сф)/Сф = ( Кк – 1),

где С - содержание элементов в пробе, мг/кг;

Сф - фоновые содержания элементов, мг/кг;

Кk - коэффициент концентрации относительно фона.

В случае расположения жилого района вблизи производственного объекта почвенные исследования должны проводиться на обнаружение химических элементов, характеризующих этот объект как источник загрязнения окружающей среды.

Экологическое состояние почв следует считать относительно удовлетворительным при условии, что суммарный показатель концентрации химических элементов СПК - меньше 16.

В таблице 9 приводится оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю концентрации химических элементов.

Таблица 9.

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения по суммарному показателю аномальных концентраций химических элементов.

| Величина СПК | Уровень загрязнения | Категория загрязнения | Оценка экологической обстановки |
| --- | --- | --- | --- |
| Меньше 16 | Слабый (низкий) | Допустимая | Относительно удовлетворительная |
| 16-32 | # Средний | Умеренно опасная | Напряженная и критическая |
| 32- 128 | Сильный (высокий) | Опасная | Кризисная |
| Больше 128 | Максимальный | Чрезвычайно опасная | Катастрофическая |

На стадии  инженерно-экологических изысканий для строительства в соответствии с [11] для получения данных о региональных фоновых уровнях загрязнения почв должны быть отобраны фоновые пробы почв вне сферы локального антропогенного воздействия. При отсутствии фактических данных по региональному фоновому содержанию контролируемых химических элементов в почве допускается использование справочных материалов или ориентировочных значений[11]. Если фактические данные опробования не превышают фоновых величин, дальнейшие исследования и мероприятия можно не проводить.

При загрязнении почвы одним компонентом органического происхождения степень за-

грязнения определяется исходя из его класса опасности и ПДК. При многокомпонентном органическом загрязнении допускается оценка степени опасности по компоненту с

максимальным содержанием.

Определение классов опасности, предельно допустимых концентраций (ПДК), ориен-

тировочно допустимых концентраций (ОДК) загрязняющих веществ и общую оценку санитарного состояния почв следует проводить в соответствии с нормативными документами Минздрава (СанПиН 42-128. 4433-87) и государственными стандартами Российской Федерации (ГОСТ 17.4.2.01-81; ГОСТ 17.4.1.02-83; ГОСТ 17.4.1.03-84; ГОСТ 17.4.3.04-85 ГОСТ 17.4.3.06-86).

В случае, если фактически наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ превышают максимально допустимые значения, принятие решений о необходимости санации почв осуществляется с учетом факторов риска, стоимости рекультивационных мероприятий, реального влияния загрязнений на охраняемые объекты, отсутствия от-

рицательных вторичных последствий санации и других обстоятельств.

Следует учитывать тот факт, что практически все сельскохозяйственные территории в Краснодарском крае загрязнены соединениями азота во всех трех его формах - аммоний, нитриты и нитраты. Наиболее свежо загрязнение аммонием. Обширные поля с со-держаниями аммония выше фоновых являются прекрасным индикатором "свежего"

азотного загрязнения почв и служат "компасом" для выявления их источника.

Аммоний на данной территории накапливается вследствие перевнесения азотных удо-брений на поля и сады.

Наиболее опасным из видов азота являются нитраты. Высокая мобильность аниона и

способность накопления нитратов в водном цикле ставит это соединение на первое место в ряде азотного загрязнения почв.

Основные площади загрязнения почв нитратами могут наблюдаться как на сельскохозяйственных угодьях, так и в пределах сельской застройки. Пространственно практи-

чески все повышенные содержания нитратов повторяют аномалии по аммонию и нит-

ритам. Кроме азотного загрязнения почв на территории Васюринского СП может быть окисление и засоление почв. Решающую роль в изменении кислотности играют техногенные факторы воздействия на окружающую среду. Кислые почвы наблюдаются на техногенно-загруженных территориях и в районах садов и огородов. Поля с кислой реакцией почв на уровне PН равном 6,5-7 обусловлены вокруг промзоны вследствие выпадения кислотных дождей от выбросов предприятий на почвы. Засоление почв происходит также в черте влияния промышленно загруженных территорий от ферм. Большинство загрязненных территорий пространственно совпадают с техногенно-загру-

женными территориями и сельскохозяйственными угодьями с интенсивным земледелием (сады).

7.5. Радиоактивность почв.

Основными источниками радиоактивного загрязнения окружающей среды являются техногенные радионуклиды (ТРН), аккумулирующиеся на участках захоронений, погребенных неорганизованных свалок, аварий, неконтролируемых протечек и газоаэрозольных выбросов и поступающие в почвы, грунты и грунтовые воды непосредственно на территории предполагаемого строительства или в процессе миграции с прилегающих территорий. Следует иметь в виду, что скорость проникновения радионуклидов в почву зависит от состояния поверхности и ее влажности.   Глубина проникновения на легких почвах для цезия-137 составляет до 50 см, для стронция-90 -до 100 см. Основное количество технических радионуклидов сосредоточено в верхнем 10-сантиметро-вом слое почвы. Гамма-излучение донных осадков экранируется толщей воды.

На стадии дальнейшего детального проектирования должны быть представлены данные естественного фона и искусственной радиоактивности. Для получения достоверной информации необходима инструментальная работа по замерам на местности. При наличии радиоактивного излучения на местности в пределах территории предпола-

гаемого размещения жилого района должны быть проведены дезактивационные рабо-

ты, рекультивация участков с соблюдением всех действующих требований.

7.6. Производство земляных работ

Производство земляных работ планируется в соответствии с результатами исследований почвы на территории проектируемой застройки. При превышении нормативных уровней загрязнения почвы предусматриваются мероприятия по рекультивации с утилизацией загрязненной почвы на согласованные места захоронения.

8.  Состояние  и охрана водных объектов.

Целью разработки раздела является определение комплекса водоохранных мероприятий, направленных на обеспечение необходимого качества воды в соответствии с требованиями осуществляемого на нем водопользования (хозяйственно-питьевое, культурно-бытовое, рыбохозяйственное).

8.1. Качество вод и виды водопользования.

Под качеством воды в целом понимается характеристика ее состава и свойств, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования (ГОСТ 17.1.1.01–77), при этом критерии качества представляют собой признаки, по которым производится оценка качества воды.

Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) – это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования.

Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей (ПДКвр) – это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых.

Нормирование качества воды состоит в установлении для воды водного объекта совокупности допустимых значений показателей ее состава и свойств, в пределах которых надежно обеспечиваются здоровье населения, благоприятные условия водопользования и экологическое благополучие водного объекта.

Правила охраны поверхностных вод устанавливают нормы качества воды водоемов и водотоков для условий хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяй-

ственного водопользования. Вещество, вызывающее нарушение норм качества воды, называют загрязняющим.

Виды водопользования на водных объектах определяются органами Министерства природных ресурсов РФ и подлежат утверждению органами местного самоуправле-

ния субъектов РФ.

К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использование водных объектов или их участков в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для снабжения предприятий пищевой промышленности. В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.559–96, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

К культурно-бытовому водопользованию относится использование водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. Требования к качеству воды, установленные для культурно-бытового водопользования, распространяются на все участки водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независимо от вида их использования объектами для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов.

Рыбохозяйственные водные объекты могут относиться к одной из трех категорий:

- к высшей категории относят места расположения нерестилищ, массового нагула и зимовальных ям особо ценных видов рыб и других промысловых водных организмов, а также охранные зоны хозяйств любого типа для разведения и выращивания рыб, других водных животных и растений;

- к первой категории относят водные объекты, используемые для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к содержанию кислорода;

- ко второй категории относят водные объекты, используемые для других рыбохозяйственных целей.

Предельно допустимая концентрация вещества в воде устанавливается:

- для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) с учетом трех показателей вредности:

- органолептического;

- общесанитарного;

- санитарно-токсикологического.

- для рыбохозяйственного водопользования (ПДКвр) с учетом пяти показателей вредности:

- органолептического;

- санитарного;

- санитарно-токсикологического;

- токсикологического;

- рыбохозяйственного.

Органолептический показатель вредности характеризует способность вещества изменять органолептические свойства воды. Общесанитарный – определяет влияние вещества на процессы естественного самоочищения вод за счет биохимических и химических реакций с участием естественной микрофлоры. Санитарно-токсикологический показатель характеризует вредное воздействие на организм человека, а токсикологический – показывает токсичность вещества для живых организмов, населяющих водный объект. Рыбохозяйственный показатель вредности определяет порчу качеств промысловых рыб.

Наименьшая из безвредных концентраций по трем (пяти) показателям вредности принимается за ПДК с указанием лимитирующего показателя вредности.

Рыбохозяйственные ПДК должны удовлетворять ряду условий, при которых не должны наблюдаться:

- гибель рыб и кормовых организмов для рыб;

- постепенное исчезновение видов рыб и кормовых организмов;

- ухудшение товарных качеств обитающей в водном объекте рыбы;

- замена ценных видов рыб на малоценные.

На качество природных вод в Васюринском СП влияют природные и антропогенные факторы.

Формирование химического состава природных вод определяют в основном две группы факторов:

- прямые факторы, непосредственно воздействующие на воду (т.е. действие веществ, которые могут обогащать воду растворенными соединениями или, наоборот, выделять их из воды): состав горных пород, живые организмы, хозяйственная деятельность человека;

- косвенные факторы, определяющие условия, в которых протекает взаимодействие веществ с водой: климат, рельеф, гидрологический режим, растительность, гидрогеологические и гидродинамические условия.

Анализ факторов приводится в таблице 10.

Таблица 10.

Факторы формирования химического состава природных вод

| Факторы формирования и результаты их воздействия | Виды природных вод |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Атмосферные осадки (дождь, снег, иней, град) | Поверхностные воды суши (реки, ручьи, озера, болота) | Подземные воды |
| Прямые факторы формирования | почвы, породы, растения, соли солончаков, соли с поверхности льда, деятельность человека, космическая пыль, разряд атмосферного электричества (оксиды азота), вулканические газы, пыль | атмосферные осадки, почвы, породы, растения, подземные воды, сточные воды (промышленные, сельскохозяйственные, хозяйственно-бытовые) | поверхностные воды, почвы, породы, физико-химические процессы (растворение–осаждение, сорбция–десорбция и др.) |
| Результаты воздействия прямых факторов на состав воды | переход в растворимое состояние солей: поступление в атмосферу и образование в ней твердых и жидких аэрозолей и газов | поступление химических веществ в различных формах: взвешенные, коллоидные, растворенные (ионы, комплексные соединения, недиссоциированные соединения) | поступление химических веществ в растворенной форме, осаждение в результате физико-хими-ческих процессов |
| Косвенные факторы формирования | климат | климат, рельеф, растительность, водный режим | климат, рельеф, геологические условия, глубина залегания, температура и давление |
| Результат воздействия косвенных факторов на состав воды | обогащение атмосферных осадков химическими веществами в различных концентрациях в зависимости от климатических условий и интенсивности антропогенного воздействия в регионе | дифференциация поступления химических веществ в поверхностные воды в пространстве (географическая, климатическая зональность) и во времени (гидрохимический режим) | изменение химического состава воды по концентрации (минерализация) и соотношению компонентов (относительный состав) |

Классификация вод по интегральным показателям качества.

К категории наиболее часто используемых показателей для оценки качества водных объектов относят гидрохимический индекс загрязнения воды ИЗВ и гидробиологический индекс сапробности S.

Индекс загрязнения воды, как правило, рассчитывают по шести–семи показателям, которые можно считать гидрохимическими; часть из них (концентрация растворен-

ного кислорода, водородный показатель рН, биологическое потребление кислорода БПК5) является обязательной.

где Ci –концентрация компонента (в ряде случаев – значение параметра);

N – число показателей, используемых для расчета индекса;

ПДКi – установленная величина для соответствующего типа водного объекта.

В зависимости от величины ИЗВ участки водных объектов подразделяют на классы (классификация приводится в табл. 11).

Таблица 11.

Классы качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды

| Воды | Значения ИЗВ | Классы качества вод |
| --- | --- | --- |
| Очень чистые | до 0,2 | 1 |
| Чистые | 0,2–1,0 | 2 |
| Умеренно загрязненные | 1,0–2,0 | 3 |
| Загрязненные | 2,0–4,0 | 4 |
| Грязные | 4,0–6,0 | 5 |
| Очень грязные | 6,0–10,0 | 6 |
| Чрезвычайно грязные | >10,0 | 7 |

Индексы загрязнения воды сравнивают для водных объектов одной биогеохимической провинции и сходного типа, для одного и того же водотока (по течению, во времени, и так далее).

Из гидробиологических показателей качества в России наибольшее применение нашел так называемый индекс сапробности водных объектов, который рассчитывают исходя из индивидуальных характеристик сапробности видов, представленных в различных водных сообществах (фитопланктоне, перифитоне):

где  Si – значение сапробности гидробионта, которое задается специальными таблицами;

hi – относительная встречаемость индикаторных организмов (в поле зрения микроскопа);

N – число выбранных индикаторных организмов.

Каждому виду исследуемых организмов присвоено некоторое условное численное значение индивидуального индекса сапробности, отражающее совокупность его физиолого-биохимических свойств, обусловливающих способность обитать в воде с тем или

иным содержанием органических веществ. Для статистической достоверности результатов необходимо, чтобы в пробе содержалось не менее двенадцати индикаторных организмов с общим числом особей в поле наблюдения не менее тридцати.

В табл. 12 приведена классификация водных объектов по значению индекса сапробности S, которые также нормируются.

Таблица 12.

Классы качества вод в зависимости от индексов сапробности

| Уровень загрязненности | Зоны | Индексы сапробности S | Классы качества вод |
| --- | --- | --- | --- |
| Очень чистые | ксеносапробная | до 0,50 | 1 |
| Чистые | олигосапробная | 0,50–1,50 | 2 |
| Умеренно загрязненные | a-мезосапробная | 1,51–2,50 | 3 |
| Тяжело загрязненные | b-мезосапробная | 2,51–3,50 | 4 |
| Очень тяжело загрязненные | полисапробная | 3,51–4,00 | 5 |
| Очень грязные | полисапробная | >4,00 | 6 |

Индекс загрязнения воды и индекс сапробности следует отнести к интегральным характеристикам состояния. Уровень загрязненности и класс качества водных объектов иногда устанавливают в зависимости от микробиологических показателей (табл. 13).

Таблица 13.

| Уровень загрязненности и класс качества вод | Микробиологические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее число бактерий, 106 клеток/мл | Число сапрофитных бактерий, 1000 клеток/мл | Отношение общего числа бактерий к числу сапрофитных бактерий |
| Очень чистые, I | <0,5 | <0,5 | <1000 |
| Чистые, II | 0,5–1,0 | 0,5–5,0 | >1000 |
| Умеренно загрязненные, III | 1,1–1,3 | 5,1–10,0 | 1000–100 |
| Загрязненные, IV | 3,1–5,0 | 10,1–50,0 | <100 |
| Грязные, V | 5,1–10,0 | 50,1–100,0 | <100 |
| Очень грязные, VI | >10,0 | >1000 | <100 |

8.2. Характеристика водных объектов

Основной водный объект в районе сельского поселения – р. Кубань. В северной части поселения – река 1-ая Кочеты с притоком Балка Первая.

Река Кубань  образуется от слияния р. Учкулан и Удлукан. Истоки р.Кубани расположены по западному склону Эльбруса и по северному склону Главного Кавказского хребта. Длина р.Кубани от места слияния рек равна 907 км, водосборная площадь реки составляет 60000 км2.

Размер водоохранной зоны реки Кубань – 200 м(исток-устье).

Река Кубань относится к водотокам высшей (особой) рыбохозяйственной категории.

В реке, выше Краснодарского водохранилища расположены естественные нерестилища осетровых рыб. В притоках Кубани I и II порядков расположены нерестилища рыбца и шемаи. В пелагиали реки Кубань размножаются растительноядные рыбы, чехонь, на тиховодье в зарослях и заводях – все остальные, обитающие в реке, виды рыб. На всём протяжении в реке обитает, размножается, зимует, нагуливается и совершает разные миграции – нерестовые, покатные, кормовые, зимовальные значительное количество видов и подвидов рыб.

В бассейне р. Кубань, приазовских и причерноморских лиманах обитает более 170 видов рыб, относящихся к 47 семействам. В Краснодарском водохранилище обитает 71

вид и подвид, часть из которых встречается единично. Наиболее многочисленны представители семейства карповых рыб.

Река Кубань транспортирует большое количество взвешенных и влекомых течением обломочных фракций. Объем твердого стока за год у г. Усть-Лабинска равен примерно 5 млн. т.

Река Кубань имеет смешанное питание: 55% - атмосферных осадков, 30% - ледниковое и 15 % - грунтовое. Вследствие таяния ледников сток реки Кубань несколько зарегулирован.

Бассейн Кубани ассиметричен: в среднем и нижнем течении река совершенно не имеет правых притоков, в то время как многочисленные левобережные притоки, берущие свое начало с северных склонов Кавказа, образуют густую сеть. В пределах Кавказского района проходит среднее течение реки Кубань. Не только в верхнем, но и в среднем и нижнем течениях, Кубань имеет характер горной реки. Для нее типично длительное половодье, с мая по август. Указанный период половодья реки Кубань сопровождается обычно сильными дождями (особенно частыми в мае и июне), вызывающими многочисленные паводки, и так как волны дождевого стока накладывают при этом достаточно высокую волну половодья, обусловленную высокогорным снеготаянием, то паводковые расходы реки Кубань достигают большой величины и река выходит из берегов, разливаясь по пойме. В этот период бывает в среднем 6-7 паводковых подъемов и спадов воды.

Осенне-зимний и ранневесенний период (с сентября по март и половина апреля) характеризуются устойчивой длительной меженью, когда река питается почти исключительно грунтовыми водами, а расходы ее снижаются до минимума.

С наступлением же во второй половине апрельских высоких температур сток реки Кубань начинает увеличиваться и в июле, когда выпадает много осадков, достигает своего максимума.

Река Кубань относится к типу рек с повышенной мутностью. Большие скорости воды и паводок (2,5 -3,0 м/сек.) вызывают интенсивный размыв берегов. Река протекает в легкоразмываемых грунтах, сильно меандирует, сохраняя в целом широтное направление. Правый берег – высокий, достигает местами 10 – 50 м относительной высоты, усиленно подмывающийся. Левый – пологий, представляет собой ряд широких терра-

совых уступов.

В русле реки Кубань много островов, мелей и перекатов, река изобилует затонувшими деревьями (карчами), постоянно меняющими ее фарватер.

Подъем уровней на Кубани начинается обычно в апреле. Весенне-летнее половодье охватывает длительный период – до конца сентября и характеризуется подъемами и спадами уровней под влиянием дождей.

Наивысшие уровни наблюдаются чаще всего во второй половине лета. Осенью в сентябре-октябре проходят дождевые паводки, по высоте уступающие летним. Минимальные уровни наблюдаются зимой – чаще всего перед началом половодья.

Режим твердого стока изучен недостаточно, но в общих чертах он подобен жидкому стоку, т.е. увеличивается от истоков к устью и достигает наибольших значений в период июнь-август.

Зимние ледовые явления на реке Кубань крайне неустойчивые. Срок наступления и продолжительность ледостава колеблется для различных лет в очень широких пределах.

В суровые зимы продолжительность ледостава достигает 2 – 2,5 месяца, а в годы с мягкой зимой ледостав не образуется. Бывают  годы, когда река в течение зимы несколько раз покрывается льдом, вскрывается и затем, после ледохода, снова замерза-

ет. Толщина льда в суровые зимы достигает 40 – 75 см. Начинается ледостав в конце декабря и продолжается с перерывами до конца февраля.

При ледоходе на крутых поворотах русла и переката образуются заторы льда, вызывающие катастрофические подъемы уровня воды.

При достаточно сильных морозах на участках реки, лишенных сплошного ледяного покрова, образуется шуга. Для реки Кубань характерен длительный шугоход.

Одновременно с шугой в конце ноября образуются забереги. При оттепелях забереги обрываются и образуют осенне-зимний ледоход.

Период свободного русла - 8 месяцев (конец марта – начало декабря).

Разнообразие физико-географических условий обусловливает значительное колебание нормы годового стока по территории края.

Наибольшего значения (50 л/с с 1 км2) средне-годовой сток достигает на склонах Главного Кавказского хребта, наименьшего – 0,5  л/с с 1 км2 – на Прикубанской равнине.

Внутригодовое распределение стока определяется климатическими факторами. Реки, в питании которых значительную роль играют ледники и высокогорные  снега, наиболее многоводны в теплый период (с мая по сентябрь). К таким рекам относится и Кубань.

Река Кочеты с ее левыми и правыми притоками (реки 1-я Кочеты, 2-я Кочеты, 3-я Кочеты, Ставок) берет начало в Усть-Лабинском районе и впадает в реку Кирпили.

Основными источниками питания рек являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Для водного режима характерной особенностью является его неравномерность и резкие колебания стока по сезонам. В связи с большим количеством плотин и дамб водный режим значительно изменен. Уровни воды в прудах зависят от величины бытового стока реки и от пропускной способности водосборных сооружений режима их работы. Паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей.

Нередки и летние паводки. На долю весеннего половодья приходится от 80 до 90% объема годового стока. Средняя продолжительность половодья 80 суток.

Реки перегорожены многочисленными плотинами и дамбами, но в общем, каждая река представляет единое русло. Местами они  превращены в каскад прудов различной величины. В результате сток воды затруднен, пойма рек затопляема в период половодья и зарастает  болотной растительностью.

Источниками загрязнения поверхностных вод в Динском районе являются:

- сточные воды предприятий различных отраслей промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства;

- поверхностный сток с сельскохозяйственных угодий;

- поверхностный сток с территорий городов, поселков и сельских населенных пунктов;

- непосредственное использование водных объектов (маломерный флот, регулирование стока).

Наибольшее воздействие в бассейне оказывает точечный сброс сточных вод. Большинство сооружений по очистке сточных вод не обеспечивает их очистку до установленных нормативов. Значительная часть очистных сооружений морально и физически устарела. Остается нерешенной проблема утилизации и очистки коллекторно-дренажных вод, оказывающих отрицательное влияние на качество воды в водоприемниках.

Большую часть загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами, составляют сульфаты – 33%, хлориды 28%, азот нитратный 17%, кальций и магний соответственно 8% и 2,5%, органические загрязнители – 4% и взвешенные вещества – 4,8%. Прочие загрязняющие вещества составляют менее 1% общей массы, однако сброс со сточными водами некоторых из них, может приводить к ухудшению качества воды в водных объектах. Так, увеличение массы сброса железа, меди и нитритов в водные объекты является следствием сохранения уровня их загрязненности.

Река Кубань и ее основные притоки по химическому составу относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группы первого типа. Минерализация воды в Кубани варьирует в пределах от 250 до 600 мг/л, но не превышает 700 мг/л. Содержание ионов хлоридов и сульфатов ни в одном створе не превышает нормативного значения. По минеральным показателям вода Кубани пригодна для хозпитьевого водоснабжения и орошения сельхозкультур.

Кислородный режим рек за весь период наблюдений был удовлетворительный, содержание кислорода в реках бассейна благоприятное и изменялось в пределах 9 – 11 мгО2/л, в некоторых створах снижалось до 7 мгО2/л, но нигде не достигает предельно допустимых значений. Случаи дефицита кислорода на водоемах не регистрировалось.

Вода р. Кубань и ее притоков имеет нейтральную и слабощелочную реакцию – pH варьирует по длине реки в пределах 6,5 – 8,5. Жесткость воды низкая – 2,0 ммоль/л.

Для характеристики химического состава поверхностных вод использованы материалы стационарных гидрохимических наблюдений Кубанского ВБУ и ФГУ «Кубаньмонито-рингвод».

Наблюдения за гидрохимическим составом воды водных объектов бассейна реки Кубань организованы и ведутся с начала 90-х годов XX столетия.

Гидрохимический состав воды водных объектов бассейна реки Кубань формируется под влиянием естественных факторов, в большей степени под влиянием сброса:

- загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- поверхностного стока с площадей водосбора, в том числе с урбанизированных территорий, загрязненных водосборов в районах разведки и добычи нефти и газа, с территории транспортных магистралей.

Негативное влияние на состояние поверхностных вод оказывают аварийные сбросы загрязняющих веществ и разливы нефти и нефтепроводов.

Значительный вклад в загрязнения водных объектов взвешенными веществами и в повышении минерализации воды вносят стихийные природные явления: паводки, оползни, экзогенные процессы, связанные с поднятием уровня грунтовых и подземных вод.

В составе государственной наблюдательной сети в бассейне реки Кубани входят 62 створа мониторинговых наблюдений, из которых:

- 32 створа - в составе бассейновой наблюдательной сети (куда входят створы на границах субъектов РФ);

- 30 створов - территориальную наблюдательную сеть.

Наблюдения за качеством природной воды в бассейне р. Кубани ведется по ежегодно разрабатываемой «Программе работ по ведению государственного мониторинга поверхностных водных объектов и водохозяйственных систем и сооружений». Наблюдения за качественным составом воды (по основным 29 показателям) проводится с периодичностью один раз в квартал. Учитывая, что практически все реки в бассейне реки Кубани относятся к водным объектам рыбохозяйственного значения, оценка качества воды в водных объектах определяется в соответствии с приказом Государственного комитета РФ по рыболовству №96 от 28.04.1999г. по «Перечню рыбохозяйственных нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ)».

Оценка гидрохимических данных за 2000 – 2006 г.г. свидетельствует о том, что:

- в природных водах бассейна реки Кубань наиболее распространенными и определяющими класс чистоты веществами являются соединения меди и железа, ниже впадения таких притоков как Уруп и Пшиш марганца, содержание которых обусловлено, в основном, естественным гидрохимическим фактором. Практически по всей длине реки концентрации соединений меди и железа превышают нормативные значения. Так среднегодовые концентрации соединений меди в пробах воды превышают допустимую концентрацию от 2 до 13 раз;

- современное экологическое состояние реки Кубань является неудовлетворительным. Качество воды Кубани по семибальной шкале относится преимущественно к III – «умеренно загрязнённая» и IV – «загрязнённая» классам чистоты. На отдельных участках вода относилась к категории «грязная» (V класс);

- содержание аммонийного азота, фосфатов и нитратов в воде р. Кубань не превышает ПДК ни в одном створе;

- основные загрязнители – железо общее (до 24 ПДК), медьсодержащие соединения (до 9 ПДК), нефтяные углеводороды (до 11 ПДК), азот нитритов (до 2 ПДК), органические соединения (до 3 ПДК);

- загрязнения вод р.Кубани легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5 отмечается на уровне от 0,6 до 2,4 ПДК от створа Краснодарского водохранилища;

- содержание нефтепродуктов в воде нестабильно во времени и в пространстве. По длине реки Кубань содержание нефтепродуктов увеличивается от истока к устью и составляет 0,15 до 11 ПДК;

- для средней части р. Кубани в районе станицы характерно загрязнение вод сульфатами (от 2 до 3,3 ПДК).

Анализ данных гидрохимического мониторинга поверхностных вод свидетельствует о том, что, несмотря на сокращение антропогенной нагрузки на водные объекты, связанные с сокращением производства, существенного улучшения качества вод не произошло, а отмеченные межгодовые колебания уровней загрязнения вод обусловлены, в основном, различиями в водности и климатическими показателями года.

Оценка пригодности воды по качеству для использования показывает следующее. Вода Кубани не пригодна для использования для централизованного хозпитьевого водоснабжения. Лимитирующими показателями являются повышенное содержание соединений железа, органических веществ по БПК5 и фенолов.

Вода р. Кубань не соответствует требованиям, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного назначения. Лимитирующими показателями являются медь, нефтепродукты, нитриты, фенолы.

Участок Краснодарского водохранилища в пределах ст. Васюринской имеет рекреационное значение для отдыха жителей станицы.

На берегу Краснодарского водохранилища генпланом проектируется лесопарковая зона отдыха с благоустроенной набережной и яхт-клубом. Изрезанное очертание береговой линии позволяет создать вогнутую набережную, которая является наиболее интересной при большом радиусе, создающем эффект амфитеатра, всегда выгодной для архитектуры станицы при его восприятии и узнаваемости с разных точек берега и воды, путем создания 3-х основных видовых точек обзора на берегу в районах: «тутовника», кирпичного завода, центра.

Существующий кирпичный завод на берегу Краснодарского водохранилища предлагается реконструировать под объекты рекреационно-туристского назначения.

Источником водоснабжения в станице являются артезианские скважины в количестве 6 штук. В станице имеются два водозабора. Водозабор № 1 на пер.Северном (СТФ 2), водозабор № 2 по ул.Железнодорожной.

Расход воды составляет – 3400 м3/с. В состав водозабора входят три артезианские скважины общей производительностью 90 м3/час или 2160 м3/сут. Две скважины находятся на водозаборе фермы. Скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ.

Водопроводные сети выполнены из труб разных материалов и диаметров.

Население пос.ж/д разъезда Редутский и пос.СКЗОС ВНИИЛР снабжается водой от индивидуальных скважин.

Население пос.ж/д ст.Васюринская снабжается водой от существующей скважины №1061.

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из стальных труб Ø50-100 мм. Глубина залегания трубопроводов 1.5 м.

Исходные данные для разработки рабочей документации на стадии дальнейшего проектирования должны включать в себя результаты анализов качества сточных вод в источниках их образования по лабораторным данным; данные разделов 'Водоснабжение" и 'Канализация" по источникам водоснабжения, объемам водопотребления и водоотведения жилого района, а также местам сброса сточных вод в водоем и степени их очистки; данные раздела "Инженерная подготовка территории" по существующим и проектируемым сетям дождевой канализации, очистным сооружениям поверхностного сбора, их мощности и эффективности работы; статистическая отчетность по форме 2ТП-Водхоз; том ПДС, экологический паспорт предприятия; разрешение на спецводопользование.

Для обеспечения водой объектов ст.Васюринской на расчетный срок предусматривается использование существующего водозабора, расположенного по ул.Железнодорожной, производительностью 2640 м3/сут. и запроектирована площадка с тремя скважинами: две рабочие и одна резервная на расстоянии 300 м от существующего водозабора в северо-восточной части станицы производительностью 1920,0 м3/сут.

Проектом предусматривается единая система водоснабжения: хозяйственно-питьевая противопожарная. Вода из скважин подается в резервуары, расположенные на площадке головных водопроводных сооружений. Из резервуаров вода насосами станции II-го подъема подается в сеть станицы.

Проектом предусматривается реконструкция водопроводных сооружений и водопроводной сети, в связи с увеличением расхода воды.

Предусматривается увеличение объема резервуара до 1000 м3, увеличивается производительность насосов, предусматривается строительство фильтров-поглотителей для нормальной работы резервуаров. В насосной станции предусматривается замена насосов на большую производительность. Для обеззараживания воды в насосной станции II-го подъема используется электролизная. Электролизная предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор гипохлорита подается в водовод перед резервуарами.

Общая протяженность водопроводной сети – 54697,0 м.

Для обеспечения водой населенных пунктов Васюринского сельского поселения на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны каждого населенного пункта расчетной производительности в составе:

- водонапорной башни Рожновского;

- насосной станции I подъема;

- артскважин;

- трансфоматорной;

- объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть.

8.3. Оценка воздействия существующих систем канализации, расположенных на территории Васюринского СП, на санитарное состояние водоемов.

В ст. Васюринской имеется канализация в центральной части станицы. Три канализационные насосные станции и напорная канализация от главной насосной до существующих очистных сооружений, производительностью 1400 м3/сут., которые  расположены в западной части станицы, за железной дорогой.

Главная КНС располагается на углу ул.Железнодорожной и ул.Комсомольской.

КНС № 1 расположена на территории детсада, КНС № 2 – на территории общеобразовательной школы.

В поселках ж/д станции Васюринская, ж/д разъезд Редутский, СКЗОС ВНИИЛР централизованная канализация отсутствует.

8.4. Проектные решения по канализации Васюринского СП

Расход стоков составляет:

ст.Васюринская

Q = 3069,00 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 3585,00 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 4363,00 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.ж/д станции Васюринская

Q = 37,70 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 40,98 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 40,98 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.ж/д разъезда Редутский

Q = 2,53 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 2,75 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 2,75 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.СКЗСО ВНИИЛР

Q = 20,49 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 22,28 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 22,28 м3/ сут – на расчетный срок.

Существующие очистные сооружения производительностью 1400 м3/сут. расположены в западной части станицы, за железной дорогой. В связи с увеличением расхода стоков, производительность очистных сооружений должна быть увеличена до 4363,0 м3/сут. Очистные сооружения приняты производительностью 4500,0 м3/сут с доочисткой на песчаных фильтрах с последующим сбросом в реку 1-ые Кочеты.

С учетом вертикальной планировки территории в Васюринском сельском поселении запроектированы комплектные канализационные цельнопластиковые насосные станции заводского изготовления. Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар или г.Волгоград, фирмы «Чистый сток» г.Краснодар, «Техносфера» г.Курск. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Главная КНС подлежит реконструкции в связи с заменой насосов на большую производительность. В связи с плоским рельефом местности большой протяженностью самотечной сети предусматривается строительство 12 канализационных насосных станций. Стоки самотечной сетью поступают в приемные резервуары насосных, затем насосами перекачиваются по напорным коллекторам с последующим сбросом в главную насосную. Из главной насосной стоки по двум напорным сетям поступают на очистные сооружения.

Очистные сооружения принимают стоки от объектов ст.Васюринской, пос.ж/д станции Васюринская и пос.СКЗСО ВНИИЛР.

Строительство очистных сооружений расчетной производительности в пос.ж/д Редутский со сбросом очищенных сточных вод на поля фильтрации.

Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки: механическая;биологическая;доочистка.

Предусматривается полная биологическая очистка сточных вод с доочисткой на песчаных фильтрах с последующим сбросом в реку 1-ые Кочеты.

В прогнозный состав сточных вод входят:

1. Загрязнения сточных вод от населения

Расчетное количество загрязнений сточных вод от населения на расчётный срок приведено в таблице 14.

2. Загрязнения промышленных сточных вод

Концентрация загрязнений сточных вод от промышленных предприятий на стадии проектирования ОСК, принимается по анализам, представленным промпредприятиями.

Таблица 14.

| №п | Наименование ингредиентов |  |  | К-во загрязнений, |  |  | К-во населения, |  |  |  |  | К-во загрязнений, кг/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сут. на 1 чел. |  |  | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От канализованных районов |  | От неканализованных районов | В канализованных районах |  | В неканализованных районах |  |  | От канализованных районов | От неканализованных районов |  |
| ст. Васюринская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества |  |  | 65 |  | 21,5 | 18,15 |  |  |  |  | 1179,8 |  |  |
| 2 | БПКполн. неосветленных сточных вод |  |  | 75 |  | 24,8 |  |  |  |  |  | 1361,3 |  |  |
| 3 | БПКполн. осветленных сточных вод |  |  | 40 |  | 13,2 |  |  |  |  |  | 726,0 |  |  |
| 4 | Азот аммонийных солей |  |  | 8 |  | 2,64 |  |  |  |  |  | 145,2 |  |  |
| 5 | Фосфаты (Р2О5) |  |  | 3,3 |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 59,9 |  |  |
| 6 | Хлориды (Сl) |  |  | 9 |  | 3 |  |  |  |  |  | 163,4 |  |  |
| 7 | Поверхностно-активные вещества |  |  | 2,5 |  | 0,83 |  |  |  |  |  | 45,4 |  |  |
| пос. ж-д ст. Васюринская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Взвешенные вещества | 65 |  | 21,5 |  |  | 0,149 |  |  | 9,7 |  |  |  |
| 2 |  | БПКполн. неосветленных сточных вод | 75 |  | 24,8 |  |  |  |  |  | 11,2 |  |  |  |
| 3 |  | БПКполн. осветленных сточных вод | 40 |  | 13,2 |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
| 4 |  | Азот аммонийных солей | 8 |  | 2,64 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 5 |  | Фосфаты (Р2О5) | 3,3 |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |
| 6 |  | Хлориды (Сl) | 9 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1,34 |  |  |  |
| 7 |  | Поверхностно-активные вещества | 2,5 |  | 0,83 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |

| пос. ж/д разъезда Редутский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества |  | 65 | 21,5 |  |  | 0,01 |  |  | 0,7 |  |
| 2 | БПКполн. неосветленных сточных вод |  | 75 | 24,8 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 3 | БПКполн. осветленных сточных вод |  | 40 | 13,2 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 4 | Азот аммонийных солей |  | 8 | 2,64 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 5 | Фосфаты (Р2О5) |  | 3,3 | 1,1 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
| 6 | Хлориды (Сl) |  | 9 | 3 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 7 | Поверхностно-активные вещества |  | 2,5 | 0,83 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
| пос. Северо-Кавказской ЗОС ВНИИЛР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Взвешенные вещества | 65 |  | 21,5 | 0,081 |  |  |  | 5,3 |  |
| 2 |  | БПКполн. неосветленных сточных вод | 75 |  | 24,8 |  |  |  |  | 6,1 |  |
| 3 |  | БПКполн. осветленных сточных вод | 40 |  | 13,2 |  |  |  |  | 3,2 |  |
| 4 |  | Азот аммонийных солей | 8 |  | 2,64 |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 5 |  | Фосфаты (Р2О5) | 3,3 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,3 |  |
| 6 |  | Хлориды (Сl) | 9 |  | 3 |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 7 |  | Поверхностно-активные вещества | 2,5 |  | 0,83 |  |  |  |  | 0,2 |  |

8.5. Характеристика   поверхностных стоков с территории  населенных пунктов  Васюринского сельского поселения

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Васюринского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных  пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений, и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по

открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки, очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Вся территория в проектируемых границах разбита на 5 водосборных бассейнов. Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Общий расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах генерального плана Васюринского сельского поселения составляет 14464.4 л/сек га., в том числе по бассейнам:

№1 - ст. Васюринская -  11850.5 л/сек га;

№2 – промзона ст. Васюринской -  2502.5 л/сек га;

№3 – п. Редутский -  16.2 л/сек га;

№4 – ОС ВНИИЛР -  46.0 л/сек га;

№5 – ж/д ст. Васюринская -  49.2 л/сек га.

Проектом предусмотрено устройство очистных сооружений дождевой канализации.

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Основными водоприемниками водостоков являются река 1-ая Кочеты, балки Первая и Сухая, Краснодарское водохранилище. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону реки и водохранилища.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В станице Васюринской водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″ и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек "Свирь".

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки, расчистку дна реки, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

# 8.5.1. Качественная характеристика поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий[39].

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий различны и зависят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности процесса весеннего снеготаяния.

Количество загрязняющих веществ, выносимых с селитебных территорий поверхностным стоком, определяется плотностью населения, уровнем благоустройства территорий, видом поверхностного покрова, интенсивностью движения транспорта, частотой уборки улиц, а также наличием промышленных предприятий и количеством выбросов в атмосферу.

Концентрация основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе стекания дождевых вод. Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего наблюдается их интенсивное снижение.

Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, выпадающих в

холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе площади стока и притока талых вод с прилегающих незастроенных территорий.

Сток поливомоечных вод отличается относительно стабильным составом и высокими концентрациями примесей.

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося на селитебных территориях, являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и другой техники. Специфические загрязняющие компоненты выносятся поверхностным стоком, как правило, с территорий промышленных зон или попадают в него из приземной атмосферы.

Загрязняющие вещества, присутствующие в поверхностном стоке селитебных территорий, можно классифицировать как:

минеральные и органические примеси естественного происхождения, образующиеся в

результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные вещества;

вещества техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых

металлов, СПАВ и другие компоненты, перечень которых зависит от профиля пред-

приятий местной промышленности;

бактериальные загрязнения, поступающие в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии территории и канализационных сетей.

Учитывая многообразие факторов, влияющих на формирование поверхностных сточ-

ных вод, характер и степень их загрязнения минеральными и органическими компонентами различного происхождения, в качестве приоритетных показателей, на которые следует ориентироваться при выборе технологической схемы очистки поверхностного стока с селитебных территорий, необходимыми и достаточными являются такие обобщенные показатели качества воды, как содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов и значение показателей БПК20 и ХПК, суммарно характеризующие присутствие легко- и трудноокисляемых органических соединений.

Специфические загрязняющие компоненты в составе поверхностного стока с селитеб-

ных территорий, которые подлежат удалению в процессе очистки (например, СПАВ,

соли тяжелых металлов, биогенные элементы), являются, как правило, результатом

техногенного загрязнения или неудовлетворительного санитарно-технического состояния поверхности водосбора. Поэтому их следует включать в перечень приоритетных показателей только по данным натурных исследований после изучения причин, обусловливающих их присутствие.

Поверхностный сток с территории промышленных предприятий имеет, как правило, более сложный состав и определяется характером основных технологических процессов, а концентрация примесей зависит от вида поверхности водосбора, санитарно-технического состояния и режима уборки территории, эффективности работы систем газо- и пылеулавливания, организации складирования и транспортирования сырья, промежуточных и готовых продуктов, а также отходов производства.

На крупных предприятиях, включающих различные производства, поверхностный сток с отдельных территорий по составу примесей может заметно отличаться от стока с других участков и общего стока, что должно учитываться при разработке технологии очистки и

схемы его отведения.

В зависимости от состава примесей, накапливающихся на промышленных площадках и смываемых поверхностным стоком, промышленные предприятия и отдельные их территории можно разделить на две группы.

К первой группе относятся предприятия и производства, сток с территории которых

при выполнении требований по упорядочению источников его загрязнения, изложен-

ных в настоящем проекте, по составу примесей близок к поверхностному стоку с сели-

тебных территорий и не содержит специфических веществ с токсичными свойствами. Основными примесями, содержащимися в стоке с территории предприятий первой группы, являются грубодисперсные примеси, нефтепродукты, сорбированные главным образом на взвешенных веществах, минеральные соли и органические примеси естественного происхождения. К первой группе относятся предприятия черной металлургии (за исключением коксохимического производства), машино- и приборостроительной, электротехнической, угольной, нефтяной, легкой, хлебопекарной, молочной, пищевой промышленности, серной и содовой подотраслей химической промышленности, энергетики, автотранспортные предприятия, речные порты, ремонтные заводы, а также отдельные производства нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и дру-

гих предприятий, на территорию которых не попадают специфические загрязняющие ве-

щества.

Для Васюринского СП это действующие предприятия :

Таблица 15.

| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
| --- | --- |
| 78 | # ООО «Раздолье» |
| 79 | # МП «Родник» |
| 80 | МУ РЭП |
| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
| 86 | Склады (продовольственные) |
| 87 | Холодильник |
| 88 | Мельница, хлебопекарня ОАО «Племзавод им. Чапаева» производительностью 2т/смену |
| 89 | Маслобойня ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 90 | КМО, мехотряд ОАО «Племзавод им Чапаева» |
| 91 | Механические мастерские ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 92 | Строительная бригада ОАО «Племзавод им Чапаева» |
| 93 | Склад (непродовольственный) |
| 94 | Склады (стройматериалы) |
| 95 | Автогараж ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 96 | ООО Инвестиционно-строительная компания «Будмар» |
| 97 | МПК «Васюринское»-гаражи |
| 98 | ПМК-25 |
| 99 | Прирельсовый склад |
| 100 | ЗАО «Краспромлес» |
| 101 | Нефтебаза ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 102 | Малое предприятие по изготовлению металлоизделий (Крайнов) |
| 103 | # Полевой стан бригады №6 |
| 105 | Зерносклад ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 106 | Зерносклад ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 108 | Карьер кирпичного завода |
| 114 | Башня сотовой связи (МТС) |
| 115 | Пожарная часть на 3 автомашины (ГО ЧС) |
| 116 | Железнодорожная станция |
| 117 | Автостанция - павильон "Подарки" |
| 118 | Очистные сооружения 1400м3 /сутки |
| 120 | Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС) |
| 121 | ОАО «Динскаярайгаз» (газовый участок) |
| 122 | «Кубаньэнерго» Динской район распределительных сетей |
| 124 | Трансформаторная подстанция «Васюринская» 35/10 кВ |
| 125 | Трансформаторная подстанция «ЖБИ» 35/10 кВ |
| 127 | АЗС ОАО «Племзавод им Чапаева» |
| 128 | Ремонт автотранспортных средств |
| 129 | Автоколонна |
| 130 | Гаражи для хранения индивидуальных машин |
| 131 | АЗС (стационарная) ООО «Астраханьгазпром» на 250 заправок/сутки |
| 123 | Центральная котельная |
| Территория поселения |  |
|  | Бригада №5 |
|  | Бригада №1 |
| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
|  | Рыбопитомник |
|  | Бригада №2 |
|  | Бригада №3 |
|  | Бригада №4 |

Ко второй группе относятся предприятия, на которых по условиям производства не представляется возможным в полной мере исключить поступление в поверхностный сток специфических веществ с токсичными свойствами или значительных количеств органических веществ, обусловливающих высокие значения показателей ХПК и БПК20 стока. Ко второй группе относятся предприятия цветной металлургии, обработки цветных металлов, коксохимического производства, бытовой химии, химической, лесохимической, целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и микробиологической промышленности, кожевенно-сырьевые и кожевенные заводы, мясокомбинаты, шпалопропиточные заводы, аэропорты, производства химической и электрохимической обработки поверхностей металлов (гальванические производства), окрасочные производства, производства синтетических моющих средств (СМС) и др.

Для ст. Васюринской это предприятия (из действующих):

Таблица 16.

| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
| --- | --- |
| 84 | СТФ №2 ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 104 | # МТФ №1 |
| 107 | Кирпичный завод ОАО «Племзавод им.Чапаева» |
| 109 | ПТФ |
| 110 | МТФ № 4 |
| 112 | Свалка мусора |
| 113 | Скотомогильник |
| Территория поселения |  |
|  | МФ№6 |
|  | МТФ №2 |
|  | Химсклад |
|  | МТФ №5 |
|  | МФ№7 |
|  | МФ№7а |
|  | СФ№1 |

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке селитебных территорий и промышленных площадок, отводимом по коллекторной сети на очистные сооружения или в водные объекты, рекомендуется принимать по данным натурных исследований. При этом определение средних значений показателей выполняют путем статистической обработки данных химического анализа, исходя из предположения нормального (или логарифмически нормального) распределения случайных изменений качественного состава воды.

При отсутствии результатов анализа концентрации загрязняющих веществ в поверхно-

стном стоке, отводимом на очистку, допускается принимать по аналогам (селитебные

территории должны располагаться в близких природно-климатических районах, а пред-

приятия, помимо этого, должны иметь схожую технологию производства).

8.5.2. Количественная характеристика поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки

дорожных покрытий, определяется по формуле:

Wг = Wд + Wт + Wм,

где Wд , Wт и Wм − среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3.

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

Wд = 10hдYд F;

Wт = 10hтYт F;

где F − общая площадь стока, га;

hд − слой осадков, мм, за теплый период года, по табл. 2 СНиП 23-01−99;

hт − слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется

по табл. 1 СНиП 23-01−99;

Yд и Yт − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Yд для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности, а для небольших поселений составляет 0,35.

При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Yд находится как средневзвешенная величина для  всей  площади  стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:

для водонепроницаемых покрытий 0,6−0,8;

для грунтовых поверхностей − 0,2;

для газонов − 0,1.

При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока Yт с селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5−0,7.

Общий годовой объем поливомоечных вод Wм, м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

Wм = 10m 10-3 k Fм Yм,

где т − удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2−1,5 л/м2 на одну мойку);

k − среднее количество моек в году;

Fм − площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

Yм − коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5)

Расчёт среднегодового объема поверхностных сточных вод приводится в таблице 17.

Таблица 17.

8.5.3. Определение среднегодового объема выноса загрязняющих веществ поверхностными сточными водами

Вынос естественных примесей с дождевым стоком с селитебных территорий для укрупненных расчетов в первом приближении осуществляется по следующей формуле[39]:

Wroд = F * N * К * 10-3, т/год

где :

F  - площадь водосбора ст. Васюринской, га;

N – удельный вынос, кг/(га×год)

К – поправочный коэффициент. Для малых и средних поселений со старой малоэтажной застройкой и недостаточным уровнем благоустройства удельный вынос взвешенных веществ следует принимать с К=1,2. По остальным показателям для малых, средних и крупных поселений, селитебная плотность которых значительно отличается от

величины 100 чел/га, следует вводить поправочный коэффициент, равный П/100, где П – селитебная плотность населения рассматриваемого объекта.

Прогнозный расчет поверхностного стока приводится в табл.18.

Таблица 18.

| Загрязняющие компоненты | Удельный вынос, кг/(га×год) |  | поправочный коэффициент К |  | площадь водосбора, га |  | вынос, т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Васюринская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 2500 |  | 1,2 |  | 1164,17 |  | 3492,51 |  |  |
| Органические вещества по показателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХПК | 1000 |  | 0,24435 |  | 1164,17 |  | 284,5 |  |  |
| БПК20 | 140 |  | 0,24435 |  | 1164,17 |  | 39,8 |  |  |
| Нефтепродукты | 40 |  | 0,24435 |  | 1164,17 |  | 11,4 |  |  |
| Биогенные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соединения азота | 6 |  | 0,24435 |  | 1164,17 |  | 1,7 |  |  |
| соединения фосфора | 1,5 |  | 0,24435 |  | 1164,17 |  | 0,43 |  |  |
| Минеральные соли | 400 |  | 0,24435 |  | 1164,17 |  | 113,8 |  |  |
| пос. ж-д ст. Васюринская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества |  | 2500 |  | 1,2 |  | 5 |  | 15 |  |
| Органические вещества по показателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХПК |  | 1000 |  | 0,41389 |  | 5 |  | 2,1 |  |
| БПК20 |  | 140 |  | 0,41389 |  | 5 |  | 0,290 |  |
| Нефтепродукты |  | 40 |  | 0,41389 |  | 5 |  | 0,083 |  |
| Биогенные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соединения азота |  | 6 |  | 0,41389 |  | 5 |  | 0,012 |  |
| соединения фосфора |  | 1,5 |  | 0,41389 |  | 5 |  | 0,003 |  |
| Минеральные соли |  | 400 |  | 0,41389 |  | 5 |  | 0,8 |  |

| пос. ж/д разъезда Редутский |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 2500 | 1,2 | 2,2 | 6,6 |  |
| Органические вещества по показателям: |  |  |  |  |  |
| ХПК | 1000 | 0,0625 | 2,2 | 0,1 |  |
| БПК20 | 140 | 0,0625 | 2,2 | 0,02 |  |
| Нефтепродукты | 40 | 0,0625 | 2,2 | 0,01 |  |
| Биогенные элементы: |  |  |  |  |  |
| соединения азота | 6 | 0,0625 | 2,2 | 0,001 |  |
| соединения фосфора | 1,5 | 0,0625 | 2,2 | 0,000 |  |
| Минеральные соли | 400 | 0,0625 | 2,2 | 0,1 |  |
| пос. Северо-Кавказской ЗОС ВНИИЛР |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 2500 | 1,2 | 1,7 | 5,1 |  |
| Органические вещества по показателям: |  |  |  |  |  |
| ХПК | 1000 | 0,57857 | 1,7 | 1,0 |  |
| БПК20 | 140 | 0,57857 | 1,7 | 0,1 |  |
| Нефтепродукты | 40 | 0,57857 | 1,7 | 0,04 |  |
| Биогенные элементы: |  |  |  |  |  |
| соединения азота | 6 | 0,57857 | 1,7 | 0,006 |  |
| соединения фосфора | 1,5 | 0,57857 | 1,7 | 0,001 |  |
| Минеральные соли | 400 | 0,57857 | 1,7 | 0,4 |  |

Для последующей стадии проектирования примерный состав поверхностного стока для различных участков водосборных поверхностей селитебных территорий приведен в табл. 19.

Таблица 19.

| Площадь стока | Дождевой сток |  |  | Талый сток |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | взвешенные вещества, мг/дм3 | БПК20, мг/дм3 | нефте-продукты, мг/дм3 | взвешенные вещества, мг/дм3 | БПК20, мг/дм3 | нефте-продукты, мг/дм3 |
| Участки селитебной территории с высоким уровнем благоустройства и регулярной механизированной уборкой дорожных покрытий (центральная часть ст. Васюринской с административными зданиями, торговыми и учебными центрами) | 400 | 40 | 8 | 2000 | 70 | 20 |
| Современная жилая застройка | 650 | 60 | 12 | 2500 | 100 | 20 |
| Магистральные улицы с интенсивным движением транспорта | 1000 | 80 | 20 | 3000 | 120 | 25 |
| Территории, прилегающие к промышленным предприятиям | 2000 | 90 | 18 | 4000 | 150 | 25 |
| Кровли зданий и сооружений | < 20 | < 10 | 0,01−0,7 | < 20 | < 10 | 0,01−0,7 |
| Территории с преобладанием индивидуальной жилой застройки; газоны и зеленые насаждения | 300 | 60 | < 1 | 1500 | 100 | < 1 |

Наиболее загрязненным по всем показателям является талый сток, который по значению показателя БПК20 приближается к неочищенным хозяйственно-бытовым сточным водам.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77 ст. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость, где дождевые стоки отстаиваются в течение 1-2 сут. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации, а именно:

- условно чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных

вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

9.   Система зеленых насаждений.

Цель разработки раздела - оценить систему зеленых насаждений проекта генерального плана Васюринского сельского поселения как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса сельского поселения и охраны окружающей среды. Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее проветривание территорий, оздоровление его воздушного бассейна и являются местами отдыха жителей.

Озеленение поселения является сложной системой,   включающей в себя участки озеленения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары); участки  озеленения  ограниченного  пользования  (придомовые,  школьных  и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно-бытовых учреждений); участки  специального  назначения (технические  зоны, уличное озеленение,  санитарно-защитные зоны, производственные, питомники и кладбища).

Определение и характеристики основных элементов системы озеленения общего пользования и специального назначения приводятся ниже.

Парк - многофункциональная или специализированная озелененная территория размером не менее 2 га, с развитой системой благоустройства и рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

Сад - озелененная территория размером от 3,0 до 10,0 га с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная для кратковременного отдыха населения, преимущественно для детей и людей пожилого возраста.

Бульвар - озелененная территория линейной формы размером не менее 0,5 га (с минимальной шириной бульвара не менее 15 м), предназначенная для массового пешеходного движения, прогулок, кратковременного отдыха, связанная с линейными планировочными элементами поселения: улицами, бульварами.

Сквер - компактная озелененная территория размером от 0,15 га и предназначенная для повседневного кратковременного отдыха населения.

Озелененные полосы вдоль улиц и дорог - территории специального назначения, предназначенные для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта.

Питомник - озелененная территория специального назначения, предназначенная для выращивания посадочного материала для озеленения ст. Васюринской, уровень озелененности достигает 95%.

Кладбище - озелененная территория специального назначения, выполняющая роль ритуального парка поселения. Кладбища должны находиться вне жилых и общественных территорий, расстояние от кладбища до ближайших жилых и общественных зданий должно быть не менее 300 м.

Технические зоны (инженерных сетей и др.) - озелененные территории специального назначения, выполняющие охранные функции с ограничением хозяйственной деятельности.

Санитарные полосы отчуждения создаются для магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов), транспортных коммуникаций (автодорог республиканского значения, железных дорог), высоковольтных линий.

9.1. Градостроительная, экологическая и эстетическая роль зеленых насаждений в формировании среды сельских поселений.

Зеленые насаждения являются органичной частью сельской планировочной структуры и выполняют в ней определенные, весьма важные функции: санитарно-гигиеническую; декоративно-планировочную; рекреационную. Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений связаны с очищением воздуха населенного пункта от пыли и загрязняющихгазообразных веществ, с ветрозащитной ролью, с фитонцидным действием, с теплорегулирующим фактором, с влиянием на влажность воздуха, с шумозащитной ролью.  Защитные примагистральные полосы из пылезадерживающих пород деревьев в облиственном состоянии являются активным средством снижения содержания пыли и газов.  Газозащитная роль зеленых насаждений во многом зависит от степени газоустойчивости пород. Классификация древесно-кустарниковых пород по степени газоустойчивости приведена в таблице 20.

|  |  | Таблица 20. |
| --- | --- | --- |
| Устойчивые | Сравнительно устойчивые | Слабо устойчивые |
| Бирючина обыкновенная Вяз: гладкий, шершавый, мелколистный Дуб черешчатый Ива древовидная Клен ясенелистныЙ Осина Ольха черная Тополь: амурский, бальзамический, канадский, пирамидальный, черный Яблоня сибирская Ясень зеленый Ясень пенсильванский Акация желтая Боярышник обыкновенный Бузина красная Вишня дикая Дерен: белый, кроваво-красный, сибирский Жимолость татарская Ирга яйцевидная Калина обыкновенная Кизильник обыкновенный Лох серебристый Можжевельник виргин-ский, казацкий,сибирский Облепиха Розы: собачья, колючая, многоцветковая, морщи-нистая Сирень обыкновенная Смородина альпийская и золотистая Спирея: Вагутта, Бумаль-да, калинолистная Туя западная Чубушник | Береза бородавчатая Ель Энгельмана Ель колючая Липа мелколистная Лиственница европейская Рябина обыкновенная Тополь белый Ива корзиночная Клен татарский Черемуха Маака | Каштан конский Клен остролистный Липа крупнолистная Лиственница сибирская Ясень маньчжурский Ясень обыкновенный Арония черноплодная Сирень венгерская Черемуха виргинская Черемуха обыкновенная |

Сочетание посадок деревьев и кустарников обеспечивает наиболее оптимальные условия для населения как при нахождении в домах, так и на открытой территории. Такое сочетание особенно рекомендуется для застройки, ориентированной на восток – перспективные районы застройки ст. Васюринской.

Зеленые насаждения повышают влажность воздуха как внутри своих территорий, так и на прилегающих открытых пространствах. За 1 год лес испаряет 20 - 30% атмосферных осадков. За вегетационный сезон 1 м2 газона испаряет от 500 до 700 л воды. Установлено, что влажность воздуха может повышаться до 30% в зоне, отстоящей от лесного массива до 500 м. Даже неширокая древесно-кустарниковая полоса (10,5 м) уже на расстоянии 600 м увеличивает влажность воздуха на 8% по сравнению с открытой площадью. Зеленые насаждения в перспективных жилых районах играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источниками шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5 - 10%. Кроны лиственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуковой энергии. Хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной на
участке шириной в 30 - 40 м могут снижать уровни шума на 17 - 23 дБА, а небольшие скверы и внутриквартальные посадки с редкими деревьями на 4 - 7 дБА. Наличие травяного покрова также способствует снижению уровня шума. Сочетание зеленых насаждений с жилой застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха населения. Система внутрирайонного отдыха рассчитана непосредственно на жителей квартала, групп жилых домов, микрорайона и района. Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Обеспеченность дворовыми зелеными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с нормативными требованиями .

Система отдыха среди зеленых насаждений общего пользования рассчитывается на жителей жилого района или поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.

Являясь неотъемлемой частью общей планировочной структуры озеленение несет на

себе следующие функции:

- общего пользования (парк, зона отдыха);

- ограниченного пользования (участки производственных, общественных и жилых зданий);

- специального назначения (санитарно и шумозащитные зоны, ветрозащитные полосы).

9.2.   Анализ существующего состояния и перспективного развития зеленых насаждений.

Территория Васюринского сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Станица находится в зоне умеренного увлажнения. Сумма осадков за год составляет  610 мм. Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет более 190 дней. Почвенно-климатические условия  благоприятны для произрастания широкого ассортимента лиственных и хвойных древесно-кустарниковых пород.

В настоящее время зеленый фонд станицы представлен парком в центральной части станицы, сквером в юго-западной части станицы, растительностью по берегам Краснодарского водохранилища, плодово-ягодными садами на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленением улиц, дорог.

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом, наряду с существующими, входят проектируемые парки и скверы в жилых районах, зеленые зоны отдыха и лесопарковая зона на берегу Кубанского водохранилища, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Краснодарского водохранилища проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание озелененных зон отдыха.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников.

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и

художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеоб-

разный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодорог общего пользования, от производственных дорог.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному

назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к поч-

ве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

В формировании зеленых насаждений ст. Васюринской учтены микроклиматические условия среды проживания, необходимость защиты от перегрева, а также от суховеев, холодных ветров.

Историко-ландшафтных объектов на территории Васюринского СП нет.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1996 г. N 591-р «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий побережий Черного и Азовского морей, имеющих федеральное значение» государственное опытное лесоохотничье хозяйство "Кубаньохота" имеет статус особо охраняе-

мой территории федерального значения.

В соответствии с Постановлением Главы администрации Краснодарского края от 2 декабря 1999 г. №852 «Об упорядочении пользования охотничьими угодьями на территории Краснодарского края» (в ред. от 04.02.2000) на территории Краснодарского края государственному опытному лесоохотничьему хозяйству "Кубаньохота" предоставлены в  пользование для нужд охотничьего хозяйства семь участков, в том числе Краснодарский охотучасток.

Часть территории Краснодарского охотучастка примыкает к территории сельского поселения, в пойме реки Кубань.

На территории поселения в границах рассматриваемого генплана ООПТ нет.

Граница Краснодарского охотучастка разработана и установлена Постановлением Главы администрации Краснодарского края от 2 декабря 1999 г. №852 «Об упорядочении пользования охотничьими угодьями на территории Краснодарского края» (в ред. от 04.02.2000).

Фактически территория охотучастка администрацией станицы не используется, т.к находится вне пределов территории станицы, на водной части Краснодарского водохранилища. Состояние территории охотучастка – акватория водохранилища.

К территориям, где возможны ограничения для ведения градостроительной и иной хозяйственной деятельности, связанные с охраной животного мира на территории Краснодарского края относятся:

- водно-болотные угодья международного значения;

- орнитологические территории международного значения;

- государственные зоологические заказники федерального и регионального значения;

- пути миграции перелетных птиц и кочующих животных;

- производственные охотучастки государственного опытного лесоохотничьего хозяйства "Кубаньохота".

В связи с тем, что юридический статус территорий охотучастков в законодательстве не прописан, режим их охраны не определен. Рекомендуется соблюдать ограничения предусмотренные режимом охраны зоологических заказников:

на территории охотучастка могут быть полностью или частично, постоянно или временно (в том числе в определенное время года) запрещены или ограничены:

- распашка земель;

- рубки главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, добывание морских млекопитающих и водных беспозвоночных, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого - разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- сплав леса;

- взрывные работы;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и

- воспроизводству природных комплексов и объектов.

Карта-схема территории Краснодарского охотучастка приводится на рис.2.

9.3. Рекомендации по улучшению структуры и состояния существующих зеленых насаждений.

Как правило, в условиях среды поселения зеленые насаждения, даже в составе круп-

ных лесопарковых массивов, находятся в состоянии деградации той или иной степени, так как постоянно подвергаются воздействию антропо- и техногенных факторов. В условиях исторической застройки жилых районов, как правило, от 20 до 50% зеленых насаждений полностью или частично деградированы при полном отсутствии травяного покрова. Поэтому для улучшения санитарно-гигиенических и декоративных характери-

стик существующих зеленых насаждений, а также для обеспечения возможно оптимального ингаляционного режима в условиях старой застройки, необходимо разрабатывать реконструктивные и реабилитационные мероприятия. В качестве основных мероприятий на стадии проекта планировки жилого района рекомендуется следующее: санитарным рубкам следует подвергать древесно-кустарниковые массивы, находящиеся в аварийном состоянии. В условиях реконструкции жилого района санитарные рубки следует также проводить с целью осветления загущенных придомовых посадок на расстоянии до 5 метров от домов; восстановление растительного покрова в местах

сильной деградации зеленых насаждений; целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию

антропо- и техногенных факторов.

9.4. Прогнозная оценка состояния зеленых насаждений.

Важной позицией при разработке рабочей документации по застройке жилых районов, является определение соотношения между минимально необходимым процентом озеленения жилого района и максимально возможным при соблюдении нормативных требований.

Подбор пород на последующей стадии проектирования проводится с учетом экологи-

ческих требований застройки района (см.табл.20).

Озеленение жилой и общественной застройки (озелененные территории ограничен-

ного пользования) следует проектировать в соответствии с данными таблицы 21.

Таблица 21.

Расчетные показатели озелененных участков жилой и общественной застройки

| Территории (участки) объектов нормирования | Уровень озеленения (максимальная площадь озеленения), % от общей площади объекта | Минимальная норма озеленения, м2/жителя |
| --- | --- | --- |
| Придомовая | 60 | 5,0-7,0 |
| Детских садов-яслей | 50 | 0,7-1,2 |
| Школ | 40 | 0,9-1,5 |
| Лечебных учреждений | 50 | 1,2 |
| Культурно-просветительных учреждений | 60 | 0,8 |

Вокруг промышленных предприятий, размещенных на территории существующих жи-

лых районов и граничащих с жилыми районами, должны быть предусмотрены санитарно-защитные зоны.

Минимальный уровень озеленения санитарно-защитных зон следует принимать не менее 60% при ширине СЗЗ до 100 м(для предприятий IV и V классов) и не менее 50%  для предприятий II и III классов [9].
Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. Организация озеленения промышленных объектов определяется особенностями функционально-технологического назначения каждого из них.

Площадь участков озеленения в пределах площадки предприятия ориентировочно следует определять из расчета 3 м2 на работающего. Предельный уровень озеленения должен составлять от 10-15% от производственной территории. Ширина санитарно-защитных полос для осаждения аэрозолей выбросов должна составлять 22 -25 м, в пределах полосы должно быть 7-10 рядов деревьев и кустарников.

В зеленых зонах учебных заведений должны быть созданы условия для отдыха уча-

щихся, и, в первую очередь, широкая сеть спортивных площадок и спортивных соору-

жений. Площадь озеленения участков школ должна составлять 40% площади  участка. Зеленые насаждения детских садов - яслей включают в себя газоны, посадки деревьев и кустарников, цветники. Общая площадь зеленых насаждений детских садов-яслей должка составлять 50% от всей территории участка, в том числе цветники должны со-

ставлять 1%.

9.5. Нормируемые показатели озеленения в функционально-планировочной организации жилой застройки.

При проектировании планировки и застройки жилого района нормируются: удельный вес озелененных территорий различного назначения (уровень озелененности территории застройки) в границах территории жилого района должен быть не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона; показатель обеспеченности жителей озелененными территориями - не менее 12 м2/чел., в том числе зеленых насаждений общего пользования - не менее 6 м2. Данные показатели выдерживаются на перспективу развития в ст. Васюринской.  В случае примыкания жилого района к общепоселковым зеленым массивам возможна организация части их территории для обеспечения потребности населения жилого района в озелененных территориях общего пользования, но не далее, чем в 15-минутной доступности.

На озелененных территориях общего пользования нормируются: соотношение   территорий   общего   пользования,   занятых   зелеными   насаждениями   и элементами

благоустройства, при этом норма озеленения на 1 человека - 6 м2/чел.

На озелененных территориях ограниченного пользования нормируются: уровень озелененности территории объектов, при этом норма озеленения на одного человека   5-7 м2/ чел.

9.6.  Основные приемы организации зеленых насаждений.

Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве зеленых насаждений жилого района являются: аллейные и рядовые посадки деревьев; группы (куртины); живые изгороди; одиночные посадки (солитеры) на газоне.

10.   Санитарная очистка территории.

Цель разработки раздела – определение инженерно-экологических условий к "Генеральному плану Васюринского сельского поселения", позволяющих обеспечить нормативный уровень санитарно-гигиенического состояния станицы, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека путем  внедрения современных малоотходных и безотходных технологий в процессе производства; минимизации их объема и снижения их опасности при первичной обработке; возможность использования полупродуктов и отходов основных цехов предприятий в качестве вторичного сырья в производственных циклах вспомогательных цехов или на специальных предприятиях по переработке; предупреждения их рассеивания или потерь в процессе перегрузки, транспортировки и промежуточного складирования.
 Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.
Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.
Степень (класс) опасности отходов определяется в соответствии с действующими нормативными документами[14,19,20,29,30,34] расчетным и экспериментальным путем.
Допускается временное складирование отходов производства и потребления, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях.
Различают следующие основные способы складирования отходов:
- временное хранение на производственных территориях на открытых площадках (на территории Васюринского СП применяется) или в специальных помещениях (в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах и др.);
- временное складирование на производственных территориях основных вспомогательных (дочерних) предприятий по переработке и обезвреживанию отходов (в амбарах, хранилищах, накопителях);
- складирование вне производственной территории - на усовершенствованных полигонах промышленных отходов – в поселении не применяется;
- складирование на площадках для обезвоживания илового осадка от очистных сооружений - на территории поселения не применяется.
Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в "Проектах нормативов

образования отходов и лимитов на их размещение"(ПНООЛР) промышленных предприятий и цели разработки которых состоят в: инвентаризации отходов предприятия; определении нормативных количеств отходов; предельных объёмов размещения отходов. Задачи ПНООЛР состоят в: а) стабилизации и снижении уровня загрязнения окружающей среды, связанного с отходами; б) экономии природных ресурсов путем повторного использования и рециркуляции отходов; в) сбор, обработка и предоставление в установленном порядке данных для государственного статистического наблюдения в области обращения с отходами; г) назначении мероприятий по охране окружающей среды и здоровья людей от негативного влияния отходов при их образовании, сборе, перемещении, утилизации, размещении, захоронении и уничтожении.

Основой для решения проблем обезвреживания, захоронения и утилизации отходов является создание информационной базы по отходам и способам их переработки, частью которой являются ПНООЛР. Сбор и анализ информации об образовании и размещении отходов является приоритетным направлением в управлении промышленными отходами.

При деятельности, связанной с образованием отходов запрещаются: сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;  размещение опасных отходов на территориях, прилегающих к городским  и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека; захоронение опасных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных

минеральных ресурсов.

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых коммунальных отхо-

дов (код по [34] 910 000 00 00 00 0), относятся сопутствующие им выбросы в воздух не-

приятных запахов и газообразных веществ.

На территории Российской Федерации в хранилищах, накопителях, складах, могильниках, а также на полигонах, свалках и других объектах, принадлежащих предприятиям, накоплено свыше 1,9 млрд. т опасных отходов. Оценка ситуации позволяет сделать вывод о постоянном росте количества образующихся в стране отходов. При этом показатель использования и обезвреживания отходов снизился до 43,3%. В связи с нехваткой полигонов для складирования и захоронения отходов распространена практика их размещения в местах неорганизованного складирования (несанкционированных свалках), что представляет большую опасность для окружающей среды.

За 2004 г. в Южном Федеральном округе образовалось 14 млн. т отходов производства и потребления. Более 40% количества отходов производства и потребления, образовавшихся на территории ЮФО в 2004 г., приходится на Краснодарский край (в первую очередь, отходы многочисленных сахарных заводов), еще более трети – на две области: Ростовскую (угольная промышленность и энергетика) и Волгоградскую (химическая и металлургическая отрасли).

10.1. Существующее состояние и проектные решения

Свалка мусора в ст. Васюринской закрыта решением Роспотребнадзора, но, т.к решения по утилизации мусора на других полигонах не принято, продолжает принимать отходы поселения.

Характеристика свалки приводится в таблице 22. В настоящее время уборку территорий станицы, её санитарную очистку осуществляет МУП ЖКХ, базирующееся в станице. Вывоз ТБО – от индивидуальных домов безконтейнерный, мусоровозом по графику, от микрорайона многоэтажной застройки - контейнерный сбор и вывоз мусоровозом.

Существующая неорганизованная свалка мусора, расположенная севернее ст. Васюринской, у железной дороги, подлежит закрытию и рекультивации. Необходимо предусмотреть мусороперегрузочную станцию в юго-восточном направлении по хозяйственной дороге в сторону ст.Воронежской с последующим вывозом уплотненных ТБО на полигон ст.Динской - свалку МУП ЖКХ ст. Динской, расположенный на расстоянии 4,5 км от районного центра.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление  бытовых  отходов  предлагается  осуществлять  по  планово - регулярной системе, включающей в себя:

- Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Для вывоза смета при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, до-

рог, площадей предусматривается использование парка машин специализированного

назначения. Сбор смета в контейнеры для ТБО не рекомендуется.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации от благоустроенного жилищного фонда и

объектов инфраструктуры направляются на очистные сооружения. Вывоз жидких бытовых отходов, образующихся в районах неблагоустроенного жилищного фонда и отдельных неканализованных объектов, осуществляется вакуумными машинами по мере

накопления.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

Отходы собираются в мусоросборники, расположенные на площадках по внутренним

проездам жилой застройки, для обеспечения удобного подъезда мусоровозов, в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения: учреждений, магазинов, на территориях школ, рынков и т.п. Площадки для мусоросборников проектируются бетонированными изолированно от мест отдыха и отделяются зелеными насаждениями. При этом контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Таблица 22.

Площадки для установки сборников должны быть ограждены, иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, быть удобны в от

ношении их уборки и мойки. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др.

10. 2. Расчет основных показателей системы санитарной очистки.

Состав и содержание основных показателей:  объемы и виды образующихся отходов; потребность в мусоровозном транспорте для своевременного удаления отходов до мест их обезвреживания и переработки; выявление существующих и проектируемых мощностей по перегрузке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, наиболее

приближенных к проектируемому району.

В соответствии с исходной информацией и действующими нормами накопления отхо-

дов проводится расчет объемов образования муниципальных (твердых  бытовых отходов), в т. ч. по жилому сектору и по нежилым объектам.

Наряду с ТБО, в жилом секторе рассчитываются объемы образования крупногабарит-

ных отходов, система сбора и вывоза которых отлична от ТБО.

По результатам полученных расчетным путем объемов образования бытовых отходов определяется потребность в мусоросборниках для различных видов отходов, как для жилого фонда, так и для объектов общественного назначения, с учетом рекоменду-

емой периодичности вывоза отходов.

В соответствии с расчетными объемами образования бытовых отходов, видами мусоровозного транспорта и расстоянием перевозки отходов определяется потребность в мусоровозах (вместим. 7,5 м3) для удаления отходов из Васюринского сельского поселения до места обезвреживания и переработки с учетом перспектив развития объектов санитарной очистки.

10.3. Прогнозная оценка состояния санитарной очистки территории

Количество муниципальных отходов на расчётный срок генплана приводится в таблице 23 (согласно СНиП 2.07.01-89* приложение 11)

Таблица 23

| Наименование | Численность населения (площадь покрытий) | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. (на 1 м2) |  | Годовое накопление муниципальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | м3 | тонн | м3 |
| ст. Васюринская |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 18150 чел. | 0,3 | 1,4 | 5445,0 | 25410,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 18150 чел. | 0,015 | 0,075 | 272,3 | 1361,3 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 2169040 кв.м. | 0,005 | 0,008 | 10845,2 | 17352,3 |
| Итого: |  |  |  | 16562,5 | 44123,6 |

| пос. ж-д ст. Васюринская |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 149 чел. | 0,3 |  | 1,4 | 44,7 | 208,6 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 149 чел. | 0,015 |  | 0,075 | 2,2 | 11,2 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 10000 кв.м. | 0,005 |  | 0,008 | 50,0 | 80,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 96,9 | 299,8 |
| пос. ж/д разъезда Редутский |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 10 чел. | 0,3 |  | 1,4 | 3,0 | 14,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 10 чел. | 0,015 |  | 0,075 | 0,2 | 0,8 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 4400 кв.м. | 0,005 |  | 0,008 | 22,0 | 35,2 |
| Итого: |  |  |  |  | 25,2 | 50,0 |
| пос. Северо-Кавказской ЗОС ВНИИЛР |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 81 чел. |  | 0,3 | 1,4 | 24,3 | 113,4 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 81 чел. |  | 0,015 | 0,075 | 1,2 | 6,1 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 3400 кв.м. |  | 0,005 | 0,008 | 17,0 | 27,2 |
| Итого: |  |  |  |  | 42,5 | 146,7 |

Для установки на контейнерных площадках применяются несменяемые контейнеры емкостью 0,55; 0,75…1,10 м3. Их конструктивные показатели обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов.

Последующие расчеты произведены с учетом установки контейнеров вместимостью 0,75м3 по ГОСТ 12917-78 на обустроенных площадках в жилых зонах, возле общественных зданий и сооружений. Вывоз мусора из них необходимо производить не реже чем один раз в три дня.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-

накопителей емкостью 5,0м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере

заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бкон = Пгод t К1 / (365 V),

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t  =3 – периодичность удаления отходов, сут(КГО – 7).;

К1 = 1,25– коэффициент неравномерности отходов;

V  = 0,75 м3– вместимость контейнера.

Для определения списочного числа контейнеров Бкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и

крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице 24.

Таблица 24.

| Наименование | числ. | Общий | ТБО | КГО | Б кон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Васюринская | 18150 | 26771,3 | 25410,0 | 1361,3 | 348,1 | 6,53 |
| с К=1,1 |  |  |  |  | 383 | 8 |
| пос. ж-д ст. Васюринская | 149 | 219,8 | 208,6 | 11,2 | 2,9 | 0,05 |
| с К=1,1 |  |  |  |  | 4 | 1 |
| пос. ж/д разъезда Редутский | 10 | 14,8 | 14,0 | 0,8 | 0,2 | 0,00 |
| с К=1,1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| пос. Северо-Кавказской ЗОС ВНИИЛР | 81 | 119,5 | 113,4 | 6,1 | 1,6 | 0,03 |
| с К=1,1 |  |  |  |  | 2 | 1 |

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307   и   КамАЗ-53213  КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потреб-ность в технике.

Согласно разработанной программе «Отходы и экология» Динского района существующая неорганизованная свалка мусора, расположенная севернее ст. Васюринской, у железной дороги, подлежит закрытию и рекультивации. Предусмотрена мусороперегрузочная станция в юго-восточном направлении по дороге в сторону ст. Воронежской с последующим вывозом уплотненных ТБО на полигон ст.Динской.

При этом плечо вывоза отходов до мусороперегрузочной станции для станицы Васюринской составит ориентировочно 3,5 км.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 × Псут × Кисп),

где  Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р × Е,

где  Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где  Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета сбора и вывоза муниципальных отходов приводятся в таблице 25.

Таблица 25

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15,0 | 45,0 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 0,20 | 0,20 | 0,30 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Время на сбор, переезды и разгрузку, загрузку | час | Т | 2,5 | 2,5 | 3,2 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице 26.

Таблица 26.

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 3,5 |
| Из них по кварталам | км | Lкв | 2 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,44 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 4,00 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 60 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 25746 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 2 |

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.) и ТБО по заявкам предприятий, строительного мусора, отходов производства целесообразно применение еще и 1 бортовой машины.

Для вывоза смета при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смета в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

10.3.  Санитарная очистка территории от строительного мусора.

На стадии проектирования планировки перспективных районов необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилым районом территориях. Строительный мусор может вывозиться на полигон складирования муниципальных (бытовых) отходов.

10.4. Виды собираемых отходов. Свойства отходов.

Состав и свойства твердых бытовых отходов должны определяться согласно нормативных документов. Отбор проб проводят по сезонам года и по районам Васюринского СП на местах обезвреживания отходов. При исследовании твердых отходов обслуживающий персонал полигона определяет их морфологический и фракционный составы, среднюю плотность, влажность, химический состав и теплотворную способность. Данные показатели зависят от многочисленных факторов, например, степени благоустройства зданий - объектов образования отходов, вида топлива, применяемого для местного отопления, климата, местных условий, и индивидуальны для каждого населенного

пункта.

Под морфологическим составом отходов принято понимать содержание отдельных составляющих частей отходов, выраженное в процентах к их общей массе. Его определяют при естественном состоянии отходов. Для этого среднюю пробу бытовых отходов просеивают через сито с размерами ячеек 15x15 мм. Оставшиеся на сите непросеянные части разбирают вручную на отдельные компоненты.

Под фракционным составом бытовых отходов понимают содержание частей разного размера, выраженное в процентах к общей массе твердых отходов. Определяют фракционный состав последовательным просеиванием средних проб отходов на ситах с размером ячеек 300; 250; 200; 150; 100; 50; 30 и 20 мм и установлением морфологического состава на каждом сите.

Одним из основных параметров бытовых отходов является их средняя плотность. Ее

определяют в лабораторных условиях с помощью мерного металлического бака вместимостью 45 л. В такой бак отходы помещают в рыхлом состоянии и взвешивают. Среднюю плотность можно определять в мусоровозных контейнерных машинах путем взвешивания их в порожнем и груженом состояниях с учетом степени заполнения отходами контейнеров. Средняя плотность зависит от морфологического состава, средней плотности отдельных компонентов и влажности твердых отходов.

Важным показателем отходов является влажность. Показатели влажности учитываются при определении объема хранилища, его герметичности и характера защитного экрана, а также при выборе методов обезвреживания и использования отходов и регулирования биохимических процессов переработки бытового мусора. Для определения общей влажности твердых отходов из лабораторной пробы после предварительного дробления отбирают образец массой 50 -100 г и просушивают его при 105°С до постоянной массы. Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов (бумаги и пищевых отходов) и их влажности, а также от ус

ловий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадках или в закрытых помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

К основным химическим показателям, позволяющим оценивать отходы как материал

для компостирования, относятся зольность, содержание органического вещества, об-

щего, аммиачного и нитратного азота, общего фосфора и калия, кальция, углерода, клетчатки, хлоридов, сульфатов и реакция среды (рН).

Среди теплотехнических характеристик бытовых отходов можно выделить элементный

состав, отнесенный к рабочей массе сырых отходов (влажность, зольность, содержа-

ние азота, серы, углерода, водорода и кислорода), теплотворность и выход летучих веществ. Они определяются экспериментальным или расчетным путем. Теплотехнические показатели зависят от соотношения горючих компонентов (бумага, текстиль, кожа, резина, древесина, пластмасса, пищевые отходы) и негорючих (металл, стекло, камень, шлак, зола и пр.).

Ориентировочный предварительный морфологический состав отходов по Динскому району, предлагаемых к размещению на полигоне муниципальных отходов:

бумага – 30-35%

дерево – 20-25%

металл – 4-5%

стекло – 2-3%

резина – 1-2%

минеральные составляющие(камни, песок) – 6-8%

кости - 0,8-1%

пластмасса – 4-5%

прочие – 32-16%

Основная масса твердых бытовых отходов приходится на фракцию 300 мм, которая составляет 80-90% от общей массы отходов. Крупногабаритные предметы составляют 0,5-2,0% от общей массы отходов. Влажность твердых бытовых отходов колеблется по

времени года от 40 до 70%.

Ориентировочный предварительный химический состав состав отходов по Динскому району, предлагаемых к размещению на полигоне муниципальных отходов:

органические вещества – 50 –70%

зольность – 28-41%

углерод – 28-34%

азот - 0,8-1,0%

кальций -2,0-3,7%.

На полигон твердых бытовых отходов осуществляется так же прием твердых отходов

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. Прием трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов на рассматриваемый полигон не допускается.

10.5. Промышленные отходы.

Отходы на предприятиях станицы собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР и передаются для утилизции организациям, имеющим лицензии.

Загрязнение ОС сельскохозяйственными отходами.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства – 3-5 кл. опасности, полеводства и тепличных хозяйств 5 кл., отходы перерабатывающих производств – 4-5 кл., а также применяемые в полеводстве удобрения и пестициды 1-2 класса опасности.

Сельскохозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

Отходы собираются при объектах образования, в навозохранилищах, после перепревания вывозится под запашку на поля, в качестве удобрения.

К числу наиболее распространённых и опасных в экологическом отношении относятся отходы содержания животных и птиц (код 131 000 00 0), в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий (3 кл. опасности).

Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические свойства воды. Часть стоков оседает в местах выпуска, разлагается в безкислородной среде с образованием дурно пахнущих газов – сероводорода, меркаптанов, алъдегидов, да и сами стоки имеют неприятный запах. При массированных сезонных стоках в водоемы поступает значительное количество органических веществ. В результате их биоразложения создается отрицательный кислородный баланс, поступающие загрязнения не успевают разлагаться, в воде резко снижается концентрация растворенного кислорода и, как следствие, гибнет рыба, происходит перегруппировка микро- и макрофлоры и фауны и в целом нарушается биологическое равновесие в водоеме.

При хранении и обработке навоза и помета в навозохранилищах в ходе биохимических превращений в дополнение к уже упомянутым газам образуются другие вредные вещества: аммиак, амины, нитраты и другие соединения, также загрязняющие окружающие территории.

Вместе с тем потенциал органических сельскохозяйственных отходов может в значительной степени удовлетворить потребности сельхозпроизводителя в органоминеральных удобрениях и способствовать восстановлению утраченного плодородия почв.

Применяемые в настоящее время технологии переработки и утилизации отходов животноводства основаны на максимальном использовании содержащихся в них полезных элементов и соединений для целей полеводства, огородничества и садоводства.

Однако использование навоза в качестве удобрения без предварительной обработки не представляется возможным в связи с тем, что в нём содержится большое количество аммиака, солей аммония, которые, создавая щелочную реакцию среды, разрушают почву и убивают почвенные микрофлору. Чтобы перевести вещества, содержащиеся в навозе, в форму употребляемую растениями используют следующие виды переработки:

- компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства собственной микрофлорой;

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- анаэробное сбраживание отходов в реакторах с целью получения биогаза.

Компостирование традиционно проводят в буртах или компостных кучах в течение 1,5-3 месяцев. Метод не требует специального оборудования.

Вермикомпостирование – это ускоренное разложение (в 1.5 - 2 раза быстрее, чем при обычном компостировании) органических отходов специально выведенными червями с выходом высокоэффективного удобрения - вермикомпоста (биогумуса). В вермикультурах используются дождевые черви семейства Lumbricidae-Eisenia foetida и его подвид Е. Foetida andrei.

Низкотемпературное вакуумное обезвоживание позволяет разделить исходный пульпообразный продукт, в том числе и навоз, на три составляющие - сухой остаток, влажностью до 1%, чистую дистиллированную воду, пригодную для дальнейшего использования и незначительный экологически безопасный выхлоп. При использовании технологии в сухом продукте сохраняются все его питательные свойства, происходит его полное обеззараживание, что позволяет без добавления консервантов сохранять продукт в течение двух лет и более. В сухом продукте сохраняется процентное содержание белка, структура и цвет. Разработаны автоматические модульные установки непрерывного действия. Единичный модуль имеет суточную производительность от 15 до 55 тонн пульпы влажностью до 98%. Удельный расход энергии на 1 тонну готового продукта - 0,63 Гкал.

Биогазовые технологии - способ обезвреживания и переработки органических отходов растительного и животного происхождения, включая экскременты животных и человека, с одновременным получением высококалорийного энергоносителя - биогаза и высокоэффективных экологически чистых органоминеральных удобрений.

В основе биогазовых технологий лежат сложные природные процессы биологического разложения органических веществ в анаэробных (без доступа воздуха) условиях под воздействием консорциума групп анаэробных бактерий. Процесс сопровождается санацией массы отходов, конечный продукт переработки, в некоторых случаях, может использоваться в качестве удобрения.

Биогаз содержит 60% метана и 40% углекислого газа, ряд токсичных, дурнопахнущих микропримесей, включая сероводород, летучие жирные кислоты и т.д. Его теплотворная способность до 20 тыс. КДж/мЗ. Используется без ограничений в любых газовых приборах.

Получаемые жидкие и твёрдые органические удобрения содержат необходимые для растений минеральные компоненты, биологически активные ростостимуляторы, а также витамины группы «В», в том числе и витамин «В12», активно влияющие на корневую

ризосферу. Удобрения действуют сразу же после их внесения в почву. Средняя норма расхода 1-3 тонны на гектар по своему эффекту эквивалентна 80-100 т навоза.

В РФ также налажен выпуск нескольких типов биогазовых установок, пригодных, как для индивидуального использования, так и для применения в условиях малых и средних фермерских хозяйств.

Особенности обращения с медицинскими отходами.

Васюринская участковая больница с поликлиникой производят медицинские отходы.

Отходы класса А , т.е отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы; пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), фтизиатрических; мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не со-

держащие токсичных элементов; неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д – передаются на свалку ТБО.

Следуя рекомендациям СанПиН 2.1.7.728-99, необходимость применения технологий термического обеззараживания распространяется только на отходы классов Б и В, которые ввиду загрязнения биологическими жидкостями могут представлять эпидемиологический риск. Одновременно возникает проблема степени их необходимой санации, т.е. достаточна ли в этом случае дезинфекция или необходима их стерилизация или полное изменение субстрата, и какой метод, относящийся к категории термического обеззараживания предпочтительней.

В настоящее время медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система сбора и утилизации отходов не реализована не в России, не в Краснодарском крае. Однако, даже сейчас, без внедрения эпидемиологически безопасной системы их сбора и утилизации, отходы классов Б и В иногда подвергаются химической дезинфекции на местах их образования, после чего хотя и не происходит полной санации отходов, но общая микробная обремененность их значительно ниже, чем у ТБО. Кроме того, работники ЛПУ должны осуществлять сбор острых, колющих и режущих предметов в герметичные емкости, что снижает риск передачи таких инфекций, как ВИЧ и гепатиты В и С.

Следуя рекомендациям санитарных правил, внедрение вышеуказанной системы обращения с отходами классов Б и В будет, разумеется, полностью исключать их нахождение в контейнере ТБО, но для этого необходимо в ЛПУ или регионе иметь технологии термического обеззараживания, специальную систему сбора, хранения и транспортировки этого вида отходов.

В отношении требования стерильности отходов классов Б и В: после их гарантированного обеззараживания и измельчения не предполагается прямого контакта с телом человека и проникновения в стерильные полости и ткани, как например, для хирургического инструментария. Рекомендации ВОЗ также не требуют стерилизации отходов. Поэтому стерильность отходов, конечно предпочтительнее прочих, но вовсе не обязательна. Внедрение технологий термического обеззараживания с измельчением отходов может в достаточной мере решить проблему переработки отходов классов Б и В.

Технологии обеззараживания отходов ЛПУ

Основное требование к технологиям обеззараживания – это гарантия устранения инфекционного начала. Еще одним требованием является уменьшение объема и исключение несанкционированного использования составляющих таких отходов (лекарств, шприцев, и т.д.), т.е. полная потеря товарных свойств. Это достигается, в том числе за счет измельчения отходов.

К технологиям обеззараживания могут быть отнесены те, которые позволяют добить-

ся санации отходов в той или иной степени – это дезинфекция, стерилизация отхо-дов или их сжигание. Стерилизация (за исключением инструмента) требует дорогостоящих растворов и длительного времени обработки. Кроме этого, дезинфекция и стерилизация не пригодны для обезвреживания лекарственных препаратов.

Выводы по ситуации, сложившейся в Краснодарском крае в сфере обращения с медицинскими отходами:

- Медицинские отходы класса А повсеместно захораниваются на свалках ТБО, расположенных в городах, в которых происходит образование отходов, либо – в райцентрах (в сельской местности). В Мостовском районе захоронение отходов осуществляется также на местном кладбище. В г. Армавир часть отходов передается на утилизацию ОАО «Пластформ» (завод по изготовлению изделий из пластмасс).

- Медицинские отходы классов Б и В захораниваются на местных свалках (60% случаев) и кладбищах (11%), иногда отходы разделяются между свалкой и кладбищем. В пяти случаях (из 35) данные виды отходов подвергаются предварительной дезинфекции.

Часть отходов передается для утилизации специализированным организациям. Только лечебно-профилактические учреждения 4-х городов и 10-ти районов края утилизируют медицинские отходов классов Б и В, из них ЛПУ 3-х городов и 5-ти районов имеют специализированные предприятия по утилизации в собственном населенном пункте (райцентре), и ЛПУ 1-го города и 4-х районов – передают отходы на утилизацию предприятиям, находящимся в других районах.

Причем, г. Геленджик, Крымский и Абинский районы утилизируют медицинские отходы классов Б и В в специализированных организациях, находящихся в «разумной» степени транспортной доступности

Департаментом здравоохранения Краснодарского края на перспективу в стратегии развития отрасли предусмотрено размещение комплекса по утилизации медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений в г. Краснодаре.

В целом, в Краснодарском крае сбором (перезатариванием) и транспортировкой пришедших в негодность пестицидов и тары из под них, а также лекарственных средств, утративших потребительские свойства, занимается одно лицензированное предприятие – ГП КК «Кубаньпромэкология», располагающееся в г. Краснодаре.

Таким образом, существующая ситуация обращения с медицинскими отходами, сложившаяся в Краснодарском крае, требует решения, путем создания и внедрения системы обращения с указанными отходами в соответствии с существующими санитарными правилами и требованиями ВОЗ.

Информация об обезвреживании, уничтожении и захоронении биологических отходов (на существующее положение и на перспективу)

Биологические отходы образуются на бойне ОАО «Племзавод им.Чапаева». Порядок обращения с ними предписан прпоектом ПНООЛР ОАО «Племзавод им.Чапаева».

Биоотходы собираются и вывозятся по договору на ГУП Тимашевский ветсанутильзавод. Обезвреживание отходов, уничтожение или захоронении на территории станицы  проектом ПНООЛР запрещено на существующее положение и на перспективу.

10.6. Организация на территории Васюринского сельского поселения раздельного сбора ТБО, сортировки и частичной переработки вторсырья.

Основным способом извлечения вторсырья из ТБО в крае в настоящее время является их сортировка (преимущественно ТБО из нежилого сектора городов) на полигонах ТБО и свалках. Это четко отражено в номенклатуре извлекаемого сырья и сложившемся уровне цен. Селективный сбор отходов в источнике образования практически не производится.

В настоящее время на полигоны ТБО и свалки края в значительных количествах поступают:

полиэтиленфтолат (ПЭТ) - преимущественно в виде бутылок различной емкости;

полиэтилен высокого (ПВД) и низкого давления (ПНД) - преимущественно в виде толстых плотных «нешуршащих», а также тонких «шуршащих» пакетов и пленок промышленного и бытового назначения.

Остальные виды полимеров, поступающие на полигоны ТБО и свалки, – полистирол (ПС), полипропилен (ПП) и некоторые другие, не рассматриваются, ввиду незначительного количества их в общем потоке.

ПЭТ (полиэтиленфтолат)

ПЭТ имеет стеклоподобный внешний вид, при изгибе дает белые полосы с последующим растрескиванием. Тонет в воде. ПЭТ, в основном, представлен ПЭТ-бутылками, среди которых преобладают двухлитровые бутылки весом около 50 гр. ПЭТ-бутылки могут быть подвергнуты следующим видам переработки:

глубокая сортировка + брикетирование (прессование);

глубокая сортировка + измельчение + мойка + сушка;

глубокая сортировка + измельчение + мойка + сушка + гранулирование;

глубокая сортировка + измельчение + мойка + сушка + гранулирование + производство товаров народного потребления.

Полиэтилены: высокого давления (ПВД), низкого давления (ПНД)

Полиэтилены при горении дают некоптящее голубое пламя, источают легкий приторно-сладкий запах. Выдерживают многократные изгибы без видимых разрушений. Окрашенные дают налет желтизны на пламя, но без копоти. Не тонут в воде. Обладают низкими показателями жесткости и хрупкости. Полиэтилены на полигонах в основном представлены толстыми плотными «нешуршащими», а также тонкими «шуршащими» пакетами и пленками промышленного и бытового назначения. ПВД и ПНД могут быть подвергнуты следующим видам переработки:

сортировка + брикетирование (прессование);

сортировка + агломерирование + брикетирование;

сортировка + агломерирование + производство товаров народного потребления.

Полистиролы (ПС) дают обильно коптящее желтое пламя. При поджигании чувствуется запах стирола. При изгибе ломаются. Тонут в воде. Обладают наибольшей среди полимеров жесткостью. Полипропилены (ПП) при горении дают некоптящее голубое пламя с ярко выраженным сладким запахом. При многократных изгибах дают четко выраженную белую полосу с последующим изломом. На полигонах ТБО ПС и ПП представлены в основном упаковками пищевого назначения.

ПС и ПП могут быть подвергнуты следующим видам переработки:

сортировка + брикетирование (прессование);

сортировка + агломерирование + брикетирование.

Рынок бумаги и картона

Этот сегмент рынка хорошо развит и конкуренция на нем довольно сильна. Наиболее привлекательной фракцией является картон. Бумага, вследствие большей загрязненности пищевыми отходами, имеет более низкую цену. Основное требование получателей – картон и бумага должны быть относительно чистыми и сухими, тщательно рассортированы и спрессованны.

Картон

На полигонах ТБО и свалках края в поступающих коммерческих отходах картон представлен, в основном, крупными фракциями (коробки из под напитков, бобины и пр.), в связи с чем необходим предварительный отбор крупных фракций при поступлении на линию сортировки. Картон может быть подвергнут следующим видам переработки:

сортировка + прессование;

сортировка + изготовление товарной продукции.

Сортировка + прессование

Цена на картон на краевом рынке сложилась в среднем на уровне 1600 – 2000 руб./т в зависимости от качества сырья и условий поставки. Требования к качеству – относительно сухой, чистый, прессованный, рассортированный.

Сортировка + изготовление товарной продукции

Данный уровень возможен и экономически эффективен только в среднесрочной перспективе. Это связано с высокими капитальными вложениями в оборудование и высокой конкуренцией на рынке.

Бумага

На полигонах ТБО и свалках края бумага представлена газетами, страницами книг и журналов, множеством упаковочной бумаги, загрязненными пищевыми отходами, и т.д. Бумага имеет более низкую цену, чем картон. Она может быть подвергнута единственному виду переработки – сортировке и прессованию.

Сортировка + прессование

Главная трудность – получение бумаги требуемого качества. Отбирать следует только относительно чистую бумагу, так как попадание грязных фрагментов в партию бумаги приводит к ее резкому удешевлению. В большинстве случаев возможен вывоз потребителем.

Металлы могут быть подвергнуты следующим видам переработки:

цветной металл:	сортировка + брикетирование (прессование);

черный металл: 	сортировка.

Цветной металл - Сортировка + брикетирование (прессование)

Представлен в основном комплектующими товаров длительного потребления и алюминиевыми банками. Главная задача – извлечение металла из потока отходов, как правило, связана с большими трудозатратами. Цена на вторичный цветной металл в виде алюминиевых банок на краевом рынке высока и составляет в среднем от 20 000 рублей за 1 т.

Черный металл - Сортировка

Черный металл входит, в основном, в состав КГМ.

Его цена на краевом и российском рынках составляет в среднем от 1000 до 1500 руб./т.

Рынок стекла

Стекло на полигонах, в основном, представлено коммерчески непривлекательной тарой (нестандартные бутылки или бутылки иностранного производства) загрязненной и\или разбитой. Средняя цена на стеклобой, не загрязненный пищевыми отходами, в Краснодарском крае составляет в среднем 500-600 руб./т. Требования – отсутствие в составе стеклобоя технического стекла. Самовывоз предприятий-получателей.

Рынок текстиля

Спрос на вторичный текстиль в Краснодарском крае ограничен вследствие низкого качества сырья. Переработчики принимают либо чистую мешковину, либо текстильные отходы без синтетических примесей. В качестве модели базовой единицы системы управления отходами в крае, предлагается концептуальная схема создания интегрированного предприятия по переработке отходов, на котором максимально реализуется принцип совместного использования отходов различного происхождения и продуктов их переработки. Идея интеграции производств по переработке отходов высказывалась в ряде исследовательских работ.

Основная идея построения комплекса обращения с отходами заключается в следующем. Массовые отходы различного происхождения, такие как ТБО, осадки сточных вод, отходы строительства, зеленого хозяйства, а также нетоксичные промышленные отходы, централизованно собираются на одном предприятии, где из них выделяются отходы, подлежащие термической переработке. Полученная при термической переработке энергия обеспечивает утилизацию остальных отходов, производство продуктов рециклинга, а также расходуется на собственные нужды предприятия.

В общий комплекс по переработке и утилизации отходов производства и потребления, предлагаемый в качестве базовой единицы схемы санитарной очистки края, входят:

сортировочные линии поступающих отходов для дальнейшего распределения потоков сырья (отходов) между всеми технологическими цепочками комплекса;

предприятие по переработке вторсырья,

предприятие по нейтрализации и утилизации токсичных отходов;

комплекс по переработке и нейтрализации биологических и медицинских отходов;

пункт по переработке снежных масс;

утилизационная часть, представленная комплексом по термическому уничтожению отходов (с выработкой энергетических ресурсов из поступающего сырья);

предприятие по переработке шлаковых остатков от всех переработчиков в материалы - сырье для строительной индустрии и автодорожных работ (в случае соответствия остатков токсикологическим требованиям отраслей-потребителей конечной продукции переработки);

полигон ТБПО с биотермической ямой для безопасного захоронения неутилизируемой части и/или установкой термического уничтожения этого объема отходов;

информационный центр, позволяющий поддерживать связь с другими объектами санитарной очистки в сети, поставщиками «сырья» и потребителями конечной продукции.

В рамках комплекса создаются также вспомогательные службы:

автохозяйство создается собственное на каждом отдельном элементе общей сети комплексов, чтобы одновременно обслуживать и сам комплекс от поставщика «сырья» /отходов/, и организовывать поставку конечных продуктов переработки отходов к их потребителям. То есть, автохозяйство комплекса дополнительно формирует единицу логистической транспортной системы в системе общекраевой переработки отходов;

комплекс производств по подготовке к товарной реализации продуктов рециклинга;

ремонтно-эксплуатационный блок;

инженерно-энергетический блок, осуществляющий как функции распределения получаемой в ходе переработки отходов тепловой и электрической энергии между отдельными потребителями комплекса, так и обслуживание системы резервного обеспечения, в случае неравномерного распределения поступающих отходов между отдельными предприятиями комплекса и недостаточности собственных мощностей для выработки энергии, необходимой перерабатывающим производствам;

прочие.

Технология комплексной переработки отходов, предполагает использование оптимального сочетания различных методов обращения с ТБО, таких как полигонное захоронение, сжигание, компостирование, вторичное использование утильных фракций.

Существенным, наиболее важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО, количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

В принципе, комплексная переработка ТБО может обеспечивать весьма значительное сокращение потока отходов, поступающих на захоронение. Реалистичная редукция начальной массы достигает 70-90%. Значительная часть отходов также может возвращаться в хозяйственный оборот. Однако, при реализации данного сценария, особенно важное значение приобретает финансово-экономический анализ, так как эффективность использования комплекса методов радикально зависит от конкретной рыночной ситуации.

Мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции

Целесообразность внедрения мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, а также системы централизованного сбора и сортировки отходов в городах определяется следующими факторами:

сокращение затрат города на вывоз и обезвреживание ТБО;

возвращение вторичных материальных ресурсов в сферу производства и потребления с рыночной реализацией вторсырья и компенсация тем самым части затрат на создание сортировочного производства.

Развитие инфраструктуры первичной переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки населенных мест, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов. Строительство мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций позволит качественно улучшить систему сбора бытовых отходов, а также получить экономический эффект при транспортировке отходов на большие расстояния.

Технология сортировки отходов – один из методов обращения с ТБО, который предполагает извлечение утильных фракций отходов из общего потока отходов и захоронение так называемых «хвостов» на полигонах.

При использовании данной технологии, также как и при комплексной переработке наиболее существенным и важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

Сортировка потока ТБО может обеспечивать относительное сокращение потока отходов, поступающих на захоронение, при условии разделения отходов поступающих от населения и отходов (так называемые коммерческие отходы) поступающих от организаций. Реалистичная редукция начальной массы в этом случае может достигать 30-40%, значительная часть отходов из этой массы может возвращаться в хозяйственный оборот. Однако, при реализации данного сценария, особенно важное значение организация сбора в источнике образования и разделение потоков отходов на бытовые и коммерческие, в противном случае редукция массы отходов не составит больше10 %. В случае сортировки общего потока ТБО эта операция не дает значительного эффекта. Экономический результат также сомнителен, так как извлекаемые из ТБО вторичные фракции сильно загрязнены и обладают невысокой продажной стоимостью.

В соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ «Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации».

Администрации поселения необходимо обеспечить   исполнение   действующего   законодательства   в области    обращения с отходами    в части    лицензирования деятельности, связанной   с   принятием   на   хранение   отходов   и   эксплуатацией   объектов размещения отходов, а также включения действующего полигона ТБО в государственный   реестр   объектов   размещения   отходов   (ст.   9   и   ст.  2 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

11. Физические факторы .

Цель проектной оценки физических факторов — обеспечение безопасности и комфортных условий проживания населения, путем снижения негативного влияния физических факторов - шума, вибраций, радиационных излучений, потенциальной радоноопасности, электромагнитных излучений (ЭМИ), теплового воздействия до нормативных уровней.

При обосновании строительства на территории ст. Васюринской сооружений сотовой связи, радиопередатчиков необходимо проведение анализа расчетных и натурных данных, характеризующих существующие уровни воздействия физических факторов в районе проектируемой или реконструируемой жилой застройки.

Оценить существующий уровень шума в станице с составлением карты шума, а так же выполнить прогнозную оценку шумового загрязнения на расчётный срок, не возможно в рамках генерального плана, т.к эта работа требует для реализации:

проведение в течение достаточно продолжительного срока инструментальных работ по замерам звукового давления на улицах и в жилой застройке, с инвентаризацией ИШ и составлением статистических выборок по транспортным потокам и стационарности действия ИШ, учитывая отсутствие данных по шумовым характеристикам многих ТС и промышленного оборудования;

составление прогнозных оценок роста парка транспортных средств, железнодорожных перевозок и движения воздушных судов;

так же не ясна цель выполнения такой работы на стадии генерального плана для малого населенного пункта, в то время как такие работы не выполняются для крупных городов края, где обстановка с шумовым загрязнением атмосферы критическая.

11.1. Оценка состояния гамма-фона, радиоактивного излучения и потенциальной радоноопасности

В отношении данного вопроса проект генплана по существу отражает положения документации по отводу территорий под строительство, так как еще на этом предпроектном этапе предусмотрено получение информации об уровне гамма-фона и наличии (отсутствии) радиоактивного излучения на участках предполагаемой перспективной жилой застройки. Для получения достоверной информации необходима инструментальная работа по замерам на местности.

При наличии радиоактивного излучения на местности в пределах территории предполагаемого размещения жилого района должны быть проведены дезактивационные работы, рекультивация с соблюдением всех действующих требований.

В непосредственной близости от территорий перспективных жилых районов ст. Васюринской предприятий, работающих с источниками ионизирующих излучений или материалами с возможным повышенным содержанием радиоактивных веществ (природные строительные материалы, сырье, отходы производства и пр.), а также исследовательских установок, реакторов и т.п нет.

Оценка потенциальной радоноопасности территории на последующей стадии проектирования жилых районов должна осуществляться по комплексу геологических и геофизических признаков.

К геологическим признакам относятся: наличие определенных петрографических типов пород, разрывных нарушений, сейсмическая активность территории, присутствие радона в подземных водах и выходы радоновых источников на поверхность.

Геофизические признаки включают; высокую удельную активность радия в породах,

слагающих геологический разрез; уровни объемной активности (ОА) радона (концентрация) в почвенном воздухе, эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в зданиях и сооружениях, эксплуатируемых на исследуемой территории и в прилегающей зоне, а также плотность потока радона с поверхности грунта.

В состав проектной оценки должны входить: оценка способности пород к эмалированию и переносу радона; оценка потенциальной радоноопасности территории, данные о сезонном колебании уровня грунтовых вод.

На основании этих данных разрабатывается заключение о необходимости противо-радоновой защиты зданий и сооружений и указывается содержание и объем мероприятий по ликвидации радоноопасности на территории жилого района.

11.2. Оценка уровня акустического загрязнения территории.

Шумовой режим окружения зданий в основном зависит от внутристаничного транспорта. По этой причине в первую очередь анализируют его влияние на застройку. Шумы оценивают эквивалентным уровнем звука LA экв. Величину этого показателя замеряют шумомерами с фильтрами, уменьшающими чувствительность в низкочастотном спектре. Однако такие замеры отражают состояние на момент измерений, а не стабильное значение уровня звука. Поэтому чаще применяют расчет по формулам.

Они выведены на основании независимых исследований ряда специалистов, которые предложили различные формулы расчета.

По нашему мнению, наиболее проста формула, рекомендованная ЦНИИП градострои-тельства. По этой формуле суммарный уровень звука на расстоянии 7,5 м от оси крайней проезжей части магистрали LA экв, дБА, равен:

LA экв = A lg N + 1,7 lg v + 43,2,	(11.1)

где:

А = 6,83 + 0,025 + 0,0375 р — коэффициент, зависящий от интервалов движения и характеристики проезжей части;

N—интенсивность движения в оба направления, авт/ч;

v- средняя скорость автомобильного потока, км/ч;

р — суммарный процент грузового и общественного пассажирского транспорта, %.

В этой формуле приняты некоторые допущения. Например, считают, что расстояние между экипажами S < 20 м, интенсивность движения составляет N < 2000 авт/ч, а скорость движения v > 40 км/ч. При таких значениях транспортного потока его относят к линейному источнику шума. Эти допущения позволяют упростить расчеты, а определенные погрешности в результатах вполне допустимы для градостроительного проектирования.

Еще одна погрешность не учтена этой формулой: пульсирующее движение транспор-та, которое имеет место на станичных улицах. В них потоки формируются у регулируемых перекрестков, автомобили движутся «пачками» с интервалами, соответствующими циклам светофора. Основанием для пренебрежения этой погрешностью служит то обстоятельство, что горожанину безразлично, какой шум: постоянный или пульсирующий. Человек реагирует на максимальные значения звуковых волн.

На базе приведенной выше формулы ученые ЦНИИП градостроительства предложили графоаналитический метод расчета уровня звука.

Как правило, экранирующими сооружениями в жилой застройке являются здания. Они способны снизить звуковое давление примерно на 40дБА.

Например, звукоизолирующая эффективность стены высотой 2,4 м равна 16 дБА. Примерно такая же у торговых павильонов и киосков значительной протяженности, которые возводят вдоль проезжей части улиц, а вот у зеленых насаждений шириной 40—50 м  всего 5-6 дБА. Кроме того, лиственный покров в Краснодарском крае сохраняется 6 месяцев в году, поэтому зеленый барьер не может быть решающим средством защиты.

Встречающиеся в поселениях искусственно созданные экранирующие выемки и насыпи обладают значительной эффективностью, зависящей от конструктивных параметров сооружений. Например, при правильном выборе габаритов они способны снизить уровень звука на 14—20 дБА.

При определении влияния транспорта на шумовой режим помещений считают, что самым слабым местом ограждающих конструкций являются оконные блоки. Проникая через эти элементы зданий, воздушный шум ослабевает.

Отношение переданной звуковой энергии к попадающей на ограждения выражают коэффициентом передачи звука т. Используя этот коэффициент, изоляционные свойства R, дБА, можно представить в виде формулы

R = 10 lg 1/т	(11.2)

Коэффициент т зависит от размеров окна, его массы на единицу поверхности и жесткости. Не вдаваясь в подробности, которые рассмотрены в строительной физике, можно констатировать, что снижение уровня шума оконными коробками широко распро-страненных в строительной практике России конструкций может достигать 50 дБА, о

чем свидетельствуют данные, приведённые в таблице 27[24]

Таблица  27

| Тип заполнения оконного проема | Конструкция окна |  | Снижение уровня звука, дБА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | толщина стекла, мм | воздушный промежуток между стеклами, см | притворы без прокладок | притворы с уплотняющими прокладками | глухое остекление |
| Открытое окно | - | - | 5 | - |  |
| Открытая форточка | - | - | 10 | - | - |
| Одинарный переплет | 1,5-2 | - | 20 | 20 | 22 |
|  | 4-5 | - | 21 | 23 | 26 |
|  | 6-8 | - | 24 | 27 | 29 |
| Спаренный переплет | 1,5-2 | 3-5 | 21 | 22 | 24 |
|  | 4-5 | 3-5 | 23 | 25 | 27 |
|  | 6-8 | 3-5 | 25 | 28 | 30 |
| Двойной переплет | 1,5-2 | 10-12 | 31 | 36 | 38 |
|  |  | 20-25 | 34 | 39 | 41 |
|  | 4-5 | 10-12 | 35 | 40 | 43 |
|  |  | 20-25 | 38 | 44 | 46 |
|  | 6-8 | 10-12 | 37 | 42 | 45 |
|  |  | 20-25 | 40 | 46 | 48 |

Еще большего эффекта можно достичь, применяя оконные блоки современных конструкций. Теперь для переплетов используют полимеры, специально обработанное дерево и комбинированные металлодеревянные изделия. За счет стеклопакетов, в которых из пазух между наружными и внутренними стеклами выкачен воздух, обеспечения герметичности притворов и совершенства запорных устройств достигается почти полная звукоизоляция помещений. Коэффициент звукопередачи может иметь весьма малые значения, а звукоизоляция — 60—90 дБА.

Объектами защиты от источников внешнего шума в ст. Васюринской являются жилые и общественные здания, спортивные и лечебные учреждения и их рекреационные зоны.

Эквивалентные и максимальные уровни (дБА) проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории застройки не должны превышать значений нормируемых.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы внешнего транспорта и улично-дорожной сети ст. Васюринской в увязке с планировочной структурой

поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Северо-западнее станицы, на расстоянии одного километра, проходит железнодорожная магистраль «Краснодар-Кавказская». Железнодорожные перевозки из ст. Васюринской осуществляются от станции «Васюринская», которая расположена западнее станицы. Шумовое воздействие магистрали гасится лесозащитной полосой, однако необходимо в местах разрывов полосы установка шумозащитного ограждения.

На расстоянии 1 км северо-западнее станицы, на север - за железнодорожной магистралью, проходит автодорога регионального значения «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» II технической категории. На северо-запад от развязки отходит автодорога «Динская-Васюринская» IV технической категории.

Анализ интенсивности движения транспортных средств показывает, что за последние годы она стабильно растет.

Развитие автомобильных дорог транспортного узла станицы Васюринской проектом предполагается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих региональных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения.

2. Устройство на пересечении автодороги IV технической категории «Динская-Васюринская» с автодорогой II технической категории «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» и железной дорогой «Краснодар-Кавказская» развязки в двух уровнях по типу «Клеверный лист» и путепровода через железную дорогу на автодороге «Динская-Васюринская».

3. Проектируемый въезд со стороны районного центра  ст.Динской будет осуществляться по улице Ивко.

4. На пересечении автодороги «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» с автодорогой «Васюринская-«Будмар»» предусматривается строительство развязки в 2-х уровнях.

5. Связь станицы с краевым центром осуществляется по автодороге «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» от проектируемой развязки «Васюринская-Будмар» с въездом по ул. Железнодорожной, Ставского на автостанцию, расположенную на пересечении улиц Ставского и Луначарского.

С автодороги «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» проектом предусматривается также въезд в станицу с юго-запада – от проектируемой развязки по ул.Луначарского.

Улично-дорожная сеть станицы запроектирована в виде единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с территориально-планировочной организацией и характером застройки станицы и прилегающей к ней территории, с учетом дифференциации улиц по их значению, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения и обеспечивает удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами, расположенными вне станицы, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети

Станица расположена на берегу Краснодарского водохранилища и большое значение в планировочной структуре имеет улица-набережная.

При реконструкции существующих дорог предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит добиться увеличения пропускной способности на 10-15% и соответственно снижения уровня шума от ТС.

Перспективное состояние акустической среды должно рассматриваться на дальнейшей стадии проектирования жилых микрорайонов и промзоны, при этом устанавливаются основные транспортные источники акустического загрязнения территории, проводится анализ транспортных источников шума, устанавливаются шумовые характеристики транспортных потоков автомобильного видов транспорта; определяются территории, имеющие превышение допустимых уровней звука (зоны акустического дискомфорта); определяются уровни звука на фасадах домов, попадающих в зону акустического дискомфорта, устанавливаются основные производственные источники акустического загрязнения территории. Проводится анализ производственных источников шума: определяются шумовые характеристики от производственных, коммунальных и промышленных объектов; уточняются границы санитарно-защитных зон по шуму.

На основе суммарных данных выявляются зоны акустического дискомфорта территории. В случае необходимости органом роспотребнадзора проводятся натурные замеры

уровней шума.

Шумовые характеристики источников внешнего шума, уровни проникающего в жилые и общественные здания звука и уровни шума но территориях застройки, требуемая величина их снижения, выбор мероприятий и средств шумозащиты следует определять по действующим нормативным документам.

В проекте генплана не проектируются новые промышленные объекты и развитие промышленной зоны, автодорожного комплекса, поэтому расчётная оценка шумового воз-

действия и назначение мероприятий на данной стадии не корректно.

11.3. Прогноз изменения акустической среды проектируемой территории.

Анализ и оценка проектных материалов проводится по позициям, аналогичным пози-

циям ст. 11.2., с включением расчетных данных, соответствующих проектной докумен-

тации, разрабатываемой при детальной планировке перспективных районов.

11.4. Разработка и расчет необходимых шумозащитных мероприятий.

На основе расчетов и данных по зонам акустического дискомфорта разрабатываются в рабочей документации необходимые планировочные, строительно-акустические и технологические мероприятия по шумозащите жилой застройки: расположение в планировочной структуре жилого района транспортных магистралей и сооружений, промышленных и коммунальных предприятий и объектов, других источников интенсивного шума, исходя из обеспечения максимально возможного ограничения распространения шума в окружающей среде; активное использование подземного пространства для размещения транспортных и других источников интенсивного внешнего шума; обеспечение функционального зонирования территории и формирования застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта; устройство санитарно-защитной зоны между жилой застройкой ст. Васюринской и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, другими пространственными источниками шума; применение планировочных и объемно-пространственных решений застройки, использующих шумозащитные свойства окружающей среды (в первую очередь рельефа и зеленых насаждений); использование шумозащитных экранов (барьеров), в том числе специального озеленения, размещаемых между источниками шума и защищаемыми объектами.

11.5. Оценка защиты от вибрации территории и застройки проектируемого района.

Неблагоприятное воздействие вибрации зависит от расстояния источника до жилой

застройки, продолжительности действия, частотного спектра, уровня виброскорости.

При разработке планировочных решений жилого района следует учитывать располо-

жение внутри территорий или на внешних границах источников вибраций, к которым

относятся промышленные объекты, где в качестве технологического оборудования применяются машины и механизмы, создающие динамические нагрузки, распростра-

няющиеся по грунтовому массиву в жилой район.

При расположении жилых домов и зданий культурно-бытового назначения в пределах технических зон указанных выше объектов требуется выполнение специальных технических и исследовательских работ, направленных на обеспечение требований Строительных и Санитарных норм в жилой застройке по условиям вибраций.

Санитарная зона для промышленных объектов определяется путем специальных ис-

следований конкретно для каждого случая с учетом технологической специфики и применяемого динамического оборудования.

В случае если вибрации в зданиях превышают предельно-допустимые значения, их расположение вблизи объектов - источников вибраций допускается исключительно с использованием специальных защитных мероприятий и устройств, обеспечивающих требуемый уровень защиты.

11.6. Оценка воздействия электромагнитного поля.

Оценка воздействия электромагнитного поля предусматривает два вида источников

электромагнитные поля радиоизлучений и поля промышленной частоты 50 Гц.

По первому виду электромагнитного воздействия необходимо на последующей стадии

проектирования установить источник радиоизлучения (передающие, телевизионные

станции и т.ст.); охарактеризовать мощность передатчиков, их количество, типы применяемых антенн, высоты установки, углы максимального излучения, места размещения антенн и направления их излучения, привести нормированные диаграммы направленности антенн в вертикальные и горизонтальные плоскости, все необходимые технические характеристики; провести расчеты распределения электромагнитного поля на

территории, прилегающей к радиотехническому объекту.

Особую важность для оценки влияния электромагнитных излучений от радиотехнических источников на жилую застройку имеют результаты измерений уровней электромагнитного поля на высоте 2 м от поверхности земли и на высотах прилегающей или проектируемой застройки с шагом по высоте 3 м для строительства в зоне действующих объектов.

Зоной ограничения застройки в данном случае является территория, где на высоте более 2 м от поверхности земли превышаются предельно допустимые уровни электромагнитного поля. Внешняя (верхняя) граница зоны ограничений определяется по максимальной высоте зданий реальной и перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровни электромагнитного поля не превышают допустимых значений,

К объектам электромагнитных излучений промышленной частоты 50 Гц относятся ли-

нии электропередач. Размеры санитарно-защитных зон по отношению к жилой застройке в этом случае предусматриваются соответствующими нормативными документами [9].

На территории жилой застройки, где уровень электромагнитного воздействия превышает предельно-допустимые величины, необходимо предусматривать проведение архитектурно-планировочных и инженерно-технических мероприятий (ограничение мощности радиопередающих объектов, изменение высоты установки антенны и направления угла излучения, вынос радиопередающего объекта за пределы жилья или жилья из зоны влияния радиопередающего объекта).

11.7. Оценка воздействия теплового загрязнения

На территориях перспективной застройки ст. Васюринской или прилегающей к ней, источников теплового излучения - промышленных и коммунально-бытовых предприятий, ТЭЦ, подземных коммуникаций и газоходов, мазутных резервуаров нет.

В пределах территорий крупных поселений на средних глубинах (10—30 м) наблюдается тенденция к формированию обширных геотермических аномалий с превышением температуры над фоновой на 2—6°С, что обусловлено работой скважин технического

водоснабжения, кондиционеров большой мощности, наличием обогреваемых подзем-

ных сооружений – для ст. Васюринской это не характерно.

Экологический характер воздействия температурного поля на окружающую среду оп-

ределяется по негативному влиянию на геологические процессы, санитарное состояние атмосферного воздуха, качество воды поверхностных водоемов, почву и расти-

тельный покров.

Температурное поле влияет на циркуляцию воздушных масс атмосферы, способствуя образованию «тепловых пятен», увеличивающих концентрацию загрязнения атмосферного воздуха.

При оценке влияния температурного поля на водоемы, почвы и растительный покров рассматриваются процессы, связанные с разрушением их биологических составля-

ющих, деградацией зеленых насаждений и травяного покрова.

Воздействие температурного поля имеет существенное значение при оценке степени

механической устойчивости грунтов. Температура геологической среды, наряду с влажностью, определяет скорость химической, электрохимической и биологической коррозии.

12. Оценка экологического состояния Васюринского сельского поселения в результате природного, антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду.

### 12.1. Состояние воздушного бассейна

Уровень загрязнения атмосферы в районе Васюринского СП характеризуется следующими факторами:

автоматических систем контроля  в Динском районе нет;

значения фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнения, которое создается источниками выбросов  по нормативным данным Росгидромета составляют по диоксиду серы –0,022 ПДКм.р; по оксиду углерода – 0,36 ПДКм.р;  по диоксиду азота – 0,28 ПДКм.р; по взвешенным веществам – 0,28 ПДКм.р; по сероводороду – 0,5 ПДКм.р. Таким образом, можно констатировать отсутствие превышений фоновых концентраций над критериями качества атмосферного воздуха предельно-допустимой максимально-разовой концентрацией(ПДК м.р.) вредных веществ в воздухе всей территории Васюринского сельского поселения.

Несомненно увеличение значений фоновых концентраций в районах поселения, прилегающих к основным транспортным магистралям, фермам и к предприятиям промзоны.

Загрязнение воздушного бассейна в Васюринском СП происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива в котельных установках и бытовых печах;

- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- выхлопных газов автомобильного транспорта и сельхозмашин;

- испарений из емкостей для хранения топлива;

- пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива, зерна и т.п.

В ст. Васюринской основное  количество загрязняющих веществ поступает в атмосферу с промышленными выбросами предприятий и с газами от работы транспорта.

12.2. Состояние почв

На основании анализа инженерно-геологических условий ст.Васюринской ее территория по геоморфологическим условиям разделена на два инженерно-геологических

района:

I район – поверхность II НПТ р.Кубани – ровная, плоская, с блюдцеобразными понижениями, ограниченная со стороны Краснодарского водохранилища эрозионным уступом высотою от 10-11,0 до 12-13,0 м. Отметки изменяются от 45-46,0 до 46-47,0 м. Геологическое строение выдержанное: делювиально-эоловые просадочные суглинки мощностью от 8-9 до 10 и более метров подстилаемые аллювиальными песками вскрытой мощности 1-2 до 5,0 м.

II район – склоны III НПТ р.Кубани превышение над поверхностью II НПТ 3-7,0 м, пологие, крутизна 5-7о, отметки изменяются от 47-55,0 м. Геологическое строение однородное – сложена делювиально-эоловыми суглинками мощностью более 10,0 м.

Подрайоны выделены по типу просадочности делювиально-эоловых отложений:

Подрайон I-1 – I тип просадочности грунтов II НПТ, мощность просадочной толщи от 2-4,0 до 6,5-8,7 м, просадка от собственного веса грунтов при замачивании менее 5 см. Подрайон занимает большую часть станицы на расстоянии 300-500 м от эрозионного уступа Краснодарского водохранилища.

Подрайон I-2 – II тип просадочности грунтов II НПТ, мощность просадочной толщит до 9,5 м и более, просадка от собственного веса при замачивании грунтов 9,4-12,2 см. Подрайон приурочен полосой 300-500 м вдоль эрозионного уступа.

Подрайон II-2 - II тип просадочности грунтов III НПТ, мощность просадочной толщи 10,5 м, просадка от собственного веса при замачивании – 11,1 см. Подрайон приурочен ко всему склону III НПТ.

Участки разделены по гидрологическим условиям:

Участок а – территория II НПТ с нарушенным типом режима, интенсивным подтоплением, глубина залегания подземных вод от 0,0 до 5,0 м. Занимает северную наиболее низкую часть террасы с нарушенным стоком осадков.

Участок б – глубина залегания подземных вод от 5,0 до 10,0 м и более, нарушенный режим с отдельными очагами локального подтопления, занимает территорию к югу от центра и ограничена эрозионным уступом.

Почвы на территории надпойменной террасы реки Кубань в станице отнесены к типу черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения. С поверхности и до глубины 0,6-1,8 м залега-

ет почва темно-серая и буровато-серая, суглинистая, незасоленная

12.3. Состояние водных объектов

Основной водный объект в районе станицы – р. Кубань. Размер водоохранной зоны реки Кубань – 200 м.

Река Кубань относится к водотокам высшей (особой) рыбохозяйственной категории.

Участок Краснодарского водохранилища в пределах ст. Васюринской имеет рекреационное значение для отхыха жителей станицы.

В северной части поселения – река 1-ая Кочеты (40 км протяженность) с притоком Балка Первая – водоохранная зона 100 м.

В ст. Васюринской имеется канализация в центральной части станицы. Три канализационные насосные станции и напорная канализация от главной насосной до существующих очистных сооружений, производительностью 1400 м3/сут., которые  расположены в западной части станицы, за железной дорогой.

12.4. Состояние зеленых насаждений

В настоящее время зеленый фонд станицы представлен парком в центральной части станицы, сквером в юго-западной части станицы, растительностью по берегам Краснодарского водохранилища, плодово-ягодными садами на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленением улиц, дорог.

Зеленые насаждения общего пользования представлены:

- парками и скверами в общественном центре станицы;

- озеленением территорий общественных зданий и сооружений.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 1996 г. N 591-р «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий побережий Черного и Азовского морей, имеющих федеральное значение» государственное опытное лесоохотничье хозяйство "Кубаньохота" имеет статус особо охраняе-

мой территории федерального значения.

В соответствии с Постановлением Главы администрации Краснодарского края от 2 декабря 1999 г. №852 «Об упорядочении пользования охотничьими угодьями на территории Краснодарского края» (в ред. от 04.02.2000) на территории Краснодарского края государственному опытному лесоохотничьему хозяйству "Кубаньохота" предоставлены в  пользование для нужд охотничьего хозяйства семь участков, в том числе Краснодарский охотучасток.

Часть территории Краснодарского охотучастка находится в пойме реки Кубань, к югу от станицы.

На территории сельского поселения в границах рассматриваемого генплана ООПТ нет.

Граница Краснодарского охотучастка разработана и установлена Постановлением Главы администрации Краснодарского края от 2 декабря 1999 г. №852 «Об упорядочении пользования охотничьими угодьями на территории Краснодарского края» (в ред. от 04.02.2000).

Фактически территория охотучастка администрацией станицы не используется, т.к находится вне пределов территории станицы, на водной части Краснодарского водохранилища. Состояние территории охотучастка – акватория водохранилища.

12.5. Санитарная очистка территории

Свалка мусора в ст. Васюринской закрыта решением Роспотребнадзора, но, т.к решения по утилизации мусора на других полигонах не принято, продолжает принимать отходы поселения.

Существующая неорганизованная свалка мусора, расположенная севернее ст. Васюринской, у железной дороги, подлежит закрытию и рекультивации.

13. Мероприятия по охране окружающей среды

В соответствии со статьей 36 [1] при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и вос-

производству природных ресурсов.

При разработке проектной документации в обязательном порядке должна выполняться

оценка экологической ситуации в районе проектируемого объекта с учетом вкладов от источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, возникающих при строительстве и последующей эксплуатации объекта, в приземный слой атмосферы; решение проблем обезвреживания, захоронения и утилизации отходов; вопросы охраны и рационального использования земельных ресурсов; охраны поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения. Данное требование справедливо к проектированию

объектов всех территориальных зон Васюринского сельского поселения.

13.1. Мероприятия по оценке основных элементов региональной экологической среды

Мониторинг состояния окружающей среды (экологического мониторинга) в Динском районе является важнейшим инструментом, поддерживающим управление экологической безопасностью, и может рассматриваться, как одна из информационных составляющих, обеспечивающих общее управление районом. Информация, поставляемая системой мониторинга, должна поступать для формирования соответствующих баз

данных и последующего принятия решений по управлению состоянием окружающей среды.

Организация мониторинга, объем затрат, необходимых на его реализацию, зависит от целей и задач, которые перед ним ставятся.

Цели проведения экологического мониторинга:

- анализ соответствия состояния окружающей среды эколого-гигиеническим требованиям для выработки решений по обеспечению экологического благополучия;

- снижение степени неопределенности, обусловленной неточностью методов расчетных прогнозных оценок;

- решение спорных вопросов, связанных с влиянием промышленных и сельско-хозяйственных объектов на экологические условия, прежде всего в жилых микрорайонах ст. Васюринской;

- пополнение базы данных по состоянию окружающей среды в Динском районе;

- фиксация всех случаев техногенных происшествий, сопровождающихся негативным воздействием на окружающую среду в окрестности строительства (разливы ГСМ, токсических жидкостей, несанкционированное размещение отходов) с выработкой предложений по предотвращению негативных последствий.

Основанием для проведения экологического мониторинга служат  требования пст. 4.8.7, 4.8.8, 4.8.9, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4 СН 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания»; требования «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372.

Все используемые для построения системы экологического мониторинга измеритель-

ные средства должны иметь соответствующую аттестацию Госстандарта РФ, программно-аппаратные средства общего назначения, допущенные для применения ведомственными нормативными документами, а специализированное программное обеспечение принимается в производственную эксплуатацию по итогам опытной эксплуатации специальной комиссией, формируемой администрацией сельского поселения с включением, при необходимости, представителей заинтересованных ведомств.

Полностью развертываемая система экологического мониторинга имеет статус ведом-

ственной системы и вводится в производственную эксплуатацию на основании заключения специально формируемой экспертной комиссии.

Инструментальное и организационное обеспечение экологического мониторинга может быть выполнено разными способами. Среди возможных вариантов такого обеспечения предпочтение следует отдавать вариантам, опирающимся на использование современных информационных технологий. Последние наиболее продвинуты в части контроля состояния атмосферного воздуха. В связи с этим для последующего проектирования системы экологического мониторинга предлагается вариант, включающий  подсистему мобильного экологического мониторинга атмосферного воздуха  и базы данных для решения задач экологической безопасности.

Основная задача специализированной системы экологического мониторинга – сбор и

анализ поступающей по каналам связи метеорологической информации, обеспечение

мониторинга опасных метеоусловий и осуществление расчетного мониторинга загрязнения атмосферы.

В интересах проведения экологического мониторинга возможно использование средств специализированной лаборатории, действующей по указанию эксплуатирующих служб

района, для контроля состояния почв и измерения шума.

Специализированная лаборатория обеспечивает, как наиболее полные условия мо-

бильности, так и широкий перечень контролируемых факторов. Анализ отобранных проб может производиться в стационарных условиях аккредитованной лабораторией.

Средствами лаборатории рекомендуется контролировать следующие параметры:

- в почве – измерение концентраций нефтепродуктов, бенз(а)пирена, а также измерение pH;

- эквивалентные уровни шума – у фасадов жилой застройки ближайшей к промпредприятиям и транспортным магистралям;

- гидрохимические параметры реки Кубань (Краснодарского водохранилища).

13.2. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

1. Новое жилищное строительство намечается на землях за счет прирезки кварталов для новой застройки в юго-западном, северо-западном и северо-восточном направлениях.

2. Проектируется дальнейшее развитие производственных зон, расположенных юго-западнее и северо-западнее территории станицы.

3. На берегу Краснодарского водохранилища проектируется лесопарковая зона отдыха с благоустроенной набережной и яхт-клубом.

4. Существующий кирпичный завод на берегу Краснодарского водохранилища предлагается вынести в промзону, а его территорию реконструировать под объекты рекреационно-туристского назначения.

5. Генеральным планом максимально сохраняются производственные комплексы, расположенные на территории станицы. Для уменьшения вредного влияния на атмосферный воздух генеральным планом предусматривается вынос в промзону автогаража, строительной бригады и механических мастерских и перепрофилирование территорий этих предприятий под объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, не требующих организации СЗЗ по санитарной классификации.

6. Предусматривается дальнейшее развитие Северной производственной зоны. Здесь

запроектированы площадки для размещения объектов и производств III-V класса вредности. В районе проектируемой развязки с автодороги на ст.Динскую определены территории, освоение которых под объекты производственной зоны предусматривается после решения строительства развязки в 2 уровнях.

7. При въезде в станицу с развязки автодороги «Темрюк-Краснодар-Кропокин» по ул.Луначарского, в зоне влияния скотомогильника, проектируется производственная зона, в которой предлагается разместить малые предприятия промышленного и коммунально-складского назначения и коммунально-складские территории.

8. Проектом предусматривается дальнейшее развитие производственной зоны приближенной к железной дороге, за границей населенного пункта, сохраняются существующие предприятия: ООО Инвестиционно-строительная компания «Будмар», МПК-25, «Краспромлес», консервный цех филиала Адыгейского консервного комбината, гаражи мясоперерабатывающего комбината «Васюринский», прирельсовый склад. На свободной территории предусматриваются площадки для строительства объектов промышленности I-III класса вредности, кирпичного завода ОАО «Племзавод им.Чапаева». Вдоль автотрассы «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» предусматривается территория для объектов торгово-бытового обслуживания.

9. Существующая несанкционированная свалка мусора, расположенная севернее ст.Васюринской, у железной дороги, подлежит рекультивации.

Согласно проекту санитарной очистки Динского района необходимо предусмотреть мусороперегрузочную станцию в юго-восточном направлении по хозяйственной дороге в сторону ст.Воронежской с последующим вывозом уплотненных ТБО на полигон ст.Динской.

10. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

– максимально возможное размещение промышленных объектов в промзоне населенного пункта;

– обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

11. Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участ-

ков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

12. На последующей стадии рабочего проектирования жилых микрорайонов и реконст-

рукции промышленных предприятий в составе проектов обязательно должен разраба-

тываться раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (ПМООС) в

котором выполняется анализ валовых выбросов загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам. Расчет рассеивания загрязняющих веществ проводится по приоритетным загрязнитепям. В состав приоритетных загрязнителей входят: основные ЗВ (окись углерода,двуокись азота, сернистый ангидрид, пыль); вещества 1-й категории опасности. На стадиях рабочего проектирования изучается динамика валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с учетом выбросов размещаемых и существующих объектов. Проводится расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами сохраняемых (с учетом изменений технологии и объемов производства на перспективу) и размещаемых объектов. Расчет так же осуществляется для приоритетных загрязнителей.

13. Рекомендуется проведение сводных расчетов загрязнения атмосферы выбросами источников всех предприятий и других объектов ст. Васюринской.

14. Генпланом предлагается приведение технического уровня существующих дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения, разработка шумозащитных сооружений вдоль транспортных магистралей на участках, проходящих по жилой и рекреационным зонам.

15. Мероприятия по объектам транспортной инфраструктуры по снижению давления на атмосферный воздух:

| Позиция | # Наименование | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 101 | Нефтебаза ОАО «Племзавод им.Чапаева» | - оборудование резервуаров ёмкостью средствами снижения выбросов (ССВ); - применение на резервуарах эффективных и надежных дыхательных и предохранительных клапанов применение на всём емкостном оборудовании эффективных и надежных дыхательных и предохранительных клапанов; - уменьшение количества разъемных соединений, применение сварных соединений в технологических трубопроводах и 100% контроль сварных швов неразрушающими методами; - применение высокоэффективных уплотнителей на фланцевых соединениях трубопроводной арматуры, - регулярный контроль за техническим состоянием оборудования, механизмов и машин; частота технического контроля - не реже 1 раза в год; - контроль за источниками выбросов на промплощадке в соответствии с графиком контроля; - сбор утечек производить в закрытые дренажные емкости, что снижает до минимума вредные выбросы углеводородов в окружающую среду; - обустройство и озеленение санитарно-защитной зоны. |
| 95 97 129 | Автогараж ОАО «Племзавод им.Чапаева» МПК «Васюринское»-гаражи Автоколонна | перевод автопарка на газообразное топливо, оснащение автомобилей нейтрализаторами газа, регулярный контроль за техническим состоянием оборудования, механизмов и машин; частота технического контроля - не реже 1 раза в год. поддержание в полной технической исправности технологического оборудования; - планово-предупредительные ремонты технологического оборудования, выполняемые по утвержденным план-графикам специализированными бригадами предприятия; - систематический контроль за состоянием и регулировкой топливных систем автотехники, контроль за составом выхлопных газов автомобилей; - обустройство и озеленение санитарно-защитной зоны. |
| 126 127 131 132 | АЗС, СТО «Кубанская марка» МП АЗС ОАО «Племзавод им Чапаева» АЗС (стационарная) ООО «Астраханьгазпром» на 250 заправок/сутки АЗС (контейнерная) ООО «Авторкия» на 100 заправок/сутки | - оборудование резервуаров ёмкостью средствами снижения выбросов (ССВ); - применение на резервуарах эффективных и надежных дыхательных и предохранительных клапанов применение на всём емкостном оборудовании эффективных и надежных дыхательных и предохранительных клапанов; - уменьшение количества разъемных соединений, применение сварных соединений в технологических трубопроводах и 100% контроль сварных швов неразрушающими методами; - применение высокоэффективных уплотнителей на фланцевых соединениях трубопроводной арматуры, - регулярный контроль за техническим состоянием оборудования, механизмов и машин; частота технического контроля - не реже 1 раза в год; - контроль за источниками выбросов на промплощадке в соответствии с графиком контроля; - сбор утечек производить в закрытые дренажные емкости, что снижает до минимума вредные выбросы углеводородов в окружающую среду; обустройство и озеленение санитарно-защитной зоны. |

13.3. Мероприятия по охране водных объектов

1. Запрещается размещение новых и реконструкция уже действующих объектов хозяйственной деятельности, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод.

2. Проектом генплана станицы Васюринской принята централизованная схема канализации. Предусматривается прокладка самотечной канализации с установкой смотровых колодцев. Канализационные самотечные сети запроектированы из полиэтиленовых труб Ø 200мм и Ø 300мм. Общая протяженность самотечной сети – 72510,0м.

Напорная канализация запроектирована в две нитки из полиэтиленовых труб Ø 100, 150, 200, 250мм. Общая протяженность сети 23300,0м. Существующие очистные сооружения производительностью 1400 м3/сут. расположены в западной части станицы, за железной дорогой. В связи с увеличением расхода стоков, производительность очистных сооружений должна быть увеличена до 4363,0 м3/сут. Очистные сооружения приняты производительностью 4500,0 м3/сут с доочисткой на песчаных фильтрах с последующим сбросом в реку 1-ые Кочеты.

С учетом вертикальной планировки территории в Васюринском сельском поселении запроектированы комплектные канализационные цельнопластиковые насосные станции заводского изготовления. Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар или г.Волгоград, фирмы «Чистый сток» г.Краснодар, «Техносфера» г.Курск. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Главная КНС подлежит реконструкции в связи с заменой насосов на большую производительность. В связи с плоским рельефом местности большой протяженностью самотечной сети предусматривается строительство 12 канализационных насосных станций. Стоки самотечной сетью поступают в приемные резервуары насосных, затем насосами перекачиваются по напорным коллекторам с последующим сбросом в главную насосную. Из главной насосной стоки по двум напорным сетям поступают на очистные сооружения.

Очистные сооружения принимают стоки от объектов ст.Васюринской, пос.ж/д станции Васюринская и пос.СКЗСО ВНИИЛР.

Строительство очистных сооружений расчетной производительности в пос.ж/д Редутский со сбросом очищенных сточных вод на поля фильтрации.

Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки: механическая;биологическая;доочистка.

Предусматривается полная биологическая очистка сточных вод с доочисткой на песчаных фильтрах с последующим сбросом в реку 1-ые Кочеты.

3. Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна станицы и посёлков. Предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода в центральной части станицы и на участках с уклонами меньше нормативных. Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам. Должна быть предусмотрена предварительная очистка поверхностного стока с территории размещения промышленных объектов и выполнены проекты ливневых очистных сооружений. Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

4. Для улучшения гидрохимического состояния водных объектов необходимо:

- повышение эффективности работы очистных сооружений на промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных объектах, доведение фактического сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов;

- строительство новых очистных сооружений на промышленных и жилищно-коммунальных предприятиях;

- строительство ливневой канализации в населенных пунктах;

- разработать проекты  и откорректировать устаревшие с учетом современного состояния по устройству и обустройства водоохранных зон;

- усиление контроля за использованием водоохранных зон;

- инвестиции на водоохранные мероприятия, в том числе на предотвращение эрозионных процессов;

- расширение системы государственного мониторинга качества поверхностных и сточных вод, для развития которой необходимо:

- оснастить пункты наблюдений за гидрологическими и гидрохимическими показателями на водных объектах современными приборами и вспомогательным оборудованием;

- для ведения регулярных наблюдений за состоянием водных объектов и получения достоверной гидрохимической информации необходимо постоянно укреплять техническую базу гидрохимических лабораторий, пополняя их современными приборами, оборудованием,  химическими реактивами, посудой;

- для раннего обнаружения экстремального загрязнения (ЭВЗ) водных объектов, оценки и прогнозирования изменения состояния водных объектов необходимо обеспечить аналитические службы аттестованными экспресс - методами определения

- основных загрязняющих веществ: нефтяных углеводородов, фенолов, тяжелых металлов, веществ группы азота.

5. Для территорий водоохранных зон водных объектов необходимо выполнение меро-

приятий по благоустройству и озеленению в соответствии с проектом генерального плана.

Размещение новых и реконструкция уже действующих объектов хозяйственной дея-

тельности, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, в пределах водоохранных территорий настоящим проектом не преду-

сматривается.

С учетом ограничений, определённых настоящим проектом, разрабатываются водоохранные мероприятия, направленные на предотвращение попадания загрязняющих веществ в подземные воды, а также организация и предварительная очистка поверх-

ностного стока с территории размещения промышленных объектов.

Разработка водоохранных мероприятий производится на последующей стадии проектной документации на основе проектных данных застройки жилого района, проекта инженерных коммуникаций промышленной зоны.

Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами устанавливаются в соответствии с Водным Кодексом РФ:

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений должны предусматриваться и своевременно осуществляться мероприятия по охране водных объектов, а также водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах), а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов;

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров- для реки Кубань

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос так же запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных

полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

На основании полученных предпроектных данных по количественному и качественному составу сточных вод, степени их очистки определяется достаточность предусмотренных корректировкой генерального плана водоохранных мероприятий и, если они не соответствуют нормативным требованиям, даются предложения по разработке дополнительных мероприятий, направленных на увеличение оборотного водоснабжения, реконструкцию и строительство очистных сооружений, обеспечение предельно-допу-стимого сброса (ПДС) сточных вод в водоемы. Экологические требования к рациональному использованию и охране водных ресурсов должны носить комплексный характер и включать в себя систему градостроительных, технологических, инженерно-строительных и административных мероприятий:

- характеристика водоохранных территорий (водоохранной зоны, зоны санитарной

охраны водозабора и режимов их использования),

- определение потенциальных источников загрязнения поверхностных и подземных вод при размещении и эксплуатации объекта,

- характеристика геолого-гидрогеологических, геоморфологических и гидрогеологических условий,

- прогноз миграции загрязняющих веществ с поверхностным и подземным стоком,

- оценка защищенности подземных вод от проникновения загрязнения,

- зонирование территории по условиям размещения объектов хозяйственной деятельности,

- разработка состава водоохранных мероприятий.

6. В водоохранной зоне реки 1-ая Кочеты находятся следующие сельхозобъекты:

МТФ№2, МТФ№5, МФ№7 и МФ№7а. Администрации Племзавода им. Чапаева следует разработать проекты выноса этих объектов за пределы водоохранной зоны.

13.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

1. На стадии  инженерно-экологических изысканий для строительства для получения данных о региональных фоновых уровнях загрязнения почв должны быть отобраны фоновые пробы почв вне сферы локального антропогенного воздействия. При отсутствии фактических данных по региональному фоновому содержанию контролируемых химических элементов в почве допускается использование справочных материалов или ориентировочных значений. Если фактические данные опробования не превышают фоновых величин, дальнейшие исследования и мероприятия можно не проводить.

2. В районах перспективного развития ст. Васюринской возможности деградации почв в зоне воздействия промышленных объектов на районы жилой застройки маловероятны, т.к жилые районы находятся вне зоны влияния выбросов ЗВ в атмосферу от промышленных предприятий. Поэтому и химические изменения - оголения, сульфатредукции почв и др. не прогнозируются.

3. Мероприятия по соблюдению санитарно-защитных зон, локализации и очистке вредных выбросов в атмосферу и по минимизации сбросов сточных вод не должны привес-

ти к химическому загрязнению территорий жилых микрорайонов.

4. Охрана плодородного слоя почвы.

Плодородный слой почвы - верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами.

Для эффективного контроля необходимо разработать систему мероприятий, которая включает в себя:

подготовку проектной документации по обращению с плодородным почвенным слоем на период строительства и эксплуатации объектов сельского поселения;

организацию доступа на объекты строительства в системе плановых и неплановых проверок;

организацию по аккредитации организаций осуществляющих проведение изыскательских и проектных работ по сохранению почвенного слоя почвы.

Объем изысканий для проведения проектных работ осуществляются в соответствие со

статьей 20 закона «О государственном регулировании  обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и СП 11-102-97 и включает:

почвенное обследование;

агрохимическое обследование;

экологическое обследование на установление уровня загрязнения плодородного почвенного слоя.

В разделе ПМООС (перечень мероприятий по охране окружающей среды) проектной документации на строительство на землях сельскохозяйственного назначения в обязательном порядке включается раздел на снятие, транспортировку, хранение и использование плодородного почвенного слоя, который является основой для проведения контроля за исполнением строительными организациями требований проекта.

Необходимыми сопроводительными материалами раздела  проекта являются:

почвенная карта, составленная в соответствии с «Общесоюзной инструкцией по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных  почвенных карт землепользования;

картограмма мощности и содержания гумуса в плодородном почвенном слое;

картограмма рН, содержания подвижного Р и обменного К;

характеристики по загрязнению почвенного слоя;

площади снятия плодородного почвенного слоя (ПСП);

мощности снятия ПСП;

места складирования ПСП;

площади, на которые наносится ПСП.

При плановых проверках проверяется соответствие с проектной документацией:

мест снятия, складирования и нанесения ПСП в натуре;

объёма ПСП;

технологии снятия, хранения и нанесения ПСП;

качества ПСП.

5. Охрана ценных сельскохозяйственных угодий

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Экологические требования и ограничения при строительстве.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации, при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению, которые, в обязательном порядке, должны найти отражение в проектах производства работ, разрабатываемых строительными организациями:

проведение подготовительных работ на площадках строительства в строго согласованные с землепользователями сроки в увязке с календарным графиком строительства;

работы должны вестись строго в границах, отведенной под строительство территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией строительного потока;

недопущение захламления зоны строительства мусором, отходами изоляционных и других материалов, а также ее загрязнение горюче-смазочными материалами. В подобных случаях должны быть своевременно проведены работы по ликвидации указанных выше негативных последствий;

строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, в части их, касаю-

щихся глубины укладки трубопроводов и коммуникаций, природоохранных мероприятий таких, как противоэрозионные мероприятия, техническая рекультивация и др.;

рациональная компоновка объектов, позволяющая снизить площадь земель, вовлеченных непосредственно в строительство;

рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их утилизацией и обезвреживанием.

Технология селективного снятия, сохранения и использования плодородного почвенного слоя почвы при производстве земляных работ будет определяться особенностью возводимых сооружений:

здания, технологические сооружения, внутриобъектные дороги, площадки для транспорта и другие постоянные объекты;

временные строительные дороги, временные площадки для складирования технологического оборудования и строительных конструкций;

подземные трубопроводы, коммуникации, кабели связи, электрические кабели.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ под постоянные объекты, его хранение и дальнейшее использование грунта определяется следующими его характеристиками:

значительной мощностью гумусовых горизонтов почв;

суглинистым и глинистым механическим составом;

для всех почв характерна нейтральная или слабо щелочная реакция среды.

Мощность гумусовых почвенных горизонтов, которые должны быть сняты, составляет 20-50 см. Мощности потенциально плодородных горизонтов составляют 20-70 см.

Технология производства работ, места складирования и характеристики буртов определяются Проектом снятия плодородного слоя почвы.

Плодородный почвенный слой может использоваться на землевание малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Проектом должны быть предусмотрены следующие технические условия рекультивации:

в зоне распространения минеральных почв производится снятие наиболее плодородного гумусового горизонта со средней мощностью 0.4 -0.5 м;

определены места складирования плодородного гумусового слоя и условия его сохранения;

разработаны технологические схемы использования плодородного слоя.

Проверка качества выполненных работ осуществляется инспектором-экологом подрядной организации по строительству и государственным инспектором по охране и использованию земель.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ под временные объекты. С учетом ценности занимаемых ими угодий, в целях минимизации наносимого ущерба проектом должны предусматриваться:

устройство оснований временных зданий и сооружений из инвентарных сборных железобетонных плит;

устройство дорог для подъездов к площадкам и внутриплощадочным проездам из инвентарных сборных железобетонных плит;

демонтаж сборных железобетонных плит и всех временных сооружений после окончания строительства, рыхление почвенного слоя, служившего основанием указанных плит, планировка поверхности и ее биологическая рекультивация.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ при прокладке подземных коммуникаций.

Прокладка подземных коммуникаций возможна:

траншейным способом - путем прокладки траншеи, куда укладывается трубопровод или коллектор;

бестраншейным способом – укладка кабеля специальной машиной без перемещения почвенных горизонтов.

Селективное снятие плодородного слоя является необходимым условием при траншейном способе укладки коммуникаций вне зоны сплошного снятия плодородного почвенного слоя.

Для сохранения плодородного почвенного слоя и земельных ресурсов на линейных объектах необходимо предусмотреть следующие технические условия рекультивации:

на минеральных почвах снятие наиболее плодородного гумусового горизонта А со средней мощностью 0.3-0.5 м на всю ширину траншеи, полосы прохода и работы машин и механизмов и зоны складирования горизонтов А и В, С;

складирование разработанного минерального грунта (горизонт В, С, D) на горизонт А в 1 метре от траншеи;

обратную засыпку траншей производить, начиная с минерального грунта;

осуществление обратного перемещения почвенного слоя горизонта А на полосу рекультивационных работ (ширина траншеи, полоса прохода машин и механизмов и зона складирования горизонтов А, В, С).

Проверка качества выполненных работ осуществляется инспектором-экологом подрядной организации по строительству и государственным инспектором по охране и использованию земель.

6. Мероприятия, направленные на предотвращение развития деградационных процессов в почвах.

Для предотвращения плоскостной и овражной эрозии, а также процессов слитогенеза

будет выполнен следующий комплекс природоохранных мер:

максимальное сохранение естественного стока - устройство водопропусков;

для стабилизации склонов предусматривается также применение настилов из соломы

с уложенной сверху проволочной сеткой. После укладки сетки ее закрепляют колышками в нескольких точках таким образом, чтобы сетка удерживалась на месте, а солома не сдувалась сильными ветрами;

регулирование поверхностного стока с учетом восстановления естественного;

проведение работ по рассредоточению стока с водосборов и отводу дождевых вод от траншеи и кюветов технологических дорог;

планировка водосборов с закреплением их растительностью, увеличение шероховатости тальвегов существующих ложбин кустарником и земляными валиками. Для отвода вод возможно применение бетонных лотков с ребрами шероховатости;

увеличение шероховатости поверхности путем создания земляных валиков;

проведение технической и биологической рекультивации;

на биологическом этапе рекультивации соблюдение приемов агротехники, предусматривающих распашку земель поперек склонов с целью недопущения образования линейных эрозионных форм (борозды, колеи, канавы) вдоль по склону.

Сбор и ликвидация строительных отходов, мусора и бытовых отходов, образующихся в процессе строительства. Строительная подрядная организация, осуществляющая строительство, организует площадки для сбора строительных отходов и мусора и оборудует ее соответствующими емкостями и контейнерами. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на начальника подрядной организации. На пути движения и в зоне работы транспорта и строительной техники не разрешается слив нефтепродуктов и выброс производственных и бытовых отходов вне специально оборудованных площадок. Все эти отходы будут вывозиться, использо

ваться по назначению или складироваться в специально отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы.

Места вывоза мусора и порядок его захоронения будут согласованы генподрядчиком с местными природоохранными органами.

7. Организация производственно-экологического контроля.

В процессе строительства при производстве земляных работ будет организован производственный контроль за:

технологией снятия и складирования плодородного слоя почв;

наличием и объемом неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условиями его хранения;

качеством планировочных работ;

соответствием выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;

своевременной реализацией в полном объеме всех заложенных в проекте природоохранных мероприятий;

в полной мере реализацией проекта землевания;

полнотой выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования земель;

использованием природо- и ресурсосберегающих технологий строительства, в целях сокращения потребности в минеральных и сырьевых ресурсах;

качеством выполненных противоэрозионных и других мероприятий, определенных проектом или условиями рекультивации земель;

наличием на площадке мест складирования строительных и других отходов, а также их утилизацией;

рациональным и бережным использованием материальных ресурсов.

наличием и оборудованием пунктов мониторинга за состоянием рекультивированных земель.

13.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

1. Развитие негативных процессов (эрозии, дефляции, подтопления и пр.) при разработке рабочей документации проектов застройки микрорайонов и промышленных предприятий должно быть исключено.

2. Предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

-Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, образования оврагов, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

- Разработка мероприятий по защите территории от подтопления с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СниП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».

- Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана ст. Васюринской предусматривается выполнение следующих мероприятий: дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод; противоэрозионные мероприятия; защита от подтопления и затопления в ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков; защита от дефляции.

3. Предусматривается выполнение следующих мероприятий:

Проектом предусматривается засыпка или намыв пониженных мест и ложбин стока, где наблюдается повышенное стояние грунтовых вод с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы.

Предусмотрено выполнение противоэрозийного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел, щелей и балок, укрепления подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

профилирование откосов с их укреплением;

профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

укрепление берегов реки одерновкой, мощением;

по берегам водотоков предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки и каналов, создание уклона русла реки, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

4. Проектом генплана станицы не предусматривается сброс сточных вод в подземные горизонты.

5. При разработке месторождений минерально-сырьевых ресурсов – месторождений кирпичных глин «Васюринское-1, -2», пользователи недр должны руководствоваться требованиями ФЗ «О недрах».

Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей природной среды.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей природной среде.

Пользователь недр обязан обеспечить:

соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья;

соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;

ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами и ее сохранность;

представление геологической информации в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации;

представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации, в органы государственной статистики;

безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;

соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами;

приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию;

выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами.
К пользователям недр или привлекаемым ими для пользования недрами другим юридическим и физическим лицам предъявляются требования о наличии специальной квалификации и опыта, подтвержденных государственной лицензией (свидетельством, дипломом) на проведение соответствующего вида деятельности: геологической съемки, поисков, разведки, разных способов добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, других видов пользования недрами.

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:

соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых;

охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или про-

мышленного водоснабжения.

Пользователи недр, осуществляющие первичную переработку получаемого ими из недр минерального сырья, обязаны обеспечить:

строгое соблюдение технологических схем переработки минерального сырья, обеспечивающих рациональное, комплексное извлечение содержащихся в нем полезных компонентов; учет и контроль распределения полезных компонентов на различных стадиях переработки и степени их извлечения из минерального сырья;

дальнейшее изучение технологических свойств и состава минерального сырья, проведение опытных технологических испытаний с целью совершенствования технологий переработки минерального сырья;

наиболее полное использование продуктов и отходов переработки (шламов, пылей, сточных вод и других); складирование, учет и сохранение временно не используемых продуктов и отходов производства, содержащих полезные компоненты.

Строительство и эксплуатация предприятий по добыче полезных ископаемых, подземных сооружений различного назначения, проведение геологического изучения недр допускаются только при обеспечении безопасности жизни и здоровья работников этих предприятий и населения в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами.

Предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, подлежат ликвидации или консервации по истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении пользования недрами.

До завершения процесса ликвидации или консервации пользователь недр несет ответственность, возложенную на него Законом «О недрах».

При полной или частичной ликвидации или консервации предприятия либо подземного сооружения горные выработки и буровые скважины должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений, а при консервации - также сохранность месторождения, горных выработок и буровых скважин на все время консервации.

При ликвидации и консервации предприятия по добыче полезных ископаемых или его части, а также подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, геологическая, маркшейдерская и иная документация пополняется на момент завершения работ и сдается в установленном порядке на хранение.

Ликвидация и консервация предприятия по добыче полезных ископаемых или подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, считаются завершенными после подписания акта о ликвидации или консервации органами, предоставившими лицензию, и органом государственного горного надзора.

13.6. Мероприятия по санитарной очистке территории

1. Санитарная очистка Васюринского сельского поселения проектируется по контейнерному варианту сбора твердых бытовых отходов с нормативными сроками временного хранения в контейнерах.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках.

2. Существующая неорганизованная свалка мусора, расположенная севернее ст. Васюринской, у железной дороги, подлежит закрытию и рекультивации. Необходимо предусмотреть мусороперегрузочную станцию в юго-восточном направлении по хозяйственной дороге в сторону ст.Воронежской с последующим вывозом уплотненных ТБО на полигон ст.Динской - свалку МУП ЖКХ ст. Динской, расположенный на расстоянии 4,5 км от районного центра.

В соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ «Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации».

Администрации поселения необходимо обеспечить   исполнение   действующего   законодательства   в области    обращения с отходами    в части    лицензирования деятельности, связанной   с   принятием   на   хранение   отходов   и   эксплуатацией   объектов размещения отходов, а также включения действующего полигона ТБО в государственный   реестр   объектов   размещения   отходов   (ст.   9   и   ст.  2 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

13.7. Мероприятия по охране животного и растительного мира.

Часть территории Краснодарского охотучастка граничит с территорией Васюринского сельского поселения, в пойме реки Кубань.

К территориям, где возможны ограничения для ведения градостроительной и иной хо-

зяйственной деятельности, связанные с охраной животного мира на территории Васюринского сельского поселения относятся производственные охотучастки государственного опытного лесоохотничьего хозяйства "Кубаньохота".

В связи с тем, что юридический статус территорий охотучастков в законодательстве не прописан, режим их охраны не определен.

Рекомендуется соблюдать ограничения предусмотренные режимом охраны зоологических заказников:

на территории охотучастка могут быть полностью или частично, постоянно или временно (в том числе в определенное время года) запрещены или ограничены:

- распашка земель;

- рубки главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, добывание морских млекопитающих и водных беспозвоночных, иные виды пользования животным миром;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого - разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- сплав леса;

- взрывные работы;

- проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и

- воспроизводству природных комплексов и объектов.

13.8. Эколого-градостроительные требования в проекте генплана ст. Васюринской

Эколого-градостроительные требования к застройке и реконструкции территории ст. Васюринской определены в настоящем проекте и являются обязательными при выполнении любых проектных работ в пределах границ рассматриваемого поселения.

Эти требования достаточно условно можно разделить на две крупные группы. Первая группа требований относится к центральной и исторически сложившейся территории станицы, на которой новые градостроительные образования могут возникнуть только вследствие реконструктивных мероприятий. Вторая группа относится к периферийным и резервным территориям ст. Васюринской, где новые районы формируются, как правило, на основе естественного природного ландшафта.

Выполнение требований эколого-градостроительного развития территорий обеспечи-

вается проведением ряда функционально-организационных мероприятий. В качестве основных экологических требований, которые необходимо иметь в виду при разработке проектов детальной планировки жилых и промышленных районов целесообразно отметить следующие.

Для исторически сложившихся и центральных территорий основные экологические

требования заключаются в формировании безопасной среды в жилой застройке; сокращении зон шумового дискомфорта на территориях жилой и общественной застройки, в рекреационной и общественной зонах; сокращении зон загазованности примагистральных территорий; создании благоприятных микроклиматических условий на участках жилой застройки, общественных зон, исторического центра населённого пункта; защита исторически сложившихся территорий с высокой плотностью застройки от перегрева и застоя атмосферного воздуха.

Выполнение перечисленных выше требований обеспечивается проведением следую-

щих функционально-планировочных и организационных мероприятий, реализованных

в проекте "Генерального плана ст. Васюринской" и предлагаемых далее в виде граничных экологических условий и рекомендаций администрации поселения для реализации:

Основной тип застройки предусматривается индивидуальными жилыми домами с при-

усадебными участками. Участки жилой застройки, остающиеся в пределах санитарно – защитных зон, генпланом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, то есть предусматривается запрет на этой территории нового строительства.

Существующие производственные объекты подлежат реконструкции. Необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окру-

жающую среду.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять

под зеленые насаждения.

Генпланом предусматриваются решения, направленные на охрану окружающей среды:

-организация буферных зеленых зон между промышленными территориями и жилой застройкой;

- организация вдоль автомобильных магистралей защитных полос из зеленых насаж-

дений, устойчивых к влиянию техногенных нагрузок и шумозащитных конструкций;

- разгрузка внутрирайонных улиц и проездов от внешнего транспорта, создание сети

переходных зон и бульваров.

- организация ветрозащиты жилой застройки за счет зеленых насаждений;

- проектирование застройки жилых кварталов с учетом аэродинамических свойств со-

оружений;

- проведение санации и реабилитации участков территорий, подвергшихся длительной

техногенной нагрузке, загрязненных солями тяжелых металлов и прочее, до полного

восстановления экологического потенциала территории – размещение этих участков определяется при геохимических изысканиях и уточняется на площадях перспективных жилых микрорайонов на проектной стадии.

13.9. Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которое позволит оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ и ПС 110/10 кВ «Марьянская» с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

При реконструкции действующих объектов теплоснабжения, при проектировании новых объектов теплоснабжения и источников электроснабжения администрации поселения необходимо предусматривать в технических заданиях на проектирование проработку вариантов использования альтернативных источников энергии и тепла, в том числе возобновляемых:

Использование солнечной энергии, гидро и энергии ветра;

Использование геотермальных вод;

Использование низкопотенциальных источников тепла отходящих дымовых газов, продуктов сгорания топлива стационарных источников энерго и теплоснабжения;

Применение систем тепловых насосов;

Перевод котельных на газообразное топливо;

Использование в целях теплоснабжения биогаза полигонов ТБО и т.п.

14. Эколого-градостроительное зонирование территории Васюринского сельского поселения

Нами приняты следующие критерии при проведении эколого-градостроительного зонирования: 
1. Экологическая ценность ландшафтов и их компонентов, определяется по значимости выполняемых ими средозащитных, средообразующих, биостационных и иных фун-кций; 
2. Ценность природных ресурсов (лесных основного и побочного пользования, водных поверхностных и подземных, промысловых животных и рыб и др.) с точки зрения их значимости для местных землепользователей; 
3. Природоохранные ограничения, предъявляемые законодательством, в котором обосновывается выделение водоохранных зон охраны природы;

3. Наличие особо охраняемых природных территорий в пределах Васюринского СП; 
4. Состояние экосистем, антропогенная нарушенность которых снижает их экологическую и ресурсную ценность; 
5. Пожароопасность территорий, определяемая классом горимости лесов и зелёных насаждений; 
6. Динамические категории ландшафтов, включающие коренные, мнимо коренные, серийные и устойчиво длительно производные группы фаций; 
7. Уровень развития ландшафтов (оптимальный, ограниченный, редуцированный); 
8. Техногенная устойчивость ландшафтов, определяемая по соотношению чувствительности, восстанавливаемости и способности к ассимиляции загрязнителей (буферность); 
9. Инженерно-геологические условия - прочность грунтов, крутизна склонов, наличие зон разгрузки подземных вод, их геологическая защищенность, развитие геодинамических процессов, в том числе опасных и катастрофических, например, оползней, просадок грунтов, наводнений и паводков в долинах рек и др.; 
Для рассмотренных критериев предложена система оценочных показателей, выполненная по трехбалльной шкале. По принятой терминологии балл называется классом экологического бонитета.

В зоне I класса бонитета наиболее высокие ограничения на размещение промышленных объектов и жилой застройки. Здесь представлены ценные в экологическом и хозяйственном отношениях природные объекты и ресурсы, ландшафты с пониженной

техногенной устойчивостью. Для зоны характерны неблагоприятные инженерно-геоло-

гические условия. В то же время земли этой зоны наиболее привлекательны для веде-

ния сельского хозяйства.

В зоне II класса бонитета отсутствуют экологические ограничения на перспективное развитие жилых микрорайонов.

В зоне III класса бонитета, напротив, нет особых природоохранных ограничений, ландшафты мало значимы в экологическом и ресурсном плане, устойчивы к техногенным воздействиям. Здесь преобладают техногенные пустоши и нарушенные земли. Инженерно-геологические условия благоприятные для строительства и эксплуатации инженерных сооружений, не выявляются геологические осложнения для промышленного строительства. Неотъемлемой частью процесса жизнедеятельности населения является загрязнение окружающей среды, в частности, приземного слоя атмосферы. Ее чувствительность к загрязнению зависит от режимов солнечной радиации, ветра, осадков, характера вертикального распределения температуры воздуха.

Имеет место определенная экологическая емкость атмосферы, которая обеспечивает необходимое качество воздуха для здоровья человека. Она определяет радиус размещения производств в зависимости от сочетания класса опасности предприятий и объема их валовых выбросов, а также цели развития территории.

На основе анализа принятых критериев разработана карта-схема зонирования Васюринского сельского поселения по классам экологических бонитетов – рис.3.

Существенное значение для оценки рекреационных ресурсов климата имеет учет особенностей режима поступления солнечной энергии и ее перераспределение на земной поверхности. Составляющие радиационного баланса здесь изменяются в больших пре-

делах.

Рассмотрим критерии качества климата:

– благоприятность климатических условий для проживания человека – Динской район обладает благоприятными условиями;

– возможность использования рекреационного потенциала климата для развития туризма – ограниченные возможности.

В пределах рассматриваемой территории не выделены зоны дискомфортности.

Комплексный анализ всех факторов рекреации, основанный на современных представлениях о влиянии климата на человека, позволил установить три градации значе-

ния рекреационно-климатического потенциала: низкое (ПРПК < 0,5), среднее (ПРПК =

0,5–1), высокое (ПРПК > 1,0).

Высокий рекреационно-климатический потенциал летом характерен для Васюринского СП, достаточно обеспеченного теплом и малой повторяемостью облачных погод.

В целом благоприятный для проживания населения климат Васюринского СП является предпосылкой его интенсивного освоения, но повышенная чувствительность атмосферы к загрязнению должна регулировать цели развития.

Экологическое зонирование направлено на поддержание естественного функциониро- вания климата, снижение уровня загрязнения атмосферы в промышленных районах, улучшение качества жизни и оптимизацию использования ресурсов климата.

Администрации Васюринского сельского поселения рекомендуется организовать экологически ориентированное управление земельными ресурсами, основанное на территориальном планировании использования земель различных категорий с выходом на процедуру предоставления земельных участков для строительства или иной деятельности без нанесения существенного вреда природной среде и ценным в экологическом и социальном отношениям природным объектам.

Работа должна проводиться в несколько этапов, основными из которых являются следующие:

1. Составление списка ценных природных объектов и земель, для которых требуется установление или уже установлены особые режимы их использования в Васюринском СП.

2. Систематизация существующих режимов использования данных территорий и разработка на их основе ограничений и обременений, включаемых в документы при регистрации прав на недвижимое имущество и формировании земельных участков, подготавливаемых для вовлечения в оборот или предоставления для строительства и иного освоения.

3. Составление списка зон, описание градостроительных регламентов по видам разрешенного использования, видам использования, требующего специального согласования, а также описание иных природоохранных режимов использования земель и природных ресурсов в границах территориальных зон.

4. Разработка порядка и процедуры учета выделенных зон и установленных для них регламентов, ограничений и обременений в кадастровых и иных учетных документах.

5. Разработка различных экономических санкций за несоблюдение установленных рег-

ламентов и процедур взыскания причиненного в связи с этим местному сообществу

ущерба.

6. Проведение экономической оценки земельных участков, входящих в систему эколо-

гического каркаса на основе показателя их общей экологической ценности.

7. "Землеустроительное" и кадастровое формирование выделенного экологического каркаса в виде разработки и утверждения проектов территориальных зон; вынос в натуру границ территориальных зон; нанесение границ территориальных зон на генеральные планы развития территории или иные градостроительные документы аналогичного характера; нанесение границ территориальных зон на "планы землепользования".

8. Внесение соответствующих отметок о наличии территориальных зон, а также соответствующих им ограничений и обременений в правоустанавливающие и правоподтверждающие документы при оформлении прав на земельные участки или при их передаче частным собственникам из государственной и муниципальной собственности, а также предоставлении в аренду.

Интегральными показателями, определяющими совокупность факторов неблагоприятного воздействия на состояние окружающей среды, являются состояние здоровья и безопасность проживания населения при максимальном сохранении элементов природного ландшафта.

РИС.3

Список литературы.

|  | Закон РФ "Об охране окружающей среды" |
| --- | --- |
|  | Закон РФ "Об охране атмосферного воздуха" |
|  | Закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях" |
|  | Закон РФ "Об отходах производства и потребления" |
|  | Закон РФ "О недрах" |
|  | Водный кодекс РФ |
|  | Федеральный закон "О государственном земельном кадастре" |
|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.Новая редакция(с 01.03.2008) |
|  | ОНД – 86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л., Гидрометиздат.1987. |
|  | # СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства |
|  | СНиП 2.07.01-2000.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
|  | Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. НИИ Атмосфера. Санкт-Петербург., 2005. |
|  | СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. |
|  | Справка О состоянии природной среды. Ст. Динская. Краснодарский краевой центр по гидрометеорологии. Краснодар, 2004. |
|  | Роль зелёных насаждений в оздоровлении внешней среды. Стройиздат. М.,1974 |
|  | Рекомендации по учёту местных климатических условий при выборе архитектурно-планировочных решений жилища. ЦНИИЭП жилища.М.,1978 |
|  | Инженерно-геологические изыскания на объекте «Генеральный план ст.Васюринской Динского района Краснодарского края. Составление схематической карты инженерно-геологического районирования» ООО «Кубаньградостройпроект»,2007 |
|  | Сборник удельных показателей образования производства и потребления. Госкомитет РФ по охране окружающей среды. М.,1999. |
|  | Порядок накопления,транспортировки,обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов(санитарные правила).М.,1985. |
|  | СНиП 23 – 01 – 99*. Строительная климатология. |
|  | СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений". |
|  | Доклад о состоянии окружающей среды Краснодарского края в 2000г. Комитет природных ресурсов по Краснодарскому краю. Краснодар, 2001. |
|  | Маслов Н.В. Градостроительная экология. Высшая школа. М.,2002 |
|  | WWW.economy.kuban.info |
|  | Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная экология. Высшая школа. М., 2001 |
|  | Киселев С.Г. Расчет проектных нормативов образования и размещения отходов на базе программы электронных таблиц. В сб.: Экология, эконо-мика, информатика. Ростов-на-Дону, Изд-во СКНЦ ВШ, 2000. |
|  | Киселев С.Г. Реляционная система управления базами данных об отходах на уровне предприятия-природопользователя. В сб.: Экология, экономика,информатика,экспертиза.Ростов-на-Дону,Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. |
|  | Приказ МПР России от 15.06.2001г. № 511. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. |
|  | Санитарные правила СП 2.1.7.1386-03. "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления" |
|  | Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01. "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" |
|  | В.И. Стурман. Экологическое картографирование.М., Аспект Пресс. 2003. |
|  | Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. - СПб., НИИ Атмосфера, 2005. |
|  | Федеральный классификационный каталог отходов(ФККО).М., 2005. |
|  | СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод. |
|  | Киселев С.Г. Разработка экологического каркаса территорий при проектировании генеральных планов городских и сельских поселений. В сб.: Экология, экономика,информатика.Ростов-на-Дону,Изд-во СКНЦ ВШ, 2006. |
| 37 | Киселев С.Г. Ограничения в развитии территории городских и сельских поселений. В сб.: Экология, экономика,информатика. Ростов-на-Дону, Изд-во СКНЦ ВШ, 2007. |
| 38. | СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. |
| 39. | Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. ГНЦ РФ ФГУП «НИИ ВОДГЕО». М, 2006. |
| 40. | СанПиН 2.1.7.1287-03. "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы". |
| 41. | Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00. "2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод". |
| 42. | Киселев С.Г. Экологическая оценка градостроительной деятельности. В сб.: Экология, экономика,информатика. Ростов-на-Дону, Изд-во ЦВВР, 2008. |
| 43. | Схема территориального планирования Краснодарского края. ГИПРОГОР,2007. Территории особого экологического регламента. Экоцентр МТЭА. М., 2007. |
| 44. | Временные рекомендации. Фоновые концентрации для городов и посёлков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013гг.. ГУ «ГГО». СП.б, 2009. |

Приложение 1.

Федоров Л.Г. «Управление отходами в крупных городах и агломерационных системах поселений», 1999; Гонопольский А.М. и др. «Региональная экономическая стратегия обращения с отходами», 2005; Шубов Л.Я. и др. «Технология отходов», 2006; Пупырев Е.И, Перельштейн Г.И. «Городские инженерные заводы», 2006, ГУП "МосводоканалНИИпроект" и других исследовательских и проектных организаций России [Пупырев Е.И. «Системы жизнеобеспечения городов», 2006; Матросов А.С. «Управление отходами», 1999